湛江市暂不开发利用地块风险管控工作指南

（征求意见稿）

为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《广东省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》要求，加强暂不开发利用地块环境管理，结合本市实际，制定本工作指南。

- 纳入暂不开发利用管理的地块

经过土壤污染状况调查或风险评估确定存在土壤污染，以及通过土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的重点行业企业用地，且现阶段暂无开发利用或治理修复计划的关闭搬迁地块，纳入湛江市暂不开发利用地块清单管理，并动态更新。

- 工作依据

本指南内容引用了下列文件中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本指南。

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）

《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》（自2019年3月1日起施行）

《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（原环境保护部部令 第42号）

《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（原环境保护部部令 第3号）

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1）

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2）

《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5）

《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》

《关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定（试行）》

《地下水污染源防渗技术指南（试行）》

《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（原环境保护部公告 2014年 第78号）

《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（原环境保护部公告 2017年 第78号）

《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第1号）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600)

《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194）

《地下水环境监测技术规范》（HJ 164）

《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019）

《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209）

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589）

- 工作程序及内容

暂不开发利用地块风险管控程序如图 1 所示。

根据资料收集、现场踏勘等前期准备工作，确定管控区域或重点区域，采取适用的风险管控措施。

图1 暂不开发利用地块风险管控程序

  - 前期准备

#### 资料收集

风险管控开展前，应收集、整理并分析地块相关资料，包括但不限于：

- 地块基本信息：历史上曾从事过的生产经营活动、排污许可证等；

- 调查评估及监测资料：土壤污染状况调查报告、风险评估报告，重点行业企业用地有关资料，土壤污染自行监测报告、土壤污染隐患排查报告、地质与水文地质勘察报告等；

- 原生产资料：原工业生产区域总平面布置图、各场所设施设备分布图、地块危险废物堆放记录、设施设备涉及有毒有害物质信息、涉及有毒有害物质的管线分布图等；

- 地块环境资料：周边环境敏感目标、地块与自然保护区和水源地保护区等的位置关系、社会环境现状、气候条件等。

#### 现场踏勘

重点探勘地块及周边现状，识别地块污染风险及周边敏感目标。

（1）关注地块是否存在异味和遗留物料，包括但不限于：

①是否存在异味或土壤颜色异常等情况；

②是否遗留可能含有有毒有害物质的原辅材料、中间产品、产品及副产品等；

③是否遗留可能含有或沾染有毒有害物质的固体废物，如矿渣、污泥、存储容器、废旧包装等。

（2）识别地块是否具备污染途径，造成土壤污染。包括但不限于：生产区、储存区、废水治理区、固废贮存或处置区等区域及设施设备是否存在“三防”不全、腐蚀、老化、破损、裂缝等情况。

（3）周边敏感目标包括但不限于幼儿园、学校、居民区、医院、集中式饮用水水源地、饮用水井、食用农产品产地、自然保护区、地表水体等。

  - 确定管控区域或重点区域

1.对于污染地块，参照以下原则划定管控区域。

（1）对于已纳入污染地块信息系统，已完成土壤污染状况调查或风险评估，确定为污染地块的，根据土壤污染状况调查或风险评估结论，将污染范围划定为管控区域。

（2）对于退出土壤污染重点监管单位名录地块，如已按《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求完成初步调查，将污染范围划定为管控区域。

2.对于未确定为污染地块的，参照以下原则确定重点区域。

（1）对于重点行业企业用地调查高风险关闭搬迁地块，已开展初步采样调查的，结合初步采样调查结果，将超标点位所在区域确定为有土壤污染风险的重点区域。

（2）对于退出土壤污染重点监管单位名录地块，如未完成初步调查，但前期已开展隐患排查及自行监测工作的，将前期隐患排查发现存在土壤及地下水污染隐患的区域，以及自行监测土壤及地下水监测指标超标或持续升高的区域，确定为有潜在土壤污染风险的重点区域。

（3）其他未开展或未完成调查、监测，将现场踏勘识别出来的可能泄漏且防渗有破损的重点场所或重点设施设备确定为有潜在土壤污染风险的重点区域。

对于资料缺失的地块，可将地块边界范围作为重点区域。

  - 实施风险管控措施

暂不开发利用地块清单内的地块，均需针对有潜在土壤污染风险的区域，结合地块实际实施风险管控措施。暂不开发利用污染地块还需编制风险管控方案，及时上传污染地块信息系统，方案大纲参考附件1。

#### 制度控制

制度控制是指通过制定和实施各项条例、准则、规章或制度，防止或减少人群对地块污染物的暴露，从制度上杜绝和防范地块污染可能带来的风险和危害，从而达到利用管理手段对地块的潜在风险进行控制的目的。

制度控制措施包括但不限于清理或移除遗留物料、设置围挡、设置标识牌、表层土壤覆盖与定期巡查等。常见的制度控制措施及相关要求见附件2。

#### 环境监测

下列地块应按照附件3 的要求开展监测：

（1）土壤中挥发性有机物浓度超过 GB 36600 规定的二类用地土壤污染风险筛选值，且地块内工作或生活区仍在使用时，应开展环境空气监测；

（2）土壤中存在易迁移污染物（六价铬、苯系物、卤代烃、石油烃等），且浓度超过 GB 36600规定的第二类用地土壤污染风险筛选值，应开展土壤监测。

（3）土壤中存在易迁移污染物（六价铬、苯系物、卤代烃、石油烃等），且存在下列情况之一时，应开展地下水监测：

①污染区域土层渗透性较好（砂土、碎石土）；

②已知最大污染深度距离地下水最高水位面小于 10 m；

③地下水特征污染物包括易迁移污染物，或地块污染导致的地下水污染羽已超出地块边界。

#### 工程控制

工程控制是指采用阻隔、堵截、覆盖等工程措施，控制污染物迁移或阻断污染物暴露途径，降低和消除地块污染物对人体健康和环境的风险。常见的工程控制措施及适用条件见附件4。

按照上述要求开展环境监测的地块，若存在下列情况应及时采取工程控制措施，并在工程措施实施后按照附件3的要求持续开展监测：

（1）环境空气监测数据超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297）无组织排放监控限值和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）臭气浓度标准值（受环境背景值影响除外）；

（2）土壤中易迁移污染物浓度超过 GB 36600对应筛选值或同一点位监测数据具有持续升高趋势；

（3）地下水污染物浓度具有持续升高趋势（同一监测井连续3次监测结果均高于前次监测值20%以上，受环境背景值影响除外）

（4）地下水污染羽已扩散至周边敏感目标。

#### 应急预案

暂不开发利用污染地块风险管控方案需包括防止土壤污染扩散的应急预案。

应急预案应包括应急机构和人员、应急物资和装备、应急措施、应急监测、应急处置能力培训等。实施主体应根据应急预案做好应急物资储备，发生异常情况时，立即按照应急预案采取措施。应急措施包括：

（1）启动应急制度控制措施，封闭和隔离污染区域，禁止无关人员进入，停止地块内所有可能导致污染危害扩大的行为和活动。排查所有可能造成污染的环境风险源，切断污染途径，防止污染范围进一步扩大；

（2）实施应急工程控制方案，对环境风险源及受到污染的环境介质进行有效处理，防止污染扩散或产生二次污染。

  - 报告风险管控措施

暂不开发利用地块风险管控实施主体应每季度向各分局报告风险管控措施落实情况（见附件5），直至地块移出暂不开发利用地块清单。

- 工作分工

土壤污染责任人（土地使用权人），按照本指南要求组织实施暂不开发利用地块风险管控工作。

湛江市生态环境局负责会同同级自然资源、工业和信息化主管部门建立并更新湛江市行政区域内暂不开发利用地块清单，统筹指导暂不开发利用地块风险管控工作。

市生态环境局各分局（以下简称“各分局”）应主动对接同级自然资源部门和土壤污染责任人、土地使用权人，掌握辖区内关闭搬迁地块开发利用计划，督促暂不开发利用地块土壤污染责任人或土地使用权人实施风险管控措施，监督措施落实情况。对未按要求上报风险管控情况的污染地块，各分局有权进行现场检查，或采用卫星遥感、无人机、视频监控等手段开展非现场检查。

- 附件1

暂不开发利用污染地块风险管控方案编制大纲

1 项目背景

1.1 项目由来

1.2 编制依据

1.3 技术路线

2 地块概况

2.1 地块基本信息

2.2 地块污染状况

根据前期环境调查、监测、风险评估等信息，梳理总结主要污染物、污染范围、污染途径等。

3 周边环境及自然状况

3.1 自然环境

包括气候环境、地形地貌、水文地质情况等。

3.2 社会环境

包括周边环境敏感目标等。

4 地块风险识别

根据资料收集、现场踏勘、人员访谈等，结合地块现状、暂不开发利用期间的情形，分析地块风险类型及程度。

5 识别有潜在土壤污染风险的重点区域

识别有潜在土壤污染风险的重点区域并作说明。

6 制度控制

6.1 清理或移除遗留物料

6.2 设置围挡

6.3设置标识牌

6.4 表层土壤覆盖（若有裸露土壤）

6.5 定期巡查与人员出入登记管理制度

7 环境监测计划（若有）

包括监测对象、监测点位、监测指标、监测频次、采样及分析方法等。

8 工程控制（若有）

8.1 措施比选

8.2 技术方案

8.3 环境管理（实施过程可能存在的二次污染及采取的防治措施）

8.4 监测计划（包括对象、点位、指标、频次、采样及分析方法等）

9 应急预案

9.1 可能发生的异常情况

9.2 应急措施

9.3 应急监测计划

9.4 实施保障（应急机构、人员、物资、装备、处置能力培训等。）

10 组织实施

11 其他需要说明的内容（若有）

12 附件

## 附件2

常见制度控制措施及适用条件

| 措施名称 | 主要内容 | 实施要求 | 措施类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清理或移除遗留物料 | 及时对地块内含有毒有害物质的遗留物料进行清理或移除。 | 清理和移除工作可参照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》执行。 涉及危险废物的，其收集、贮存、运输、处置应符合危险废物相关管理规定。 | 必选措施 |
| 设置围挡 | 管控范围边界应设置围挡，限制无关人员进入；确需出入的建立管理制度，对出入人员进行登记并根据需要配备安全防护设备。 | 围挡应采用砌体或钢板材等硬质材料搭设。使用钢板材围挡的，应符合JGJ/T 188-2009的相关要求；使用砌体围挡的，应符合GB 50003与GB 50203的相关要求。地块内原有围挡符合本标准要求的，优先使用原有围挡。 | 必选措施 |
| 设置标识牌 | 应在围挡出入口醒目处设置管控信息标识牌。 | 标识牌内容应包括地块名称及管控范围、风险管控要求及禁令、地块监督与管理联系方式等。标识牌颜色、字体、形状、材质及安装固定方式等参照《广东省建设用地土壤污染修复现场环境信息公开与标识指南（试行）》（粤环办〔2020〕66号）执行。 | 必选措施 |
| 定期巡查 | 实施风险管控的地块，应配备值守或巡查人员进行日常管理，并开展定期巡查，每季度至少一次。 | 巡查内容包括围挡和标识牌的完整性、防尘措施的有效性、人员活动及出入登记情况、监测设施和工程控制措施的完备性等。巡查应形成记录，包括日期及巡查内容描述等，必要时可附管控范围现状照片或视频。 | 必选措施 |
| 表层土覆盖 | 管控范围内有裸露土壤的，可通过种植植被、硬化地面或覆盖防尘网等方式防止扬尘。 | 1.植被种植适用于土壤状况适合植物生长的区域，以适宜本地气候的浅根性灌木或草本为主，种植密度应满足防尘目的； 2.防尘网一般采用耐老化聚乙烯（HPPE）材质，网目数不低于 2000 目/100 cm2（六针），铺设平整，搭接无缝隙，固定牢固，可耐受气候变化。 | 可选措施 |

## 附件3

环境监测实施方法

| 监测 对象 | 点位布设 | 监测指标 | 最低监测频次 | 采样分析方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | - 采样时上风向不少于1个（作为对照点排除环境背景值影响）； - 挥发性有机物污染最严重的区域中心不少于1个； - 工作或生活区仍在使用的地块中涉及人为活动的建（构）筑物周边不少于1个。 | 土壤中超标的挥发性有机物和臭气浓度 | 每季度1次 | HJ 194 |  |
| 土壤 | 在风险管控区域四周各方向不少于1个，根据实际情况可适当增加采样点位。 | 土壤中超标的易迁移污染物 | 每年1次 | HJ 25.2 |  |
| 地下水 | 1.土壤存在污染的，应在土壤污染区域设置监测井，监测井的数量根据土壤污染区域范围划定，推荐采用 80 m×80 m 网格； 2.地下水存在污染的，应在污染羽下游设置监测井，监测井的数量根据污染羽的面积和范围确定，数量不少于 1 个，地下水流向存在季节性变化的区域应根据变化情况增加监测井数量； 3.地下水污染物可能超出地块边界或对下游敏感目标造成影响的，应考虑在地块边界或下游敏感目标处设置监测井，数量不少于 1 个。 | 1.因土壤污染开展监测的，监测指标为土壤中超标的易迁移污染物； 2.因地下水污染开展监测的，监测指标为地下水中超标的特征污染物。 | 每半年1次（丰水期、枯水期各1次） | HJ 164 HJ 1019 |  |
| 工程措施实施后的监测频次科根据情况加密，最高为每月1次；必要时可根据情况加密监测点位。 |  |  |  |  |  |

## 附件4

常见工程控制措施及适用条件

| 技术类别 | 措施名称 | 适用情况 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平阻隔 技术 | 混凝土阻隔 | 可用于环境空气超标的区域；有明显污染痕迹或异味的区域；污染物出现下渗或淋滤扩散的区域（如沾染了有毒有害物质的遗留设施、设备或建筑物下方区域） | 厚度不小于7.5cm，下设不小于 10cm的基底层（一般为砂或碎石层）。 |
|  | 沥青阻隔 |  | 厚度不小于10cm，或不小于 2.5cm的沥青下设不小于10cm 的基底层。 |
|  | 清洁土壤阻隔 |  | 土壤水力渗透性小于10-6cm/s 的，土壤厚度应不小于45cm，渗透性小于10-3cm/s大于10-6 cm/s的，土壤厚度应不小于90cm。 |
|  | 防渗膜阻隔（柔性膜阻隔） |  | 材料可采用弹性膜衬层（FML），一般包括聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、高密度聚乙烯（HDPE）等，防渗膜的各项参数应符合 GB/T 17642、GB/T 17643 的相关规定。 |
| 垂直阻隔 技术 | 泥浆防渗墙 | 地下水污染羽已经扩散并存在不可控风险，采用水平阻隔或风险源清除技术无法达到风险管控目标 | 材料可采用黏土-膨润土，水泥-膨润土，黏土-水泥-膨润土等，相对渗透系数不大于10-7 cm/s。 |
|  | 土工膜防渗墙 |  | 采用HDPE土工膜为主体阻隔材料，相对渗透系数不大于10-7 cm/s。 |
|  | 灌浆墙 |  | 可采用水泥帷幕灌浆墙、高压喷射灌浆墙等，相对渗透系数不大于10-7cm/s |
| 环境风险 清除及阻 隔技术 | 清挖技术 | 埋深较浅，可通过清挖去除的污染物或污染土壤 | 将污染物或污染土壤挖掘后外运处置。 |
|  | 原位热处理技术 | 受污染土壤或地下水（多用于突发情况应急） | 参照 HJ25.4、HJ25.6 等相关技术规范的要求实施。 |
|  | 化学氧化/还原技术 |  |  |
|  | 多相抽提技术 | 土壤或地下水中存在非水相污染物（多用于突发情况应急） |  |
|  | 抽出处理技术 | 地下水中存在有扩散风险的污染物（多用于突发情况应急） |  |
|  | 地表水体污染物去除技术 | 受污染地表水（多用于突发情况应急） | 通过机械捕收或吸附技术，清除水面上漂浮的污染物，可采用机械撇油器、吸油毡或吸油垫、吸附材料或吸收剂。 |
|  | 阻控技术 | 非水相污染物泄漏、极端天气条件下或工程措施失效导致污染物的迁移（多用于突发情况应急） | 通过简易土堤、沙袋、可凝固聚氨酯泡沫喷雾、耐化学腐蚀胶泥、PE/HDPE 膜板、吸油毡或吸油垫阻止污染物的流动。 |

## 附件5

暂不开发利用地块风险管控措施落实情况

| 地块名称 |  |  | 填报时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块位置及面积 | 广东省湛江市 区__________街道（镇/乡/园区） 地块正门经度：_____° 纬度： _____° 占地面积：____㎡ 四至范围： |  |  |  |
| 组织实施风险管控的责任主体 | 土地使用权人 （土壤污染责任人） |  |  |  |
|  | 风险管控实施单位 |  |  |  |
| 风险管控措施实施情况 | □未启动 |  | 注明原因 |  |
|  | □正在实施 | 制度控制： □清理或移除遗留物料 □设置围挡 □设置标识牌 □表层土壤覆盖 □定期巡查 | 详细描述采取的制度控制措施 |  |
|  |  | （若有）环境监测： □环境空气监测 □土壤监测 □地下水监测 | 详细描述开展的环境监测及其监测结果 |  |
|  |  | （若有）工程控制： □水平阻隔 □垂直阻隔 □环境风险清除及阻隔 | 详细描述采取的工程控制措施 |  |
| 是否制定风险管控方案 | （暂不开发利用污染地块填写） □是 □否 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |

重点行业企业用地是指从事过有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、医药制造、铅酸蓄电池制造、废旧电子拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等生产经营活动，以及从事过火力发电、燃气生产和供应、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和污泥处理处置等活动的用地。