湛江市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查

工作指引

（征求意见稿）

为贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》有关规定，落实《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》（生态环境部公告 2022年第17号，以下简称《监督检查工作指南》）有关要求，进一步加强湛江市建设用地土壤污染状况调查工作的监督管理，提高调查工作质量，保障我市建设用地安全利用，制定本工作指引。

- 适用范围

本指引适用于生态环境主管部门对湛江市行政区域内建设用地土壤污染状况调查中初步采样分析（即初步调查）的监督检查工作（以下简称监督检查）。被检查单位包括土壤污染状况调查活动的参与单位，如采样分析工作计划制定单位、现场采样单位、检验检测机构、报告编制单位等。

本指引不适用于含有放射性污染地块调查的监督检查。

- 工作依据

本指引引用了下列文件中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本指引。

《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）

《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》（自2019年3月1日起施行）

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）

《地下水质量标准》（GB/T 14848）

《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（原环境保护部 2016 第42 号）

《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》（生态环境部公告 2022年第17号）

《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》（生态环境部公告 2022年第17号）

《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1）

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2）

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部 2017第72 号公告）

《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63号）

《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点（试行）》（粤环办〔2020〕67 号）

《湛江市生态环境局 湛江市自然资源局 湛江市城市更新局关于湛江市建设用地土壤污染状况调查和报告评审的工作指南》（湛环函〔2022〕68号）

- 工作机制

- 湛江市生态环境局（以下简称市局）统筹全市建设用地土壤污染状况初步调查的监督检查工作，配合省级生态环境主管部门组织的报告质量抽查工作。

受市局指定或者委托的第三方专业机构负责根据任务开展监督检查工作，对监督检查结果的公正性及科学性负责。

市生态环境局各分局（以下简称各分局）负责配合市局组织的初步调查监督检查工作。

- 工作程序与内容

- （一）编制采样方案

各分局督促土地使用权人或“三旧”改造主体组织采样分析工作计划制定单位，在第一阶段土壤污染状况调查工作的基础上，编制采样方案（编制大纲参见附件1）。

- （二）报送采样工作计划

采样分析工作计划制定单位原则上至少在现场采样前5个工作日内通过污染地块系统“土壤调查质控”模块报送采样方案（含内部质量控制相关内容）。采样分析工作计划发生变更的应在现场采样前2个工作日重新报送。

- （三）确定监督检查对象

第三方专业机构通过污染地块系统获取地块采样分析工作计划，按下表1要求确定监督检查对象。

表1 监督检查对象确定原则

| 情形 | 条件 | 检查要求 |
| --- | --- | --- |
| 情形一 | 条件一： 用地历史 （1）企业用地调查确定的潜在高风险地块； （2）曾经列入土壤污染重点监管单位的地块； （3）从事过重点行业生产经营活动的地块，指《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》规定的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、医药制造、铅酸蓄电池制造、废旧电子拆解、危险废物处理处置和危险化学品生产、储存、使用等行业企业用地，以及火力发电、燃气生产和供应、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和污泥处理处置等用地。 | 同时满足条件一和条件二的地块，应纳入监督检查必查范围 |
|  | 条件二：规划用途 （1）用途拟变更为住宅、公共管理与公共（2）服务用地（以下简称“一住两公”） 规划用途不明确的地块 |  |
| 情形二 | 社会舆情重点关注的地块。 | 纳入监督检查必查范围 |
| 情形三 | 除情形一和情形二以外的依法开展土壤污染状况调查的地块，重点抽查存在以下情况的从业单位承担的地块： （1）在本行政区域承担土壤污染状况调查项目数量较多； （2）调查报告评审一次性通过率较低； （3）当年出现过监督检查改正复核不通过； （4）采样复测表明调查报告结果存在重大问题单位的调查活动。 | 纳入监督检查抽查范围。抽查原则上应覆盖每个县（市、区），抽查比例不低于上一年度此类型地块数量的10%。 |

- （四）制定监督检查计划

第三方专业机构结合地块用地历史、规划用途、敏感程度及调查单位从业水平等，编制监督检查计划。监督检查计划包含地块概况、检查时间、检查人员、检查环节和形式、检查完成时限等。监督检查计划应在实施监督检查前3个工作日内报送市局，经市局同意后实施。

1.监督检查人员要求

监督检查人员应不少于2名，可由第三方机构技术人员、专家组成。

2.检查环节和方式选择

可选择采样分析工作计划、现场采样、实验室检测分析任一环节或全部环节开展监督检查，监督检查方式包括采样方案检查、采样现场查看、实验室现场查看、平行样品对比分析、统一监控样品分析等。

表2 检查环节和方式选择

| 检查环节 | 检查方式 |
| --- | --- |
| 采样分析工作计划 | 采样方案检查 |
| 现场采样 | （1）现场旁站检查 （2）在可能的污染区域采集样品（可选） （3）同步采集平行样品（可选） |
| 实验室检测分析 | 可选方式： （1）实验室现场查看 （2）平行样品对比分析 （3）统一监控样品分析 |

3.完成时限

采样分析工作计划环节监督检查工作原则上应当在现场采样前完成；现场采样环节监督检查工作与现场采样同步完成；实验室检测分析环节监督检查工作应当依据相关单位提交的采样分析工作计划，在样品分析测试结束之日起15日内完成。

- （五）实施监督检查

市局收到第三方专业机构报送的监督检查计划后，在开展监督检查前通知被检查单位。监督检查人员按监督检查计划开展工作。

1.采样分析工作计划

监督检查人员对采样方案（包括布点位置、采样深度设置、检测项目设置等）的科学合理性进行检查。

2.现场采样

监督检查人员选取部分采样点，通过现场旁站等方式，对照采样方案确定的布点位置及理由，查看与现场情况的一致性；涉及现场调整点位的，需检查点位调整的合理性；查看采样过程操作的规范性。

监督检查人员可以在疑似污染区域采集样品现场采集样品或在现场采集密码平行样品的位置同步采集平行样品，用于后续环节监管。

3.实验室检测分析环节

监督检查人员可以通过赴检验检测机构现场查看的方式，查看实验室相关记录和资料，检查实验室能力资质、样品分析测试过程规范性、检数据准确性、有无篡改伪造检测数据行为等。

也可采取平行样品比对分析、统一监控样品分析等方式对相关地块的样品分析测试质量进行检查。实验室间平行样品测试结果比对合格的判定标准参考附件5，平行样品合格率应达到 100%。统一监控样品由市局委托第三方机构向检验检测机构发放，检验检测机构将统一监控样品与调查同批次样品进行分析测试，市局委托第三方机构评价统一监控样品测定是否合格，原则上统一监控样品合格率应达到 100% 。

表3 实施监督检查流程

| 检查环节和方式 | 工作流程 | 工作内容 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样分析工作计划 | 采样方案检查 | 对照附件4附表4-1检查。 | 监督检查人员 |
|  | 上传检查意见 | 填写建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单（见附件2，以下简称意见单），并通过污染地块系统上传。 | 监督检查人员 |
|  | 问题整改 | 根据检查意见修改完善方案，通过污染地块系统上建设用地土壤污染状况初步调查监督检查改正回复单（见附件3，以下简称改正回复单）、改正情况说明、相关佐证材、修改后的采样方案。 | 采样工作计划制定单位 |
|  | 复核并反馈 | 复核采样方案并通过污染地块系统反馈意见。 | 监督检查人员 |
| 现场采样环节-现场旁站 | 现场查看并记录 | 对照附件4附表4-2检查，通过土壤调查质控APP记录查看点位、查看项目、查看结果。 | 监督检查人员 |
|  | 上传检查意见单 | 填写意见单，并通过土壤调查质控APP上传。 | 监督检查人员 |
|  | 现场改正 | 根据检查意见现场改正，必要时重新采样，填写改正回复单。 | 采样单位 |
|  | 现场复核并上传 | 现场复核无误后，将改正回复单、改正情况说明和相关佐证材料通过土壤调查质控APP上传。 | 采样单位 |
| 实验室监测分析环节-现场检查 | 现场查看并记录 | 对照附件4附表4-3检查，通过土壤调查质控APP记录查看项目、查看结果。 | 监督检查人员 |
|  | 上传检查意见 | 填写意见单，并通过土壤调查质控APP上传，现场反馈检验检测机构。 | 监督检查人员 |
|  | 自查问题原因并改正 | 对发现问题和不合格结果 自查原因并逐一改正，必要时重采重测，填写改正回复单，提供改正情况说明和佐证材料。 | 检验检测机构 |
|  | 复核并反馈意见 | 复核无误后，将改正回复单、改正情况说明和相关佐证材料通过土壤调查质控APP上传。 | 检验检测机构 |

- 监督检查结果运用

采样分析工作计划、现场采样、实验室检测分析环节的监督检查结果、问题改正及复核情况等工作应在土壤污染状况调查报告申请评审前完成，湛江市生态环境技术中心对申请材料完整性进行初步审查时，同时审查监督检查意见单及监督检查存在问题的改正情况。监督检查结果作为判断调查报告质量的重要依据，作为报告评审时的重要参考；对存在严重质量问题，且未完成改正、复核的，应当不予通过评审。

实施监督检查过程中发现被检查单位存在弄虚作假等环境违法行为，应当及时收集证据，按相关程序移交执法部门依法查处。

- 其他事项

（一）监督检查工作通过全国污染地块土壤环境管理系统“土壤调查质控”模块和土壤调查质控APP开展。如因填报信息不及时或内容不实、错漏等影响监督检查和评审工作，由填报单位负责。

（二）市局积极配合省级生态环境主管部门组织的报告质量抽查工作，对质量抽查结果发现存在问题的地块，按要求通知改正、组织采样复测；对评审存在重大疏忽的评审专家，依据有关规定，动态调整土壤污染防治专家库，并将有关情况抄送专家所在单位。

（三）本指引自2022年X月X日起实施，所涉事项如国家或省级生态环境部门出台新的要求，从其要求执行。

附件：1. 建设用地土壤污染状况调查采样方案编制大纲

2.建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单

3.建设用地土壤污染状况初步调查监督检查改正回复单

4.建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

5.密码平行样品分析结果比对判定规则

- 附件1

建设用地土壤污染状况调查采样方案编制大纲

1 概述

1.1 调查工作基本情况

1.2 地块概况

2 第一阶段调查分析

2.1 资料收集分析

2.2 现场踏勘和人员访谈

2.3 第一阶段调查结论与分析

3 初步采样分析结果（开展详细采样分析时需编写该章节内容）

3.1 采样点位

3.2 采样深度

3.3 检测项目

3.4 分析测试结果

3.5 结果分析

4 点位布设

4.1 布点方法

4.2 布点位置和数量

4.3 采样深度和样品数量

5 采样计划

5.1 采样工作安排和准备

5.2 土孔钻探

5.3 土壤样品采集

5.4 地下水监测井建设

5.5 地下水样品采集

6 检测项目

7 样品保存与流转

8 质量保证与质量控制措施

9 健康与安全防护措施

- 附件2

建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单

| 地块名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地块类型 | □属于重点行业企业的地块； □企业用地调查确定的潜在高风险地块； □曾经列入土壤污染重点监管单位的地块； □用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，或者规划用途不明确的地块； □社会舆情重点关注的地块； □其他依法应开展土壤污染状况调查的建设用地。 |  |  |
| 被检查单位 |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 检查环节 |  | □ 采样分析工作计划环节 □ 现场采样环节 □ 实验室检测分析环节 |  |
| 存在问题项目 |  | 检查意见（问题描述） | 是否为严重质量问题 |
| 监督检查人员（签字） |  | 日期： 年 月 日 |  |

填写说明：

【地块名称】应与填报的名称一致。

【被检查单位】填写监督检查环节对应的被检查单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写，与营业执照的单位名称保持一致。

【检查日期】按实际开展监督检查的日期填写。

【检查环节】按实际情况勾选。

【存在问题项目】根据检查环节，对照《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》附件3相应表格的检查项目填写。

【检查意见（问题描述）】针对存在问题的检查项目，对应填写存在问题点位、具体问题等。

【是否为严重质量问题】对照《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》附件3相应表格进行判定。

- 附件3

建设用地土壤污染状况初步调查监督检查改正回复单

| 地块名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |  | 改正次数 |  | 第 次 |
| 检查环节 | □ 采样分析工作计划环节 □ 现场采样环节 □ 实验室检测分析环节 |  |  |  |  |
| 存在问题项目 | 检查意见（问题描述） | 是否为严重质量问题 |  | 改正回复 |  |
| 被检查单位负责人（签字） | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 改正复核结论 （检查组填写） | □改正通过。 □部分改正，需补充其他相关改正材料。 □改正不通过，需重新改正。 |  |  |  |  |
| 复核具体意见 |  |  |  |  |  |
| 监督检查人员（签字） | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

填写说明：

【地块名称】应与全国土壤环境信息平台填报的名称一致。

【被检查单位】填写监督检查环节对应的被检查单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写，与营业执照的单位名称保持一致。

【检查日期】按实际开展监督检查的日期填写。

【改正次数】按实际情况填写。

【存在问题项目】与《湛江市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单》对应内容保持一致。

【检查意见（问题描述）】与《湛江市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单》对应内容保持一致。

【是否为严重质量问题】与《湛江市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查意见单》对应内容保持一致。

【改正回复】针对存在问题的检查项目和检查意见，对应填写采取的改正措施和改正结果。

【被检查单位负责人（签字）】开展问题改正的被检查单位负责人签字。

【改正复核结论】由监督检查人员对问题改正情况进行复核，并出具复核结论。若所有问题全部改正，且达到相应技术要求，则选择“改正通过”；若半数以上问题改正达到要求、少量问题改正未完全达到要求，则选择“部分改正，需补充其他相关改正材料”；若半数以上问题改正未达到要求，则选择“改正不通过，需重新改正”。

【复核具体意见】由监督检查人员填写需进一步改正的具体问题。

- 附件4

建设用地土壤污染状况调查质量控制记录表

- 附表4-1 建设用地土壤污染状况调查采样方案检查记录表

| 地块名称 |  |  |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查环节 | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 | 检查意见 |
| 1 | 第一阶段 土壤污染 状况调查 | 资料收集 | 资料收集是否全面。 要点说明：地块资料收集尽可能全面、翔实，能支撑污染识别结论。主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。 | □是 □否 |  |
| 2 |  | 现场踏勘 | 现场踏勘是否全面。 要点说明：关注现场踏勘是否遗漏重点区域，应有现场照片及相关描述，必要时可现场检查。重点踏勘对象一般应包括：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；生产过程和设备，储槽与管线；恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。同时应该观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并明确其与地块的位置关系。 | □是 □否 |  |
| 3 |  | 人员访谈 | 人员访谈是否合理、全面。 要点说明：访谈人员选择应合理，受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，生态环境行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。人员访谈应有照片、记录等支持材料，访谈内容应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。 | □是 □否 |  |
| 4 |  | 污染识别结论 | 污染识别结论是否准确。 要点说明：结论应明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析。若有可能的污染源，应说明可能的污染类型、污染状况和来源，并应提出第二阶段土壤污染状况调查的建议。重点关注疑似污染区、污染介质、特征污染物等分析是否准确，是否能支撑第二阶段土壤污染状况调查布点。 | □是 □否 |  |
| 5 | 第二阶段 土壤污染 状况调查- 初步采样 分析 | 点位数量 | 点位数量是否符合要求。 要点说明：点位数量应当主要基于专业的判断，原则上地块面积≤5000m2，土壤采样点位数不少于3个；地块面积＞5000m2，土壤采样点位数不少于6个，并可根据实际情况酌情增加。若可能存在地下水污染的，应布设地下水点位。 | □是 □否 |  |
| 6 |  | 布点位置 | 布点位置是否合理。 要点说明：布点位置应当主要基于专业的判断。（1）土壤点位：应当以尽可能捕获污染为目的，根据第一阶段土壤污染状况调查识别出的疑似污染区域，选择可能污染较重的区域进行布点，布点位置需明确，并给出合理理由，原则上应当在疑似污染区域污染最重的地方或有明显污染的部位布设。对于污染较均匀的地块（包括污染物种类和污染程度）和地貌严重破坏的地块（包括拆迁性破坏、历史变更性破坏），可根据地块的形状进行系统随机布点。（2）地下水点位：地下水点位应当沿地下水流向布设，在地下水流向上游、地下水可能污染较重区域和地下水流向下游分别布设。未布设地下水调查点位须有合理的理由。若需调查确定地下水流向及地下水位，可结合土壤污染状况调查阶段性结论，间隔一定距离按三角形或四边形至少布置3~4个点位监测判断。 | □是 □否 |  |
| 7 |  | 采样深度 | 采样深度设置是否科学。 要点说明：（1）土壤采样深度（钻探深度和取样位置）：应当综合考虑污染物迁移特点、地层渗透性、地下水位、地下构筑物和地下设施埋深及破损等情况，结合现场筛选及相关经验判断后确定。原则上应当包含表层样品（0~0.5m）和下层样品。0.5m以下的下层土壤样品根据判断布点法采集，建议0.5~6m土壤采样间隔不超过2m；不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。一般情况下，最大深度应当至未受污染的深度为止。（2）地下水采样深度：应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和相对厚度来确定监测井的深度，且不穿透浅层地下水底板。一般情况下采样深度应当在监测井水面0.5m以下。对于低密度非水溶性有机污染物，监测点位应当设置在含水层顶部；对于高密度非水溶性有机污染物，监测点位应当设置在含水层底部和不透水层顶部。 | □是 □否 |  |
| 8 |  | 检测项目 | 检测项目设置是否全面合理。 要点说明：（1）土壤检测项目原则上应当根据保守原则确定，应当包含《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）中的45项基本项目和地方相关标准中的基本项目，以及第一阶段土壤污染状况调查识别出的其他特征污染物（包括可能存在的污染物及其在环境中转化或降解产物）。（2）地下水检测项目至少应当包含特征污染物。未完全包含第一阶段土壤污染状况调查确定的特征污染物，需给出合理理由。 | □是 □否 |  |
| 质量评价结论 |  | □通过（全部检查项目均判定为是） □不通过，需补充完善或重新布点（任意一项判定为否，即存在严重质量问题） |  |  |  |
| 检查总体意见 |  |  |  |  |  |
| 检查人员 （签字） |  |  |  |  |  |

注：（1）检查要点基于国家发布的《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1—2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2—2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》等相关技术导则设定。

（2）对不同调查环节，不涉及的检查要点不判定检查结果；检查要点中不涉及的内容不作为检查结果的判定依据。

- 附表4-2 建设用地土壤污染状况调查现场采样检查记录表

| 地块名称 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查环节 |  | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 | 检查意见 |  |
| 1 | 布点位置 |  | 采样方案 | 对照采样方案，检查布点位置及确定理由是否与现场情况一致。 涉及现场调整点位的，需检查点位调整是否合理。 | □是 □否 |  |  |
| 2 | 土孔钻探 |  | 土孔钻探 | 土孔钻探设备、深度、岩芯是否符合要求。 ①应当采用冲击钻探法或直压式钻探法等钻孔方式； ②钻孔深度应当与采样方案的要求一致，或按照采样方案中设置的钻探深度确定原则，根据实际情况确定； ③岩芯应当在整个钻探深度内保持基本完整、连续，可支撑土层性质、污染情况（颜色、气味、污染痕迹、油状物等）辨识及现场快速检测筛选。 | □是 □否 |  |  |
| 3 |  |  | 交叉污染防控 | 交叉污染防控措施是否规范。 ①原则上使用无浆液钻进方式； ②原则上钻探过程中应当全程套管跟进，套管之间的螺纹连接处不应使用润滑油； ③所用的设备和材料应清洗除污。 | □是 □否 |  |  |
| 4 | 地下水监测井建设 |  | 监测井建设 | 滤水管位置、滤料层及止水层设置是否满足采样方案及相关技术规范的要求。 | □是 □否 |  |  |
| 5 |  |  | 成井洗井 | 成井洗井是否达标。 原则上应保证洗井出水至水清砂净，或现场水质参数测试结果稳定，或至少洗出3倍井体积的水量。可参考《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019—2019）。 | □是 □否 |  |  |
| 6 |  |  | 交叉污染防控 | 交叉污染防控措施是否规范。 ①建井所用井管、滤料及止水材料应当不会对地下水水质造成污染； ②洗井前应当清洗洗井设备和管线； ③使用贝勒管时，一井配一管； ④井管连接方式满足要求，避免使用任何粘合剂或涂料。 | □是 □否 |  |  |
| 7 | 土壤样品采集与保存 |  | 采样深度 | 采样深度是否合理，是否经现场辨识或筛选。 ①与采样方案设计一致，或按照采样方案中设置的采样深度确定原则，根据实际情况确定；下层土壤的采样深度应考虑污染物可能释放和迁移的深度（如地下管线和储槽埋深）、污染物性质、土壤的质地和孔隙度、地下水位和回填土等因素； ②每一深度样品，应当在通过颜色、气味、污染痕迹、油状物等现场辨识或现场快速检测筛选出的污染相对较重的位置进行取样。 | □是 □否 |  |  |
| 8 |  |  | 挥发性有机污染物（VOCs）样品采集 | VOCs样品采集是否规范。 ①应优先采集用于测定VOCs的土壤样品； ②VOCs污染、易分解有机物污染、恶臭污染土壤的采样应采用无扰动式的采样方法和工具，禁止对样品进行均质化处理，不得采集混合样； ③样品采集后应当置入加有甲醇保存剂的样品瓶中，并立即进行密封处理。 | □是 □否 |  |  |
| 9 |  |  | 样品保存条件 | 样品保存条件是否符合要求。 ①应根据污染物理化性质等，选用合适的容器保存土壤样品； ②检测项目为VOCs或恶臭的土壤样品应采用密封性的采样瓶封装； ③VOCs样品装瓶后应密封在塑料袋中，避免交叉污染； ④检测项目为汞或有机污染物的土壤样品应在4℃以下保存和运输。 | □是 □否 |  |  |
| 10 |  |  | 样品检查 | 已采集样品是否符合要求。 ①已采集样品类型、数量应当满足采样方案要求； ②样品应按检测项目类型分别采集装瓶； ③样品重量或体积应当满足检测要求。 | □是 □否 |  |  |
| 11 | 地下水样品采集与保存 |  | 采样前洗井时间 | 采样前洗井时间是否符合要求。 成井洗井结束至少24小时后方可进行采样前洗井和采样。 | □是 □否 |  |  |
| 12 |  |  | 采样前洗井 | 采样前洗井是否达标，是否按要求执行。 现场水质测试浊度小于或等于10 NTU时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH连续三次测定的变化在±0.1以内；或洗井抽出水量在井内水体积的3~5倍时，可结束洗井。对于低渗透性地块难以完成洗井出水体积要求的，可按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019—2019）中“低渗透性含水层采样方法”要求执行。 | □是 □否 |  |  |
| 13 |  |  | 采集VOCs样品采样前洗井方式 | 采样前洗井方式是否符合要求。 需要采集VOCs样品的，采样前洗井不得使用反冲、气洗的方式。 | □是 □否 |  |  |
| 14 |  |  | 交叉污染防控 | 交叉污染防控措施是否规范。 ①在采集不同监测井水样时需清洗采样设备； ②使用贝勒管时，一井配一管。 | □是 □否 |  |  |
| 15 |  |  | VOCs样品采集 | VOCs样品采集是否规范。 ①应根据水文地质条件、井管尺寸、现场采样条件等，选择合适的采样方法，一般情况下，应优先选择低速采样方法； ②优先采集用于测定VOCs的地下水样品； ③控制出水流速，最高不超过0.5 L/min； ④样品瓶不存在顶空或气泡。 | □是 □否 |  |  |
| 16 |  |  | 样品保存条件 | 样品保存条件是否符合要求。 ①根据检测目的、检测项目和检测方法的要求，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164—2020），在样品中加入保存剂； ②避免日光照射，并置于4℃冷藏箱中保存。 | □是 □否 |  |  |
| 17 |  |  | 样品检查 | 已采集样品是否符合要求。 同土壤样品检查。 | □是 □否 |  |  |
| 18 | 样品流转 |  | 样品流转 | 样品流转是否符合要求。 ①样品保存时效应当满足相应检测项目的测试周期要求； ②样品保存条件（包括温度、气泡及保护剂等）应当满足全部送检样品要求； ③样品包装容器应当无破损，封装完好； ④样品包装容器标签应当完整、清晰、可辨识，标签上的样品编码应当与“样品运送单”完全一致； ⑤“样品运送单”与实际情况一致。 | □是 □否 |  |  |
| 质量评价结论 |  | □合格（全部检查项目均判定为是） □不合格（任意一项判定为否，即存在严重质量问题） |  |  |  |  |  |
| 检查总体意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 （签字） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）检查要点基于国家发布的《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1—2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2—2019）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019—2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164—2020）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166—2004）等相关技术导则设定。

（2）调查不涉及的检查要点不判定检查结果。

- 附表4-3 建设用地土壤污染状况调查检验检测机构检查记录表

| 地块名称 |  |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查环节 | 检查项目 | 检查要点 |  | 检查结果 | 检查意见 |
| 1 | 检验检测机构资质与能力 | 机构资质 | *检验检测机构检测项目是否符合要求。 检测项目不存在非CMA资质认定项目，通过检查资质认定CMA检测能力表及检测范围判定，若选“否”，请记录项目名称。 |  | □是 □否 |  |
| 2 |  | 机构分包情况 | 检验检测机构分包是否符合要求和管理程序（若存在分包项目，则检查此项，否则不检查）。 |  | □是 □否 |  |
| 3 |  | 机构检测能力 | 检验检测机构能力是否与其承担的任务量匹配。 通过检查其人员投入、设备和检测能力等要素判定。 |  | □是 □否 |  |
| 4 | 分析方法选择与验证 | 分析方法 | 所用分析方法是否满足要求。 所用分析方法原则上优先选择《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）或《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）推荐的分析方法，对于GB 36600和GB/T 14848中未给出推荐方法的，可选用检验检测机构资质认定范围内的国际标准、区域标准、国家标准及行业标准方法。 |  | □是 □否 |  |
| 5 |  | 方法验证 | 是否按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168—2020）要求进行方法验证。 |  | □是 □否 |  |
| 6 |  | 土壤样品分析方法 检出限 | 选用的土壤样品分析方法检出限是否全部低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）第一类用地筛选值要求或相关评价标准限值要求。 |  | □是 □否 |  |
| 7 |  | 地下水样品分析方法检出限 | 选用的地下水样品分析方法检出限是否全部低于《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）地下水质量指标Ⅲ类限值要求或相关评价标准限值要求。 |  | □是 □否 |  |
| 8 | 样品分析测试过程 | 样品保存期限 | 检测样品保存期限是否满足要求。 检测样品不得超过样品保存期限，可通过检查样品流转单与样品起始分析时间相关记录判定。 |  | □是 □否 |  |
| 9 |  | 土壤样品制备 | 土壤样品制备操作过程是否规范。 主要针对重金属和无机物，需现场检查，重点关注取样、交叉污染等。 |  | □是 □否 |  |
| 10 |  | 土壤样品制样记录 | 土壤样品制样记录是否清晰可追溯。 重点关注样品原样、粗磨、细磨及弃样量信息。 |  | □是 □否 |  |
| 11 |  | 实验室内部质控 | 内部质控样品插入、分析及结果评价是否满足要求。 空白样、定量校准、平行样、标准物质样/加标回收样等内部质控样品应与调查样品同步分析，插入比例及结果评价应满足分析方法标准的要求，从样品称量开始、样品前处理至样品仪器分析全过程都应保持内部质控样与调查样品一致。如有问题请按项目说明。 |  | □是 □否 |  |
| 12 | 实验室 外部质控（若开展外部质控才检查相应项目，否则不检查） | 密码平行样品结果 | 密码平行样品分析测试结果是否合格。 |  | □是 □否 |  |
| 13 |  | 密码平行样品 问题改正 | 是否对存在问题的密码平行样品分析批次进行了改正（若密码平行样品分析测试结果存在问题，则检查此项，否则不检查。若该项选“是”，请记录改正措施）。 |  | □是 □否 |  |
| 14 |  | 统一监控样品插入 | 统一监控样品插入、分析是否满足要求。 每个分析批次均应插入统一监控样品，统一监控样品与调查样品应同步分析，从样品称量开始、样品前处理至样品仪器分析全过程都应保持统一监控样品与调查样品的一致。若选“否”，请按项目说明。 |  | □是 □否 |  |
| 15 |  | 统一监控样品结果 | 统一监控样品分析测试结果是否合格。 |  | □是 □否 |  |
| 16 |  | 统一监控样品 问题改正 | 是否对存在问题的统一监控样品分析批次进行改正（若统一监控样品分析测试结果存在问题，则检查此项，否则不检查。若该项选“是”，请记录改正措施）。 |  | □是 □否 |  |
| 17 | 数据 溯源性 | 数据一致性 | 检测报告与原始记录中数据是否一致。 |  | □是 □否 | 检查报告份数： 不一致份数： 不一致项目： |
| 18 |  | 数据准确性、逻辑性、可比性和合理性 | 检测数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性是否均合格。 |  | □是 □否 |  |
| 19 |  | 异常值判断和处理 | 对异常值的判断和处理是否合理。 |  | □是 □否 |  |
| 20 | 篡改、伪造检测数据行为 | 篡改检测数据行为 | *检验检测机构不存在利用某种职务或者工作上的便利条件，故意干预检测活动的正常开展，导致检测数据失真的行为。 参照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》判定。 |  | □是 □否 |  |
| 21 |  | 伪造检测数据行为 | *检验检测机构不存在没有实施实质性的检测活动，凭空编造虚假检测数据的行为。 参照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》判定。 |  | □是 □否 |  |
| 22 |  | 涉嫌指使篡改、伪造检测数据行为 | *检验检测机构不存在涉嫌指使篡改、伪造检测数据的行为。 参照《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》判定。 |  | □是 □否 |  |
| 23 | 其他 |  | 被检查单位是否配合检查。 被检查单位不应存在拒绝、阻挠、故意拖延时间等妨碍检查工作正常开展的行为。 |  | □是 □否 |  |
| 质量评价结论 |  |  | □通过（全部检查项目均判定为是） □一般质量问题 □严重质量问题（注：任一带*检查项目判定为否，即存在严重质量问题，否则为一般质量问题。） |  |  |  |
| 检查总体意见 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签字） |  |  |  |  |  |  |

注：不涉及的检查要点不判定检查结果。

- 附件5

密码平行样品分析结果比对判定规则

一、基本判定原则

（一）选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）中建设用地土壤污染第一类用地筛选值和管制值为土壤密码平行样品比对分析结果评价依据，选取《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）中地下水质量Ⅲ类标准限值为地下水密码平行样品比对分析结果评价依据。

（二）当两个土壤样品比对分析结果均小于等于第一类筛选值，或均大于第一类筛选值且小于等于第一类管制值，或均大于第一类管制值时，判定比对结果合格，称为区间判定；否则应当比较两个比对分析结果的相对偏差（RD），在最大允许相对偏差范围内为合格，其余为不合格，称为相对偏差判定。

（三）当两个地下水样品比对分析结果均小于等于地下水质量Ⅲ类标准限值，或均大于地下水质量Ⅲ类标准限值时，判定比对结果合格，称为区间判定；否则应当比较两个比对分析结果的相对偏差（RD），在最大允许相对偏差范围内为合格，其余为不合格，称为相对偏差判定。

（四）上述标准中不涉及的污染物项目暂不进行比对结果判定。

二、相对偏差计算

现场采集的3份土壤或地下水平行样品，其中2份送承担分析测试任务的检验检测机构，开展实验室内平行分析，获得测试结果A和B及算术平均值C，另1份送第三方检验检测机构，开展实验室间比对分析，获得测试结果D。当测试结果低于方法检出限时以方法检出限的1/2参与计算。

实验室内相对偏差计算公式：RD(%)=|A-B|/(A+B)×100

实验室间相对偏差计算公式：RD(%)=|C-D|/(C+D)×100

当两个测试结果（如：A和B、C和D）的均值小于4倍方法检出限时，直接判定为合格结果；当两个测试结果的均值等于或大于4倍方法检出限时，按照以下要求对测试结果（A、B、C、D）分别进行判定。

（一）土壤样品判定标准

1.无机污染物

（1）实验室内平行分析结果（A和B）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较A和B的RD，若RD小于等于25%，则结果为合格，否则为不合格。

（2）实验室间平行分析结果（C和D）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较C和D的RD，若RD小于等于40%，则结果为合格，否则为不合格。

2.挥发性有机污染物

（1）实验室内平行分析结果（A和B）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较A和B的RD，若RD小于等于65%，则结果为合格，否则为不合格。

（2）实验室间平行分析结果（C和D）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较C和D的RD，若RD小于等于80%，则结果为合格，否则为不合格。

3.半挥发性有机污染物

（1）实验室内平行分析结果（A和B）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较A和B的RD，若RD小于等于40%，则结果为合格，否则为不合格。

（2）实验室间平行分析结果（C和D）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较C和D的RD，若RD小于等于70%，则结果为合格，否则为不合格。

（二）地下水样品判定标准

1.无机污染物

（1）实验室内平行分析结果（A和B）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较A和B的RD，若RD小于等于30%，则结果为合格，否则为不合格。

（2）实验室间平行分析结果（C和D）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较C和D的RD，若RD小于等于50%，则结果为合格，否则为不合格。

2.挥发性有机污染物/半挥发性有机污染物

（1）实验室内平行分析结果（A和B）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较A和B的RD，若RD小于等于35%，则结果为合格，否则为不合格。

（2）实验室间平行分析结果（C和D）比对判定

首先进行区间判定，区间判定不合格则应当进行相对偏差判定；比较C和D的RD，若RD小于等于70%，则结果为合格，否则为不合格。