建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湛江市颐福医院建设项目

建设单位（盖章）：湛江市颐福医院有限公司

编制日期：二O二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

附表1建设项目污染物排放量汇总表	63

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湛江市颐福医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-440802-04-01-253419 |  |  |
| 建设单位联系人 | 梁* | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区 |  |  |
| 地理坐标 | （110度21分7.65秒，21度16分47.59秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108.医院841中的“其他（住院床位20张以下的除外）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 35 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2571.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与广东省“三线一单”符合性分析 “三线一单”，是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。 - 生态保护红线 建设项目位于湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区，选址不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 根据环境现状监测结果以及生态环境主管部门发布的环境质量数据，建设项目所在区域声环境、空气质量以及地表水环境符合相应质量标准要求。项目所在区域环境质量较好。 - 资源利用上线 建设项目会消耗一定量的水资源以及电力资源。项目供水水源为市政自来水管网，供电电源为当地供电电网。项目水电资源较为丰富，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。本项目不属于区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确禁止准入项目。因此，本项目符合生态环境准入清单的要求。 2、与产业政策符合性分析 建设项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类第三十七条卫生健康第5项--医疗卫生服务设施建设，符合国家产业政策。根据查阅根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）相关信息，建设项目不在负面清单内，符合产业政策要求。 3、选址符合性分析 项目选址在湛江市赤坎区农林一路，租用湛江市赤坎区养老服务中心公寓大楼C、D区1-2层和D区4层。本项目选址位置为社会福利设施用地，项目作为完善湛江市养老服务中心医疗康复以及其他相关的设施设备的独立机构，符合用地性质要求。 4、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析： 《广东省生态环境保护“十四五”规划》中要求：健全加快构建医药制造、医疗服务、健康休闲旅游、健康运动、健康农业（食品）等大健康全产业链，打造健康养生目的地。持续推动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设。 建设项目属于医疗卫生服务机构的建设，完善湛江市养老服务中心医疗保障基础设施，建造功能用房，采购先进的医疗设备，为湛江市养老服务中心的老人们提供更为优越的医疗卫生服务，符合打造健康养生目的地基本要求。符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》的要求。 5、与《湛江市生态环境“十四五”规划》相符性分析 建设项目属于医疗卫生服务机构的建设，性质为公共基础设施，位于湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区，常住人口为老年人，数量在未来一段时间内将出现激增的趋势。湛江市颐福医院采购一批大型的、先进的医疗设备，完善湛江市养老服务中心医疗保障基础设施，提升湛江市养老服务中心整体医疗服务能力，符合《湛江市生态环境“十四五”规划》的要求。 6、与《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府〔2021〕30号）相符性分析。 根据《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府〔2021〕30号），建设项目属于赤坎区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH44080220002，重点管控单元以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。建设项目为综合医院项目，正常运行时各污染物均得到相应的处理，处理达标后排放，不会对区域环境质量底线造成冲击。本项目在广东省“三线一单”生态分区管控方案见附图5。 《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府〔2021〕30号）湛江市赤坎区重点管控单元相符性分析. 管控要求; 项目相符性分析; 是否符合. 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展高端印刷、烟草加工、软件信息与服务、生物医药、高端装备制造和检验检测认证服务等产业；引导工业项目集聚发展。 1-2.【生态/禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-3.【生态/禁止类】湛江赤坎瑞云湖、湛江赤坎滨湖等地方级湿地自然公园应当依据《湿地保护管理规定》《广东省湿地公园管理暂行办法》等法律法规规定和相关规划实施强制性保护，不得从事不符合主体功能区定位的各类开发活动。 1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，严格限制新建储油库、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 1-5.【水/禁止类】严禁居民小区、公共建筑和企事业单位内部雨污混接或错接到市政排水管网，严禁污水直排。 1-6.【土壤/禁止类】未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 项目为综合医院项目，不属于国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为，不属于湛江市赤坎区重点管控单元区域布局管控要求中的限制类。符合区域布局管控要求。; 符合. 2、能源资源利用： 2-1.【能源/禁止类】禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应逐步或依法限期改用天然气、电或者其它清洁能源。 2-2.【水资源/综合类】逐步压减地下水采水量，维持采补平衡。; 建设项目为综合医院项目，使用电能和液化石油气等清洁能源，不使用煤等高污染燃料，不属于高耗能项目；使用的原辅材料均为清洁安全原料，不含国家及地方明令禁止使用的原料；采用节能节水设备，具有高效节能、节水、降耗潜力。; 符合. 3、污染物排放管控： 3-1.【大气/限制类】燃煤机组排放的大气污染物须稳定达到国家和省的超低排放要求。 3-2.【大气/综合类】加强对包装印刷行业企业，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐和港口码头油气回收设施的排查和清单化管控，推动源头替代、过程控制和末端治理。 3-3.【水/综合类】实施城镇生活污水处理提质增效，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区，按期完成市下达城市生活污水集中收集率、污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度的增加值目标。 3-4.【水/限制类】城镇污水处理设施出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26）的较严值。; 建设项目不属于高耗水量、高污染物排放行业。废气主要为污水处理站产生的恶臭，不涉及VOCS排放，不需申请污染物总量排放指标； 建设项目医疗废水、生活废水经化粪池处理后一起进入医院自建污水处理站预处理后，经拥军路市政污水管网引入湛江市赤坎水质净化厂处理达标后排放。水污染物排放总量控制指标纳入湛江市赤坎水质净化厂。 项目职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，直接排入市政管网。; 符合. 4、环境风险管控： 4-1.【水/综合类】生产、储存危险化学品的企业事业单位，应当采取措施，防止处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 4-2.【土壤/综合类】重点监管单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当依法依规设计、建设、安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。; 根据广东省环境保护厅于2018年9月12日发布《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》的通知（粤环〔2018〕44号），附件二十二条：二级以上医院（发生突发环境事件可能对环境敏感区造成较大影响的）需编制环境风险应急预案，建设项目为一级综合医院，应编制环境风险应急预案。; 符合. - 项目与环境功能区划的相符性分析 - （1）项目与大气环境功能区划的相符性分析 - 项目所在地为二类大气环境功能区，本项目大气污染物主要为食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0m/m3的排放标准要求；项目污水处理站恶臭气体满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的排放标准要求：氨1.0mg/m3，硫化氢0.03mg/m3，臭气浓度10（无量纲）；项目备用柴油发电机排放废气满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段最高允许排放浓度限值的排放标准要求：SO2：500mg/m3，NOx：120mg/m3，颗粒物120mg/m3。 - 项目与水环境功能区划的相符性分析 - 项目纳污水体滨湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。项目废水经三级化粪池、自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准的较严值后，进入市政管网排入湛江市赤坎水质净化厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后最后进入滨湖。经预测分析可知，项目废水对纳污水体影响较小。 - 项目职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，直接排入市政管网。 - 因此，项目的建设符合水环境功能区划的要求。 - （3）项目与声环境功能区划的相符性分析 - 项目厂界属于2类声环境功能区，根据对项目噪声影响分析，项目建成后运营期产生的噪声不会改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境功能的要求。 - 综上所述，本项目的建设与环境功能区划相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、主要建设内容 1、项目建设内容和规模： 湛江市颐福医院是一家集医疗、康复、防治为一体的综合性医院，湛江市颐福医院建设项目（以下简称“本项目”）位于湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区（中心坐标为E110°21′7.65″，N21°16′47.59″），项目地理位置图见附图1，占地面积为2571.3m2，建筑面积为4480m2，配套医疗废物暂储间、污水处理站等。 项目场地原为湛江市养老服务中心对内服务场地，主要为养老院内的老年人提供疗养服务，里面设有病床50张。由于更换经营单位，现在由湛江市颐福医院有限公司投资建设湛江市颐福医院建设项目。本项目租用湛江市养老服务中心1-2楼CD区、4楼D区，利用湛江市养老服务中心已有病床50张，并完善项目医疗康复以及其他相关的设施设备的独立机构，设置预防保健科、内科、外科、妇科、医学检验科、中医科和康复中心。项目不设员工食堂，职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂。根据项目性质，本医院不收治患有传染病及传染病史的病人，如发现疑似传染病的病人，立即送上级及相关部门进行处置。本项目属于小型规模的综合医院，项目定位和服务对象是为养老院内的老年人提供医疗及疗养服务。本项目拟设置病床50张，项目职工38人（医护人员35人，医院后勤职工3人），预计日最大门诊人数为35人/d，预计年接诊门诊数量为12775人次。本项目建设总投资200万元，环保投资70万元。如果有涉及辐射的建设内容需要另做环评，辐射相关建设内容不在本评价范围内。 本项目建设单位于2021年11月29日取得营业执照，在2022年9月80日经湛江市赤坎区市场监督管理局同意进行过法定代表人和经营范围内容变更登记，详见附件2。关于本项目建设单位名称与医疗机构执业许可证机构名称不一致的说明详见附件5。 本项目主要建设规模见下表2-1： 表2-1本项目主要建设规模 数量; 运营期; 单位. 病床数; 50; 张. 医护人员人数; 35; 个. 医院后勤职工人数; 3; 个. 预计日最大门诊人数; 35; 人/d. 本项目主要建设内容见下表2-2。 表2-2本项目主要建设内容一览表 工程类别; 主体工程（4480m2）; 项目; 层数; 布置内容; 建设情况. 公 寓 大 楼; 一层C区; 导诊台、值班室、消防控制室、配餐间、助浴间、治疗室、处置室、负压室、氧气间、护士站、病床39张; 新增，病床39张为项目利用湛江市养老服务中心已有设施. 一层D区; DR室、预防保健科、医疗废物暂存间、妇科、中医科、值班室、内科一诊室、内科二诊室、外科一诊室、外科二诊室、收费处、挂号处、药房、换药室、急诊室、导诊台、消防控制室; 新增. 二层C区; 治疗室、配餐间、助浴间、处置室、布衣间、护士站、病床11张; 新增，病床11张为项目利用湛江市养老服务中心已有设施. 二层D区; 消毒供应室、B超室、心电图室、值班室、医护办公室、更衣室、茶水间、体液检验室、免疫室、会议室、生化检验室; 新增. 四层D区; 值班室、康复中心; 新增. 辅助 工程; 检验科; 体液检验室、生化检验室; 新增. 洗衣房; 位于B区一楼，依托湛江市养老服务中心设施; 依托湛江市养老服务中心设施. 锅炉; 位于食堂，依托湛江市养老服务中心设施; 依托湛江市养老服务中心设施. 公共工程; 给水; 湛江市政管网供水; 湛江市政管网供水. 排水; 排水采用雨污分流制，雨水经雨水管汇集后，排入周边雨水管道。废水经自建污水处理站处理达标后，经拥军路市政污水管网引入湛江市赤坎水质净化厂处理达标后排放。; 依托湛江市养老服务中心设施. 供电; 由湛江市政电网供给; 由湛江市政电网供给. 电梯; 2部电梯; 依托湛江市养老服务中心设施. 配电房、水泵房; 依托湛江市养老服务中心设施; 依托湛江市养老服务中心设施. 备用发电机; 1台250kW柴油发电机; 新增. 环保工程; 废水 处理; 食堂废水经三级化粪池、隔油池处理后，直排市政管网； 本项目医疗废水和生活污水一个化粪池（54m3）和一套160m3/d自建污水处理站（“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水消毒池+污泥池”处理工艺）；检验科废水直接排入自建污水处理站。 一个应急事故池（36m3）。; 食堂食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理； 医院医疗废水及生活污水依托湛江市养老服务中心的自建污水处理站处理达标后，排入湛江市赤坎水质净化厂处理达标后排放。 新增一个应急事故池（36m3）。. 废气 处理; 食堂油烟废气依托湛江市养老服务中心油烟净化器处理；院内各处设紫外线消毒灯进行消毒；污水站各池体均被密闭，以防臭气外逸，投放除臭剂。; 依托湛江市养老服务中心设施. 固废 处理; 公寓大楼一层有一个医疗废物暂存间（10m2），污水处理剩余污泥，向污泥中投加石灰（15g/L污泥），并搅拌均匀，进行消毒处理。经消毒后的污泥，委托有资质的单位进行处理。; 新增. 噪声 处理; 空调主机位置统一按规范设计，选用低噪型号空调机，采用隔音、防震、减震等降噪措施; 新增. 选用低噪音、振动小、质量较好的优质品牌电梯并采用隔音、防震、减震等降噪措施，电梯房按照良好隔音效果装修; 依托湛江市养老服务中心设施. 二、项目原辅材料用量 表2-3项目常用化学品消耗量一览表 名称; 作用; 规格; 年用量; 院内最大存储量（t）. 巴氏消毒液; 环境和物体表面消毒; 12公升/箱; 20箱; 0.048. 乙醇; 器械浸泡消毒用; 500ml/瓶; 600瓶; 0.1275. 次氯酸钠; 消毒; --; 1000kg; 0.5. 柴油; 备用发电机燃料; --; 0.478t; 0.478. 表2-4项目主要原辅材料理化性质及功能一览表 名称; 理化性质及功能. 巴氏消毒液; 84消毒液（Ⅱ型）含氯量（5.0%）是主要用于环境和物体表面消毒的含氯消毒剂，含有强力去污成份，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭，宾馆，医院，饭店及其他公共场所的物体表面消毒。. 乙醇; 无色透明的液体，有特殊香味，易挥发，酒精含量75%。液体密度0.789g/cm³，气体密度为：1.59kg/m³，相对密度：0.816，沸点是：78.4℃，熔点是-114.3℃。. 次氯酸钠; 是一种无机物，化学式为NaClO，是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。其他类似的漂白剂有次氯酸钾、次氯酸锂或次氯酸钙，次溴酸钠或次碘酸钠、含氯的氧化物溶液，氯化的磷酸三钠、三氯异氰尿酸钠或钾等，但在家庭洗涤中通常不使用。通常认为漂白性源于其较强的氧化性。漂白剂是能破坏发色体系或产生一个助色基团的变体。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒。. 柴油; 中文名：柴油，外观与性状：稍有粘性的棕色液体，熔点（℃）：-18，引燃温度（℃）：257，引燃温度（℃）：257，燃烧性：易燃，闪点（℃）：38，燃爆危险：易燃、具刺激性、高闪点易燃液体，燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害；柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；能经胎盘进入胎儿血中；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 表2-5 检验科年用试剂量 试剂名称; 数量（盒）. 测定试剂盒; 300. 三、本项目主要医疗设备 表2-6项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 现有项目数量（台）. 1; 心电图机; 1. 2; 洗胃机; 1. 3; 生化分析仪; 1. 4; 血球计数仪; 1. 5; 恒温培养箱; 1. 6; 电动吸引器; 1. 7; 高压灭菌; 1. 8; 净化过滤系统; 1. 9; 显微镜; 1. 10; 离心机; 1. 11; 呼吸球囊; 1. 12; X光机; 1. 13; 吸引器; 1. 14; 简易呼吸器; 1. 四、劳动定员和工作制度 现有项目职工38人（医护人员35人，医院后勤职工3人），职工不在医院住宿，职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂。项目实行每天3班8小时工作制，每天运营24小时，全年工作365天。 五、公共工程 1、给水 项目供水水源由湛江市政管网供水。项目用水主要为医疗用水（住院病房用水、门诊患者用水、医务人员用水、检验科用水）、生活用水（医院后勤职工用水、员工食堂用水），供水水源能够满足项目的用水需要。参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）和类比同类医院用水量，预计项目用水一览表见表2-7。 表2-7预计项目用水一览表 用水项目; 用水定额; 项目用水取值; 数量; 用水量; 备注. m3/d; m3/a. 医疗用水; 住院病房用水; 250~400L/床·d; 325L/床·d; 50张; 16.25; 5931.3; 综合医院建筑设计规范. 门诊患者用水; 10~15L/人·次; 12.5L/人·次; 35人; 0.44; 159.7. 医务人员用水; 150~250L/人·班; 200L/人·班; 35人; 7.00; 2555.0. 检验科用水; /; /; /; 0.02; 8.0; /. 生活用水; 医院后勤职工; 80~100L/人·班; 90L/人·班; 3人; 0.27; 98.6; 综合医院建筑设计规范. 食堂用水; 20~25L/人·次; 22.5L/人·次; 88人; 1.98; 722.7. 合计; /; /; /; 25.96; 9475.2; /. 2、排水系统 本项目排放的污水主要为医疗废水、生活污水，预计项目废水产生一览表见表2-8。 表2-8项目废水产生情况一览表 序号; 废水类别; 产污系数; 废水产生量（m3/d）; 废水产生量 （m3/a）. 1; 医疗废水; 住院病房废水; 90%; 14.63; 5338.1. 门诊患者废水; 90%; 0.39; 143.7. 医务人员废水; 90%; 6.30; 2299.5. 检验科废水; 90%; 0.02; 7.2. 2; 生活污水; 医院后勤职工废水; 90%; 0.24; 88.7. 食堂废水; 90%; 1.78; 650.4. 3; 合计; /; 23.36; 8527.7. 本项目的医疗废水（检验科废水经中和预处理）、生活污水经三级化粪池和医院自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准的三者较严值后，经市政污水管网排入湛江市赤坎水质净化厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后，最后进入滨湖。 项目职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，直接排入市政管网。 图2-1 本项目水平衡图 3、用电系统 项目用电量10万kW·h/年，由湛江市市政电网供给。本项目设置1台250kW柴油发电机作为备用应急电源。该发电机使用0#轻质柴油（密度850kg/m3，含硫率≤0.001%），主要保证临时停电时消防负荷、事故照明、电梯正常运转等应急使用。 六、项目的地理位置及周边环境状况 1、总平面布置 本项目主要建筑物位于湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区，并配套污水处理站、医疗废物暂存间、备用发电机等。项目医院污水处理站位于项目东侧；项目医疗废物暂存间位于项目1层D区，交通便利，可利于固体废物外运处置；依托就餐的员工食堂位于项目西北面；项目备用发电机位于员工食堂东北角。建设项目配有污水处理站、医疗废物暂存间、备用发电机等，项目平面布置是合理的。项目平面布局详见附图4。 2、四至情况 建设项目位于湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区，建设项目所在楼的3楼现状为闲置，4楼C区是养老生活区，建设项目所在楼东侧为自建污水处理站，南侧为湛江市养老服务中心二期拟建公寓建筑，西侧为农林一路，北侧为湛江市养老服务中心一期建筑楼；项目东南面为第二机械厂宿舍楼（27m）、东北面为农林二路公租房（25m），西面为湛江市第三中学（美术中学）（99m），北面为居民房（98m）。项目四至情况见附图2。 东南面; 东北面. 西面; 北面. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程简述： - 运营期工艺流程图： 图2-2运营期病人就医流程及排污节点图 二、运营期产生的主要污染因子： （1）废水：普通医疗废水（门诊、住院、检验科废水）、生活污水。 （2）废气：污水处理站恶臭、员工食堂油烟废气、备用发电机尾气等。 （3）噪声：普通医疗设备、医院生活噪声、污水处理设备的噪声及机械设备如空调主机噪声。噪声级约40-80dB(A)。 （4）固体废物：生活垃圾、使用后未污染的输液瓶（袋）、医疗废物、废紫外线灯管、污水处理站产生的污泥、检验科固废、检验科废液等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2014年6月18日湛江市养老服务中心首期建设项目取得批复（湛环建[2014]56号）（见附件8）。本项目为新建项目，项目为租用湛江市养老服务中心的一栋公寓大楼内1-2楼C、D区和4楼D区，建筑面积约4480m2，项目员工食堂废水及油烟处理设施依托湛江市养老服务中心首期建设项目。根据环境现状监测报告（见附件12），项目所在地产生的废气、噪声均达标排放，项目东南面为第二机械厂宿舍楼、东北面为农林二路公租房、西面为湛江市第三中学（美术中学）、北面为居民房，周围无其他工业污染源，不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区，所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。 （1）基本污染物环境现状 本次大气环境质量现状评价引用湛江市生态环境局网站发布的《湛江市生态环境质量年报简报（2022年）》中数据，网址为https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/sthjj/zwgk/tzgg/content/post_1738861.html，区域空气质量现状评价表详见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/Nm3）; 标准值 （μg/Nm3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值 第90百分位数; 138; 160; 86.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 32; 70; 45.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60; 达标. 根据上表数据和《湛江市生态环境质量年报简报（2021年）》结论综述：2021 年湛江市区空气质量均达到二级标准，所以，项目所在区域大气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单的要求，本项目所在区域环境空气质量现状较好，项目所在评价区域为环境空气达标区域。 2、水环境质量现状 本项目的废水经预处理后排入市政污水管网进入湛江市赤坎水质净化厂处理后排入滨湖。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号），滨湖属于一般景观要求水域按功能划分为V类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）第V类标准。为了解滨湖水环境质量现状，本次环评引用湛江圣华玻璃容器有限公司委托广州华鑫检测技术有限公司于2021年2月25日~2月27日对滨湖的现状监测数据，水质的监测报告（报告编号HX210713）。详见表3-2： 表3-2水环境质量状况表（单位：mg/L，pH值无量纲） 监测项目; 监测结果（单位:mg/L，水温、pH值除外）. W1赤坎水质净化厂出水口上游500m; W2赤坎水质净化厂出水口下游1000m（左中右混合样）; W3赤坎水质净化厂出水口下游1500m（左中右混合样）. 监测日期：2021.02.25. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 水温（℃); 23.1; 21.8; 23.5; 21.5; 22.7; 20.9. pH值（无量纲）; 7.35; 7.35; 7.43; 7.43; 7.31; 7.32. 化学需氧量; 20; 21; 29; 33; 25; 27. 五日生化需氧量; 4.5; 4.44; 6.4; 7.4; 5.2; 6.2. 悬浮物; 92; 87; 126; 113; 130; 117. 氨氮; 0.494; 0.388; 0.622; 0.652; 0.502; 0.499. 总磷; 0.08; 0.07; 0.23; 0.19; 0.21; 0.24. 石油类; 0.19; 0.23; 0.22; 0.27; 0.30; 0.32. 监测日期：2021.02.26. 监测项目; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 水温（℃); 19.7; 20.9; 20.2; 20.5; 21.3; 20.4. pH值（无量纲）; 7.37; 7.32; 7.48; 7.46; 7.35; 7.34. 化学需氧量; 17; 18; 25; 27; 23; 22. 五日生化需氧量; 3.6; 4.0; 5.6; 6.2; 5.3; 5.2. 悬浮物; 103; 90; 127; 116; 132; 123. 氨氮; 0.498; 0.392; 0.644; 0.710; 0.558; 0.622. 总磷; 0.06; 0.03; 0.15; 0.24; 0.17; 0.23. 石油类; 0.22; 0.24; 0.20; 0.22; 0.14; 0.17. 监测日期：2021.02.27. 监测项目; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. 水温（℃); 21.1; 21.7; 22.3; 21.5; 22.6; 21.8. pH值（无量纲); 7.29; 7.35; 7.38; 7.44; 7.26; 7.48. 化学需氧量; 14; 16; 23; 27; 20; 24. 五日生化需氧量; 3.2; 3.6; 5.2; 6.1; 4.3; 5.6. 悬浮物; 89; 104; 110; 116; 115; 124. 氨氮; 0.316; 0.508; 0.490; 0.708; 0.392; 0.650. 总磷; 0.03; 0.06; 0.19; 0.23; 0.22; 0.26. 石油类; 0.27; 0.26; 0.22; 0.21; 0.19; 0.17. 从监测数据可知，滨湖的各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求，说明滨湖水质良好。 3、声环境质量现状 本项目位于湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区，根据《湛江市城市声环境功能区划分图（主城区）》（详见附图6），项目所在地属于2类功能区，故项目东厂界N1、南厂界N2、西厂界N3、北厂界N4、农林二路公租房N5、第二机械厂宿舍楼N6执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为了了解项目所在地噪声环境质量现状，委托广东乾达检测技术有限公司于2022年11月23日~11月24日在项目周围设6个监测点进行监测（报告编号：QD（综）2022112804）。项目6个环境噪声测点为项目东边界外1米处N1、南边界外1米处N2、西边界外1米处N3、北边界外1米处N4、东北面农林二路公租房N5、东南面第二机械厂宿舍楼N6，分昼、夜间监测边界噪声，监测采用等效连续A声级Leq作为评价量。监测结果统计见表3-3，监测报告见附件12。 表3-3声环境监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; Leq值[dB(A)]; 达标情况. 昼间; 夜间. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 2022.11.23; N1：项目东边界外1米处; 53; 60; 44; 50; 达标. N2：项目南边界外1米处; 55; 60; 45; 50; 达标. N3：项目西边界外1米处; 54; 60; 43; 50; 达标. N4：项目北边界外1米处; 54; 60; 45; 50; 达标. N5：项目东北面农林二路公租房; 55; 60; 46; 50; 达标. N6：项目东南面第二机械厂宿舍楼; 56; 60; 46; 50; 达标. 2022.11.24; N1：项目东边界外1米处; 52; 60; 43; 50; 达标. N2：项目南边界外1米处; 54; 60; 44; 50; 达标. N3：项目西边界外1米处; 53; 60; 43; 50; 达标. N4：项目北边界外1米处; 55; 60; 45; 50; 达标. N5：项目东北面农林二路公租房; 54; 60; 46; 50; 达标. N6：项目东南面第二机械厂宿舍楼; 57; 60; 47; 50; 达标. 根据监测结果可知，本项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界、农林二路公租房、第二机械厂宿舍楼厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境质量现状 本项目用地范围内没有生态环境保护目标，根据要求可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 如果有涉及辐射的建设内容需要另做环评，辐射相关建设内容不在本评价范围内。 6、地下水、土壤环境现状 本项目区域内除绿化用地外已全部硬化，采取分区防控措施后，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，根据要求可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为居民点、学校、村庄，详见下表3-4，敏感点分布情况详见附图3。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内有7个声环境保护目标。详见附图3。 表3-4环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 人口规模; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1; 农林二路公租房; 居民点; 约300人; 大气环境、声环境; 东北面; 25m. 2; 第二机械厂宿舍楼; 居民点; 约350人; 大气环境、声环境; 东南面; 27m. 3; 金田小区; 居民点; 约700人; 大气环境; 东南面; 322m. 4; 居民区; 居民点; 约3000人; 大气环境; 西南面; 87m. 5; 湛江市社会福利院; 福利机构; 约80人; 大气环境; 东南面; 364m. 6; 湛江市第三中学（美术中学）; 学校; 约1900人; 大气环境; 西面; 99m. 7; 北面居民房; 居民点; 约350人; 大气环境; 北面; 140m. 8; 文章村; 居民点; 约300人; 大气环境; 西北面; 152m. 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目区域绿化用地外已全部硬化，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 项目食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的最高允许排放浓度（2mg/m3）要求； 表3-5《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（摘录） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 项目污水处理站恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体见下表： 表3-6《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 标准; 污染物; 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 氨; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 0.1mg/m3. 甲烷; 1（指处理站内最高体积百分数%）. 项目备用柴油发电机排放废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段最高允许排放浓度限值，具体排放标准见下表。 表3-7广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段最高允许排放浓度限值 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）. 备用发电机废气; SO2; 500. NOx; 120. 颗粒物; 120. - 废水 项目职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，直接排入市政管网。 项目综合废水经三级化粪池、自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准的较严值后，进入市政管网排入湛江市赤坎水质净化厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后最后进入滨湖。 表3-8本项目废水排放标准（单位：mg/L） 污染物; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准; 项目执行标准. pH; 6~9; 6~9; 6~9; 6~9. CODcr; ≤250; ≤500; ≤250; ≤250. BOD5; ≤100; ≤300; ≤110; ≤100. SS; ≤60; ≤400; ≤90; ≤60. 氨氮; --; --; ≤25; ≤25. 挥发酚; ≤1.0; ≤2.0; --; ≤1.0. 石油类; ≤20; ≤20; --; ≤20. 总氰化物; ≤0.5; ≤1.0; --; ≤0.5. 阴离子表面活性剂; ≤10; ≤20; --; ≤10. 六价铬; ≤0.5; --; --; ≤0.5. 动植物油; ≤20; ≤100; --; ≤20. 粪大肠菌群数; ≤5000（个/L）; ≤5000（个/L）; --; ≤5000（个/L）. 总余氯; 2~8（接触时间≥1h）; >2（接触时间≥1h）; --; 2~8（接触时间≥1h）. 总氮; --; --; --; --. 总磷; --; --; ≦4; ≦4. - 噪声 本项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界、农林二路公租房、第二机械厂宿舍楼厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（节取） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固体废物 项目排放的一般固体废弃物和危险废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日发布，2020年09月01日实施）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物分类、暂存和处置执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年10月15日发布和实施）、《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号）、《医疗废物管理条例》（2011修订）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关规定。 污水处理站产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表4医疗机构污泥控制标准，详见下表。 表3-10《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表4医疗机构污泥控制标准（节取） 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≦100; --; --; --; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据《广东省生态环境厅关于印发广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（粤环〔2021〕10号），纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 （1）废水污染物排放总量控制指标 项目职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，直接排入市政管网。 项目废水经医院自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂处理进水水质标准的较严值后排入湛江市赤坎水质净化厂处理。总量控制指标纳入湛江市赤坎水质净化厂处理。因此本项目废水不需要申请污染物CODcr、NH3-N总量控制指标。 （2）大气污染物排放总量控制指标 本项目废气主要为污水处理站产生的恶臭，不产生挥发性有机物，备用发电机产生的氮氧化物的排放量很低，故而无需申请污染物氮氧化物、挥发性有机物总量控制指标。 综上，本项目不需申请污染物总量排放指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用湛江市养老服中心的一栋公寓大楼内1-2楼C、D区和4楼D区。施工期仅是对租用楼层进行场地装修，不涉及基础的土石方工程，因此施工范围较小，施工期时间较短。 一、施工期大气环境影响和防治措施 1、对大气环境的影响 本项目施工期间对大气环境的影响主要包括装修施工粉尘和油漆、喷涂等产生的装修废气。 2、防治措施 （1）装修施工粉尘防治措施：由于装修工序均是在室内进行，产生的粉尘不会对区域环境产生大的影响。施工期间对项目场地进行临时封闭。 （2）油漆、喷涂等产生的装修废气： ①采用质量好，国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料产品； ②施工作业场所加强通风，保证空气流通，降低污染物浓度； ③施工作业人员配戴口罩，保证作业人员的身体健康； 二、施工期水环境影响和防治措施 1、对水环境的影响 本项目为租用已建成的楼层，施工期仅是对租用楼层进行场地装修，项目施工期间主要产生的废水为施工人员的生活污水。 2、防治措施 项目施工人员的生活污水经化粪池处理后排入污水管网，对周围环境影响不大。 三、施工期声环境影响和防治措施 1、对声环境的影响 项目施工期对声环境的影响主要是装修施工噪声。 2、防治措施 ①要合理安排施工时间，注意避开人们正常休息时间，不得在午间以及夜间进行施工，施工人员要文明施工，不要大声喧哗，严禁随便抛掷产生不必要的噪声。 ②要加强对运输车辆运行时间和运行路线的管理。 四、施工期固废环境影响和防治措施 1、施工固废环境的影响 本项目内不设施工人员居住场所。项目施工期主要固体废物是施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾、以及设备的废弃包装。 2、防治措施 （1）施工人员产生的生活垃圾：生活垃圾的主要成分有塑料饭盒和塑料袋等。所有生活垃圾必须集中投入到现有项目的垃圾箱中，最终交环卫公司清运和统一集中处置，日产日清由环卫部门进行统一清运处理。 （2）建筑垃圾：妥善堆放，及时处理，运送到环卫部门指定的建筑垃圾堆埋场，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 （3）设备的废弃包装：交由废物收购站处理。 经以上综合分析，本项目施工期对环境的不利影响是局部的、暂时的，且相对较小，项目不涉及危废产生，在采取相应的环保措施以后可得到改善，且随施工期的结束，各种影响将随之消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营过程中产生的污染源主要包括废气、废水、噪声、固体废物等，分析如下： 一、废气影响分析： 项目运营期产生的废气主要包括：污水处理站恶臭、员工食堂油烟、备用发电机尾气。 1、废气源强估算分析 ①污水处理站恶臭 本项目由一个化粪池（54m3）和一套160m3/d自建污水处理站（“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水消毒池+污泥池”处理工艺）作为本项目污水处理工艺。根据相关类似处理设施及类比调查美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，预计项目BOD5处理量为0.915t/a，因此估算得出项目污水处理池的废气产生量NH3：2.84×10-3t/a，H2S：1.10×10-4t/a。 表4-1项目医疗废水处理站恶臭气体产生情况 污染物; 产生系数（g/gBOD5）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. NH3; 0.0031; 2.84×10-3; 2.84×10-3. H2S; 0.00012; 1.10×10-4; 1.10×10-4. 项目产生的医疗废水水质简单，产生的废气量少，不会有明显恶臭产生，且污水站各池体均被密闭，以防臭气外逸；采取上述措施后，污水处理站恶臭气体NH3、H2S等可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的限值要求，详见下表，对附近居民楼和项目病房几乎不产生影响。 表4-2《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 污染源; 污染物; 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 污水站周边; 氨; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 0.1mg/m3. 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1%. ②员工食堂油烟 本项目员工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，运营期产生的食堂油烟依托湛江市养老服务中心的油烟净化器进行处理，油烟处理后排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的油烟排放标准要求，再由专门烟道引至食堂楼顶向高空排放（排气筒DA001）。 项目运营期员工用餐人数为88人次/日，按照每人次25g食用油，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4（取3%），员工食堂配套厨房油烟产生量为66g/d（0.02t/a）。油烟机排风量为2500m³/h，每天工作5小时，年工作365天，员工食堂配套厨房油烟产生量为1.25万m³/d（456.25万m³/a），油烟排放浓度约为5.28mg/m3。本项目油烟净化器对员工食堂油烟进行处理，去除效率≥75%，经处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的小于2mg/m3后，引至高空排放。员工食堂油烟去除率75%计，则员工食堂油烟排放浓度为1.32mg/m³，排放量约为16.5g/d，0.006t/a。处理后引至高空排放（排气筒DA001）。油烟废气的产排情况详见表4-3。 表4-3项目员工食堂油烟废气产生与处理情况一览表 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 油烟净化器（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 处理风量（m3/h）; 处理效率%. 油烟废气; 0.02; 5.28; 2500; 75; 0.006; 1.32. ③备用发电机尾气 根据建设单位提供资料，本项目设置1台250kW柴油发电机作为备用应急电源。该发电机使用0#轻质柴油（密度850kg/m3，含硫率≤0.001%），主要保证临时停电时消防负荷、事故照明、电梯正常运转等应急使用。其排放的燃油尾气中主要含SO2、NO2、烟尘等污染物。 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》推荐参数：柴油发电机单位耗油量按212.5g/kwh计，备用发电机的一般的定期保养规程：“每2周空载运行10分钟，每半年带负载运行半小时”，湛江市政供电保证率为99.9%，即年停电时间约9小时。根据以上规程及数据推算，项目备用发电机全年运作为9小时。发电机全年耗油量为0.478t/a，根据《环境统计手册》（1992年四川科学出版社）中燃料燃烧污染物产生量计算公式可得：NOx产生系数可换算为1.97（kg/t油）；SO2的产生系数为20S*(kg/t油，S*为硫的百分含量%，取S=0.001)，颗粒物产生系数为0.095（kg/t油）。根据《大气污染工程师手册》公式计算，一般柴油发电机空气过剩系数取1.8，废气产生系数为20Nm3/kg柴油，则废气的产生量为9560Nm3/a。备用发电机尾气经排气筒DA002排放。 根据以上计算参数，计算得本项目备用发电机尾气中各污染物的产生及排放情况如下表。 表4-4项目备用柴油发电机尾气 污染物项目; SO2; NOX; 颗粒物; 废气. 产污系数（kg/t柴油）; 0.02; 1.97; 0.095; 20Nm3/kg. 1台发电机 250KWh， 年耗油量 0.478t; 产生量t/a; 0.000010; 0.000942; 0.000045; 9560 Nm3/a. 产生速率kg/h; 0.001063; 0.104656; 0.005047. 产生浓度mg/m3; 1; 98.5; 4.75. 排放量t/a; 0.000010; 0.000942; 0.000045. 排放速率kg/h; 0.001063; 0.104656; 0.005047. 排放浓度mg/m3; 1; 98.5; 4.75. 最高允许排放浓度mg/m3; 500; 120; 120; /. 项目采用的轻质柴油属于清洁燃料，其燃烧产生的SO2、NOx和颗粒物浓度较低，根据上述分析得，柴油发电机废气各污染物排放浓度符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段最高允许排放浓度的要求。 综上所述，本项目废气对周围大气环境造成不利影响很小。 2、废气治理设施可行性分析 ①污水处理站恶臭 本项目污水处理站采用地面式，池体全部封闭，产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，保留检修口，符合《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表中无组织排放废气的可行技术。 表4-5无组织废气治理可行技术参照表 污染物产生设备; 污染物种类; 排放形式; 可行技术. 污水处理站; H2S、NH3、臭气浓度; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂. 医疗废水处理站为一体化密闭运行，池体全部封闭，产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，保留检修口与接触氧化池进排气孔，从而可以减少污水处理臭气对外环境的影响，对外环境的影响很小，通过以上措施，氨、硫化氢等臭气污染物浓度可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中废水处理设施周边大气污染物最高允许浓度。 ②员工食堂油烟 项目油烟依托湛江市养老服务中心的油烟净化器进行处理，油烟处理后排放浓度为1.32mg/m³，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的小于2mg/m3的油烟排放标准要求，再由专门烟道引至食堂楼顶向高空排放（排气筒DA001），厨房油烟治理设施是可行的。 ③备用发电机尾气 项目备用发电机用于停电时供电，燃料为0#柴油，为较清洁的燃料，正常工况对项目周边环境无影响。 3、废气达标排放分析 食堂产生的油烟废气依托湛江市养老服务中心的油烟净化器处理后经管道引至高空排放，处理后的油烟废气符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求；污水站进行密闭加盖投放除臭剂，进行除臭的异味处理效果较好，在任何季节都能满足各地最严格的环保要求；垃圾分类收集堆放，及时清运，产生的恶臭较少，对环境无影响；备用发电机用于停电时供电，燃料为0#柴油，为较清洁的燃料，污染物排放量较少，对本项目周边环境无影响。项目运营期废气产生量少，本项目所在区域为环境空气功能区划的二类区，根据《湛江市生态环境质量年报简报（2021年）》结论，项目所在的评价区域为环境空气达标区域。且采用可行技术对废气进行处理，处理后的废气均可达标排放，对周边环境影响不大。 4、非正常排放情况 表4-6污染源非正常排放一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量kg; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. DA001 厨房油烟废气; 废气治理设施（油烟净化器）故障; 油烟; 5.28; 0.0132; 1; 1; 立即停止作业，维修废气治理设备；及时投加除臭剂. 污水处理站无组织排放; 未投加除臭剂，废气未能得到有效的处理便排放; 氨; 0.130; 3.2×10-4; 1; 1. 硫化氢; 0.005; 1.3×10-5; 1; 1. 臭气浓度; /; /; 1; 1. 5、排气口设置情况及监控计划表 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目制定运营期废气监测计划详见表4-7。 表4-7运营期废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 污水站周边废气; H2S、NH3、臭气浓度; 每季度一次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 二、废水影响分析： 1、项目废水源强估算 项目运营期产生的废水主要为生活污水、医疗废水和雨水，项目实施雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网，医疗废水（检验科废水经中和预处理）、生活污水经三级化粪池和医院自建污水处理站预处理后排入市政污水管网。 项目职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，直接排入市政管网。 （1）生活污水 项目运营期生活污水来自医院后勤职工废水和员工食堂废水等排放的污水，主要污染因子包括CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。 ①医院后勤职工废水 项目运营期医院后勤职工用水主要为普通清洗、饮用和冲厕等，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，医院后勤职工用水定额为80~100L/人·班，项目医院后勤职工用水取90L/人·班，项目的后勤职工为3人，则医院后勤职工用水量为0.27m³/d，98.6m³/a；医院后勤职工废水产污系数取0.9计，则医院后勤职废水量为0.24m3/d，88.7m³/a。 ②员工食堂废水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，员工食堂用水定额为20~25L/人·次，项目员工食堂用水取22.5L/人·次，项目员工食堂用餐人数为88人/d，则员工食堂用水量为1.98m³/d，722.7m³/a，员工食堂废水产污系数取0.9计，则员工食堂废水量为1.78m³/d，650.4m³/a。 表4-8项目运营期生活用水量与排水量预测一览表 用水项目; 数量; 用水标准; 用水量; 产污 系数; 排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 医院后勤职工用水; 3人; 90L/人·班; 0.27; 98.6; 0.9; 0.24; 88.7. 员工食堂用水; 88人; 22.5L人·次; 1.98; 722.7; 0.9; 1.78; 650.4. 合计; /; 2.25; 821.3; /; 2.03; 739.1. 项目运营期生活污水主要污染物是CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，主要污染物产生量见下表： 表4-9项目运营期生活污水主要污染物产生一览表 污水量; 水污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 739.1m3/a; CODcr; 300; 0.222. BOD5; 200; 0.148. SS; 250; 0.185. NH3-N; 30; 0.022. 动植物油; 80; 0.059. （2）医疗废水 项目运营期医疗废水主要为医疗机构在对病人诊断、检验、处置等医疗活动中产生的诊疗、生活污水，主要来源于门诊部、病房和各类检验科、住院部等。这类污水含有一定浓度的有机物，部分具有传染性。主要污染因子包括：PH、悬浮物、粪大肠菌群、CODcr、BOD5、NH3-N等。 ①住院病房废水 项目运营期住院病房用水包括病人的食宿、医疗诊断处理、清洁等各种生活用水。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，每病床（病房设浴室、卫生间、盥洗）用水定额为250~400L/床·d，项目运营期住院病房用水系数取325L/床·d，项目病床位50张，则住院病房用水量为16.25m³/d，5931.3m³/a，住院病房废水产污系数取0.9计，则住院病房废水产生量为14.63m³/d，5338.1m³/a。 ②门诊患者废水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，门急诊患者用水定额为10～15L/人·次，项目运营期门诊患者用水系数取12.5L/人·次，项目日门诊量为35人次，则门诊患者用水量约为0.44m³/d，159.7m³/a，门诊患者废水产污系数取0.9计，则门诊患者废水量为0.39m³/d，143.7m³/a。 ③医务人员废水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）表6.2.2，医务人员用水定额为150～250L/人·班，项目运营期医务人员用水量取200L/人·班计，项目医务人员为35人，则医务人员的用水量约为7.00m³/d，2555.0m³/a，医务人员废水产污系数取0.9计，则医务人员废水量为6.30m³/d，2299.5m³/a。 ④检验科废水 检验科废水主要为检验科产生的酸性或碱性废水，项目检验科使用药剂不含重金属，检验科用水量为0.02m3/d，8.0m3/a。检验科废水产污系数取0.9计，则检验科废水量为0.02m3/d，7.2m3/a。 表4-10项目运营期医疗用水量与排水量预测一览表 用水项目; 数量; 用水标准; 用水量; 产污 系数; 排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 住院病房用水; 50张; 325L/床·d; 16.25; 5931.3; 0.9; 14.63; 5338.1. 门诊患者用水; 35人; 12.5L/人·次; 0.44; 159.7; 0.9; 0.39; 143.7. 医务人员用水; 35人; 200L/人·班; 7.00; 2555.0; 0.9; 6.30; 2299.5. 检验科废水; /; /; 0.02; 8.0; 0.9; 0.02; 7.2. 合计; /; 23.71; 8653.9; /; 21.34; 7788.5. 项目运营期污水的主要污染因子是PH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群数，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医疗废水水质分析，确定项目医疗废水水质和污染物产生量见下表： 表4-11项目医疗废水主要污染物产生一览表 污水量; 水污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 7788.5m3/a; PH; 6~9; 6~9. CODcr; 300; 2.34. BOD5; 150; 1.17. SS; 120; 0.935. NH3-N; 50; 0.389. 粪大肠菌群; 1.6×108MPN/L; 1.25×1015MPN. （3）综合废水情况汇总 医疗废水（检验科废水经中和预处理）、生活污水经化粪池处理后一起进入医院自建污水处理站（160m³/d），其中食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，直接排入市政管网。项目运营期综合废水量及各类污染物产生量与排放量汇总见下表。 表4-12项目运营期废水中主要污染物浓度及污染负荷情况 污染物; PH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 粪大肠菌群数. 生活 污水; 污水量; 产生浓度(mg/L); 6~9; 300; 200; 250; 30; 80; /. 739.1m3/a; 年产生量(t/a); /; 0.222; 0.148; 0.185; 0.022; 0.059; /. 医疗 废水; 污水量; 产生浓度(mg/L); 6~9; 300; 150; 120; 50; /; 1.6×108MPN/L. 7788.5m3/a; 年产生量(t/a); /; 2.34; 1.17; 0.935; 0.389; /; 1.25×1015MPN. 综合废水; 污水量; 年产生量(t/a); /; 2.56; 1.32; 1.12; 0.411; 0.059; 1.25×1015MPN. 25.96m3/d 9475.2m3/a; 年排放量(t/a); /; 0.426; 0.151; 0.133; 0.106; 0.019; 4.07×109MPN. 排放浓度(mg/L); 6.3; 45; 15.9; 14; 11.2; 2; 4.3×102MPN/L. 排放标准(mg/L); 6~9; 250; 100; 60; 25; 20; 5000MPN/L. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：综合废水为医疗废水+生活污水，即排入市政污水管道的废水总量。项目综合废水排放浓度类比同类项目及参考湛江市养老服务中心自行检测报告（报告编号：SHSS2205FS65）综合废水处理后浓度。项目排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准的较严值。项目职工就餐依托湛江市养老服务中心的员工食堂，产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，直接排入市政管网。 2、废水治理措施可行性分析 ①依托的自建污水处理设施达标可行性分析 项目依托的自建污水处理站位于项目所在楼C区的东面，自建污水处理站的建构筑物主要为“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水消毒池+污泥池”，自建污水处理站设备清单见表4-13，自建污水处理站实物图片见图4-1.1。自建污水处理站日常运行情况正常，其自行监测数据见附件13。根据监测数据可知，废水经自建污水处理站处理后，均能达标排放。 表4-13自建污水处理站设备清单 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 集水池提升泵; 台; 2. 2; 一体化污水处理设备体制造及环氧防腐等; 吨; 16. 3; 厌氧池弹性填料; m3; 20. 4; 厌氧池填料支架; 吨; 0.25. 5; 厌氧池布水器; 套; 1. 6; 缺氧池弹性填料; m3; 10. 7; 缺氧池填料支架; 吨; 0.15. 8; 缺氧池布水器; 套; 1. 9; 接触氧化池弹性填料; m3; 40. 10; 接触氧化池填料支架; 吨; 0.5. 11; 操作间回转风机; 台; 1. 12; 接触氧化池曝气管道及微孔曝气头; 套; 38. 13; 接触氧化池溢流三角堰; 套; 1. 14; 沉淀池污泥回流泵; 台; 1. 15; 沉淀池溢流三角堰; 套; 1. 16; 电控箱; 套; 1. 17; 次氯酸钠消毒装置; 套; 1. 图4-1.1自建污水处理站实物图片 本项目污水工艺采用三级化粪池+自建污水处理站“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水消毒池+污泥池”的处理工艺，项目废水排放浓度达到湛江市赤坎水质净化厂进水标准。因此，项目自建污水处理站设计工艺是可行的。 自建污水处理站规模为160m³/d。本自建污水处理站同时处理湛江市养老服务中心综合废水及颐福医院项目综合废水，湛江市养老服务中心综合废水产生量约为81.56m³/d。经处理后，污水处理站的剩余处理量为78.44m³/d，根据上文：表4-12项目运营期废水中主要污染物浓度及污染负荷情况可知，本项目综合废水（除去食堂废水1.98m³/d）产生量为23.98m³/d；污水处理站的剩余处理量78.44m³/d＞23.98m³/d。故本项目自建污水处理站有足够容量接纳处理项目排放的废水。 项目建设单位食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理，综合污水（除食堂废水）采用三级化粪池+自建污水处理站“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水消毒池+污泥池”的处理工艺，污水处理工艺见图4-1.2、图4-1.3。 图4-1.2食堂废水处理工艺 图4-1.3污水处理工艺 工艺流程说明： 食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理达标后，直接排入市政管网；医院污水经污水管流入三级化粪池，经化粪池处理后流入调节池，污水经过水量调节、利用提升泵把污水抽至水解酸化池，利用水解酸化池内厌氧微生物的降解能力，将污水中较难分解、高分子的污染物分解成较易分解、简单的有机低分子污染物；污水再自流至接触氧化池，在风机曝气情况下，利用好氧微生物将污水中的有机物分解为CO2和H2O。经过上述处理后，污水将进入沉淀池，通过沉淀作用，沉淀池上清液出水流入清水消毒池，消毒方式采用次氯酸钠消毒装置，消毒效率高，安全可靠。污水经过净化消毒达标后，排入市政管道。 污水处理站产生的污泥主要为经厌氧消化后剩余的活性污泥，由于污泥量很少，部分污泥回流到水解酸化池，剩余少量污泥通过泵抽至污泥池。根据《医院污水处理技术指南》，向污泥中投加石灰（15g/L污泥），并搅拌均匀，进行消毒处理。经消毒后的污泥，委托有资质的单位进行处理。 主要处理工序介绍： a.三级化粪池 三级化粪池的原理是先将有机固体污染物通过分格沉淀，然后通过厌氧微生物的作用将有机物降解。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）6.3.2污水管理运行要求，化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h。化粪池的计算容积按《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）第4.10.15条确定。化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和，并宜按下列公式计算： 式中：V--化粪池有效容积； Vw--化粪池污水部分容积（m3）； Vn--化粪池污泥部分容积（m3）； mf--化粪池服务总人数，项目按88人计； bf--化粪池实际使用人数占总人数的百分数，项目按100%计； qw--每人每日计算污水量[L/（人·d）]，项目按给水定额0.85L/（人·d）； tw--污水在池中停留时间（h），项目按24h计； qn--每人每日计算污泥量[L/(人·d)]；项目按0.7L/（人·d） tn--污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，项目清掏周期为1个月； bx--新鲜污泥含水率可按95%计算； bn--发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算； Ms--污泥发酵后体积缩减系数，宜取0.8； 1.2--清掏后遗留20%的容积系数； 经计算，项目化粪池有效容积应为6.58+0.89=7.47m3，取整为8m3。项目所在楼原有化粪池位于自建污水处理站下，项目所在楼现有工程水量约为20.63m3，化粪池尺寸为3*3*6=54m3，剩余容量为54-8-20.63=25.89m3，故现有化粪池满足项目要求。 b.隔油池 利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 b.调节池 在调节池前面设置格栅，阻挡大件悬浮物。调节池内设提升水泵，主要调节污水的pH值，保障后面工序的稳定进行。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，调节池连续运行时，有效容积应按日处理水量的6-8小时计算，项目取6小时计算，则调节池需容积为6.58÷4=1.645m3，取整为2m3。项目调节池位于地下，尺寸为1.5*1.5*3=6.75m3，故项目调节池满足项目要求。 c.水解酸化池 水解酸化池除达到截留污水中悬浮物的目的外，还具有部分生化处理和污泥减容稳定的功能，能够将非溶解态有机物逐步转变为溶解态有机物，一些大分子、难降解的有机物降解为小分子有机物，改善废水的可生化性，为后续处理创造有利条件。 d.接触氧化池 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。 生物接触氧化池内生物膜由菌胶团、丝状菌、真菌、原生动物和后生动物组成。在活性污泥法中，丝状菌常常是影响正常生物净化作用的因素；而在生物接触氧化池中，丝状菌在填料空隙间呈立体结构，大大增加了生物相与废水的接触表面，同时因为丝状菌对多数有机物具有较强的氧化能力，对水质负荷变化有较大的适应性，所以是提高净化能力的有利因素。 e.沉淀池 废水经接触氧化池处理后，由于提供氧源及有机物被降解，吸附仍不够彻底，加上废水兼有一定的活性污泥，所以废水经过接触氧化池处理后，必须经过沉淀，在重力的作用下沉降废水中的悬浮物，使水质达到净化效果。 f.清水消毒池 清水消毒池作用是让过滤后的洁净澄清的滤后水沿着管道流往其内部进行贮存，并在清水中投加入消毒剂进行一段时间消毒，对水体的大肠杆菌等病菌进行杀灭以达到灭菌的效果。医院污水经消毒后排放可有效灭杀污水中的各种致病菌，项目采用次氯酸钠对混凝沉淀后的废水进行消毒。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）附录A可知，次氯酸钠作为常用消毒剂，适合本项目使用。 g.污泥池 储存污水处理系统产生的污泥，根据《医院污水处理技术指南》，向污泥中投加石灰（15g/L污泥），并搅拌均匀，进行消毒处理。经消毒后的污泥，委托有资质的单位进行处理。 ②依托湛江市赤坎水质净化厂处理可行性分析 湛江市赤坎水质净化厂位于湛江市赤坎区海田小区东盛路，湛江市赤坎水质净化厂一期管网主要收集赤坎城区南桥河、北桥河和赤坎江沿河居民的生活污水，管网工程服务面积660公顷，服务人口约30万人。一期工程处理能力5万吨/日，于2002年12月18日动工，2005年2月通过省环保局环保竣工验收投入运行。运行至今一直保持正常稳定，出水达标排放。 二期管网主要收集赤坎城区金沙湾居住片区一带居民的生活污水，管网工程服务面积960公顷，现状人口约11万人。厂区面积408.5亩，远期设计规模30万吨/日，首期设计10万吨/日，采用微孔曝气氧化沟A2O除磷脱氮的处理工艺。建设总投资23250万元，目前分两期建设。二期工程处理能力5万吨/日，采用与工期相同的A2O工艺，增加了紫外线消毒系统和在线监控系统。该工程（厂区）投资4500万元，2007年11月动工建设，2009年3月17日通过主体工程验收，2009年8月10日开始调试，2009年11月10日至12日经省环境监测中心环保验收监测，于2010年1月5日顺利通过省环保厅竣工环保验收，正式投产运行。 三期工程与（一、二期扩容提质工程）共用市政污水管网，赤坎水质净化厂按整体规划建成后，赤坎水质净化厂总纳污面积达2098公顷，主要受纳赤坎区的生活污水，覆盖人口约30多万人。赤坎水质净化厂三期工程位于现有湛江市赤坎水质净化厂一期、二期工程厂区的西面，采用CASS工艺，设计处理能力10万吨/日，分两期建设。分两段建设目前A段5万吨/日已建成，并通过环保竣工验收手续，B段现按7万吨/日重新立项建设。赤坎水质净化厂扩容提质(20万吨/日)工程于2018年取得批复，2020年12月通过竣工环保验收。 湛江市赤坎水质净化厂一、二期工程主要构（建）筑物包括预处理段构筑物（粗格栅和进水泵站、细格栅、旋流沉砂池）、生物处理段构筑物（厌氧池、缺氧池和好氧池）、二沉池、污泥脱水间、鼓风机房及变电所、除臭系统等。湛江市赤坎水质净化厂一期、二期工程采用微孔氧化沟A/A/O除磷脱氮工艺。氧化沟是一种环形的反应器，工艺的核心就是厌氧池+缺氧池+好氧池，其构造是在A/O工艺的厌氧区之后、好氧区之前增设一个缺氧区，好氧区具有硝化功能，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区进行反硝化，使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的有机物、氮和磷得到去除，达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的。 湛江市赤坎水质净化厂一期、二期工程的工艺流程见图4-2所示。 图4-2湛江市赤坎水质净化厂一期、二期工程工艺流程图 项目所在地属于湛江市赤坎水质净化厂集污范围，目前已有建成可使用的市政污水管网，项目产生的污水经自建污水站预处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表二预处理标准、《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准中较严值后，经管道纳入湛江市政污水管道网，接入湛江市赤坎水质净化厂进行综合处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1918-2002）的一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段一级标准。 由于本项目外排污水主要为医疗废水及生活污水，该类污水经本项目自建污水处理站预处理后，水质情况为：pH6~9，CODcr≤250 mg/L，BOD5≤100 mg/L，SS≤60mg/L，LAS≤10mg/L。满足湛江市赤坎水质净化厂进水水质要求，不会对湛江市赤坎水质净化厂造成负荷冲击，不会影响该厂的正常运行。 湛江市赤坎水质净化厂日处理能力为20万吨，现状运行负荷19万吨/日，剩余处理量1万吨/日。本项目外排污水量约为23.36m3/d（日最大废水量），仅占湛江市赤坎水质净化厂处理量0.012%，不会超出湛江市赤坎水质净化厂的剩余处理量，所以本项目产生的污水不会对湛江市赤坎水质净化厂产生水量和水质冲击负荷。 综上可知，本项目运营期产生的生活污水和医疗废水经三级化粪池处理，再经自建污水处理站处理后，最终经市政污水管网接入湛江市赤坎水质净化厂处理，本项目废水得到了合理处理处置，对周围水环境影响很小。 3、水环境影响分析 项目运营期产生的废水主要为医疗废水及生活污水。 项目产生的食堂废水依托湛江市养老服务中心的三级化粪池、隔油池进行处理后，直接排入市政管网。项目医疗废水（检验科废水经中和预处理）和生活污水经化粪池和医院自建污水处理站预处理后经市政污水管网引至湛江市赤坎水质净化厂集中处理，不会对周边水环境水质产生明显的不良影响。 4、排污口设置情况及监测计划 表4-14项目废水污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律; 污染物防治措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗废水、生活污水; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群; 进入湛江市赤坎水质净化厂; 间断排放、排放期间流量不稳定且无视规律，但不属于冲击型排放; TW001; 医疗废水处理系统; 化粪池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水消毒池+污泥池; DW001; 是; 一般排放口. 表4-15项目废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; /; /; 6608.6; 湛江市赤坎水质净化厂; 间断排放，流量稳定; /; 湛江市赤坎水质净化厂; pH; 6~9. CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 动植物油; 1. 粪大肠菌群; 500个/L. 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）的相关要求，制定本项目运营期废水监测计划如下： 表4-16运营期废水监测计划表 污染类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准”、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准的较严值. pH值; 每12小时1次. 化学需氧量、悬浮物; 每周1次. 粪大肠菌群数; 每月1次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 每季度1次. 三、噪声影响分析 1、项目运营期噪声源强估算 项目运营期噪声源主要有普通医疗设备、医院生活噪声、废水处理设备的噪声及空调主机噪声。 表4-17项目运营期噪声产排情况一览表 序号; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 数量（台）; 持续时间（h/d）; 等效叠加源强dB（A）. 1; 普通医疗设备; 35～55（取值45）; 14; 24; 40. 2; 医院生活噪声; 35～40（取值40）; /; /; 40. 3; 废水处理设备; 50～65（取值60）; 1; 24; 60. 4; 空调主机; 35～55（取值45）; 70; 24; 55. 5; 柴油发电机; 90~102（取值95）; 1; 24; 95. /; 95. 多个设备同时作业的总等效连续声级： 式中：Leq（T）——总等效连续声级 ti——第i个设备在预测点的噪声作用时间（在T时间内） LPi——第i个设备在预测点产生的A声级 T——计算等效声级的时间 将表4-17项目设备等效叠加后的源强输入上公式，得出项目多台设备同时作业的总等效连续A声级约为95dB（A）。 2、噪声防治措施 为进一步减少项目运营期噪声的环境影响，本项目采取以下措施： ①选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好； ②合理布置各设备位置，污水处理设备在院区角落，普通医疗设备设置于室内建构筑物内，通过墙体阻隔降噪。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，院区内做好人员管理，禁止职工和病患大声喧哗。 3、噪声达标分析 1）对户外声传播衰减主要考虑噪声的几何发散衰减、声屏障、空气吸收等环境因素衰减： 式中：Lp一距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； Lp0一距声源r0米处的参考声级，dB（A）。 2）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)； 采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价运营期噪声对周边环境敏感点的影响。本次评价以最不利情况下，所有设备均同时运行，经噪声叠加，可得到项目不同距离的噪声贡献值，详见下表： 表4-18噪声预测结果单位：等效声级[dB（A）] 序号; 预测点位置; 预测点距离项目声源距离/m; 建筑隔声量dB（A）; 距离衰减后噪声贡献值; 时段; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 东侧厂界; 35; 25; 39.1; 昼间; 52.5; 52.69; 60; 达标. 夜间; 43.5; 44.85; 50. 2; 南侧厂界; 20; 44.0; 昼间; 54.5; 54.87; 60; 达标. 夜间; 44.5; 47.27; 50. 3; 西侧厂界; 40; 38.0; 昼间; 53.5; 53.62; 60; 达标. 夜间; 43.0; 44.19; 50. 4; 北侧厂界; 42; 37.5; 昼间; 54.5; 54.59; 60; 达标. 夜间; 45.0; 45.71; 50. 5; 农林二路公租房; 67; 33.5; 昼间; 54.5; 54.53; 60; 达标. 夜间; 46.0; 46.24; 50. 6; 第二机械厂宿舍楼; 49; 36.2; 昼间; 56.5; 56.54; 60; 达标. 夜间; 46.5; 46.89; 50. 由上表可知，项目运营过程中产生的噪声经基础减震和墙体隔声后，项目东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界昼间和夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准；农林二路公租房、第二机械厂宿舍楼噪声贡献值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期噪声自行监测计划见下表： 表4-19项目运营期噪声监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界外1m、农林二路公租房、第二机械厂宿舍楼; 等效A声级; 每季度1次，每次一 天，分昼、夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废弃物影响分析： 项目经营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、使用后未污染的输液瓶（袋）、医疗废物、废紫外线灯管、污水处理站产生的污泥、检验科固废、检验科废液。 1、项目固废种类及产生量 （1）一般固体废物 ①生活垃圾 项目医院员工生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，项目共有员工38人，则医院员工生活垃圾产生量为19kg/d；门诊生活垃圾按每日每人次产生0.1kg计，项目每天门诊量约35人，产生生活垃圾3.5kg/d；住院病人生活垃圾产生量按每日每床0.5kg计，医院共设病床50张，则住院病人生活垃圾产生量为25kg/d；项目运营期预计生活垃圾产生量为47.5kg/d，17.34t/a。建设单位拟在各层电梯或楼梯口附近及洗手间里设置垃圾分类收集桶，各种生活垃圾包括医院公共区域的生活垃圾、病房的普通生活垃圾、行政人员生活垃圾等，经垃圾分类收集于垃圾桶内，然后每日由环卫部门上门收集外运和统一处理。 ②使用后未污染的输液瓶（袋） 项目运营期医疗活动使用后未污染的输液瓶（袋），这部分使用后未污染的输液瓶（袋）是可回收一般固体废物，可收集后交由有资质处置单位回收利用。项目使用后未污染的输液瓶（袋）产生量约0.02t/a。 （2）危险废物 ①医疗废物 根据《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号），医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），项目产生的医疗废物属于危险固废，编号为HW01医疗废物，具体分类如下表： 表4-20项目医疗废物分类情况 医疗废物类型; 特征; 项目产生的医疗废物; 收集方式; 废物代码. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；; 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的医疗废物包装袋中；; HW01 841-001-01. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2、废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3、废弃的其他材质类锐器。; 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的利器盒中； 2、利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。; HW01 841-002-01. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3、16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；; 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的医疗废物包装袋中； 2、可进行防腐或者低温保存。; HW01 841-003-01. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1、废弃的一般性药物； 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3、废弃的疫苗及血液制品。; 1、少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2、批量废弃的药物性废物，收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。; HW01 841-005-01. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; - 实验室废弃的化学试剂； - 废弃的化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。; 1、收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2、收集后应交由有资质的危险废物处置单位进行处置。; HW01 841-004-01. 根据上表结合建设单位提供资料，项目内不做大型手术实验，基本不产生病理性废物，药物性废物（主要为过期药）和化学性废物（主要为废温度计）较少，医疗废物以感染性废物为主，根据《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228-2021），医疗机构产生的医疗废物总量包括固定病床的医疗废物产生量和门诊医疗废物产生量。其中病床的医疗废物产生量（kg/d）=床位医疗废物产生率（kg/床·d）×床位数×床位使用率；门诊医疗废物产生量（kg/d）=门诊医疗废物产生率（kg/人次·d）×门诊人数（人次/d）。其中床位的医疗废物产生率以1.0kg/床·d计，病床使用率以100%计；门诊医疗废物产生率以0.1kg/人次·天计。项目病床数为50张，门诊量为35人次/天，则医疗废物产生量为53.5kg/d，19.53t/a。项目运营期医疗废物经妥善收集后暂存在医疗废物暂存间，统一收集后交由有资质单位处理。 ②废紫外线灯管 项目危废暂存间以及其他需要消毒的区域均设紫外线消毒装置，紫外线消毒装置在运行一定时间后会产生废灯管，属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）里“HW29含汞废物”，废物代码为900-023-29。根据建设单位提供资料，废紫外线灯管量约0.0003t/a，统一收集后交由有资质单位处理。 ③污水处理站污泥 根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），医院污水处理过程产生的沉淀池污泥属于危险废物，废物代码为772-006-49。项目医院自建污水处理站对综合医疗废水进行处理，在医院废污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，会污染环境，造成疾病传播和流行。住院病区的粪便污水，由于各种病人的排泄物较多，因此其化粪池污泥中也含有各种粪大肠菌群、致病菌、病毒等。 污水处理站污泥主要在污泥池产生。污泥产生量根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）表6.1污泥量平均值，产生系数为54g/人·d（本项目取值为66g/人·d），详见下表。本项目建成后有门诊量35人、50张床位以及38名职工，则医院人数为123人/d，则污泥产生量为123×54=0.01t/d，即2.42t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），此类污泥属于HW01医疗废物。污泥的含水率为92%~95%（本项目取值为93%），则绝干污泥量为0.17t/a。污水站污泥根据《医院污水处理技术指南》，向污泥中投加石灰（15g/L污泥），并搅拌均匀，进行消毒处理。经消毒后的污泥，委托有资质的单位进行处理。 表4-21《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中表6.1（节取） 污泥来源; 产生位置; 总固体（g/人·d）; 含水率%. 污泥池; 污水处理站内; 54; 92~95. ④检验科固废 检验科固废为检测后的标本，包括血液标本、体液标本和细菌标本等，检测标本来自病人，多带有大量的病菌，是极其危险的传染源。运营期产生的废弃标本将经过高压灭菌处理后，按照医疗废物流程处理，交由有资质单位进行处理。属于《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）里“HW01医疗废物”，废物代码为841-001-01。根据建设单位提供资料，废弃标本数量约0.05t/a，统一收集后交由有资质单位处理。 ⑤检验科废液 项目设有检验科，检验项目使用简易试剂盒检验，不产生检验科废液，使用后的简易试剂盒作为医疗废物中的感染性废物处置。检验科进行血常规、尿常规等常规检验，检验过程中使用不同的化学试剂，各种化学试剂均不含重金属，化学试剂包含硼酸等弱酸性废液；化验完成后使用清洗液清洗仪器，清洗液均不含重金属，清洗液包含氢氧化钠等碱性废液；废样品、化学试剂、清洗液等检验科废液作为危险废物处置。根据建设单位提供资料，检验科废液产生量为0.04t/a，医院产生的检验科废液经预处理后排入自建污水处理站处理。 （3）项目运营期固（液）体废物汇总 表4-22项目运营期固（液）体废物汇总一览表 序号; 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公生活; 固态; 生活垃圾; /; /; /; 17.34. 2; 使用后未污染的输液瓶（袋）; 医疗活动; 固态; 输液瓶（袋）; /; /; /; 0.02. 3; 医疗废物; 危险废物; 医疗活动; 固态/半固态; 感染性废物; In; HW01 医疗废物; 841-001-01; 19.53. 损伤性废物; In; 841-002-01. 病理性废物; In; 841-003-01. 化学性废物; T/C/I/R; 841-004-01. 药物性废物; T; 841-005-01. 4; 废紫外线灯管; 危废间消毒、办公场所; 固态; 废紫外线灯管; T; HW49 其他废物; 900-044-49; 0.0003. 5; 污水站污泥; 污水处理; 固态; 泥、沙; T/In; HW49 其他废物; 772-006-49; 2.42. 6; 检验科固废; 危险废物; 医疗活动; 固态; 感染性废物; In; HW01 医疗废物; 841-001-01; 0.05. 7; 检验科废液; 危险废物; 医疗活动; 液态; 感染性废物; In; HW01 医疗废物; 841-001-01; 0.04. 2、环境管理要求 运营期固废主要为生活垃圾、使用后未污染的输液瓶（袋）、医疗废物、废紫外线灯管、污水处理站污泥、检验科固废、检验科废液，其中生活垃圾和使用后未污染的输液瓶（袋）属于一般固体废物；医疗废物、废紫外线灯管、污水处理站污泥、检验科固废、检验科废液属于危险废物。 （1）一般固体废物 项目在各层电梯或楼梯口附近及洗手间里设置垃圾分类收集桶，生活垃圾和厨余垃圾由清洁工人妥善收集后暂存于生活存放点，每日由环卫部门统一处理，并定期消毒垃圾存放点。使用后未污染的输液瓶（袋）是可回收一般固体废物，收集后交由有资质处置单位回收利用。 （2）危险废物 本项目设1间医疗废物暂存间（面积约10m2），且独立远离办公室、医疗区。产生的医疗废物、废紫外线灯管、检验科固废（高温灭菌）经袋装收集后暂存于医疗废物暂存间专用桶内；清掏出来的污水处理站污泥定期交由有资质单位处理。 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出以下要求： ①履行申报登记制度，企业应按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，并在环保设施调试期3个月内按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织验收，在公示期结束后登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息，并对信息的真实性、准确性和完整性负责； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤危险废物收集并分类存放于医疗废物暂存间； ⑥直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； ⑦危险废物贮存（处置）场所规范化设置，危险废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌； ⑧危险废物（医疗废物、废紫外线灯管、检验科固废）等应选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 本项目医疗废物、废紫外线灯管、检验科固废暂存于医疗废物暂存间内，专人管理，定期交由有资质单位处理。 综上所述，本项目固废合理处置后对周边环境影响不大。 五、地下水影响分析： 项目医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的要求进行防渗处理。厂区地面均进行硬化，项目不涉及重金属的危险化学品排放，正常工况下项目涉及的物料撒漏、消防废水等渗入地下的几率极小，项目对地下水环境影响甚微。 六、土壤的影响分析： （1）污染途径 土壤的污染途径主要有地面漫流、垂直入渗和大气沉降。 ①地面漫流 项目在事故状态下可能会发生废水泄漏的情况，院区已做硬化处理，污水设施以及排水管道做好硬化并作定期检查，可以有效防止出现污水泄漏事故。因此项目不考虑地面漫流对土壤的影响。 ②垂直入渗 项目所用的医用原料分类管理贮存，贮存区和医疗废物暂存间均采用重点防渗处理，在全面落实分区防渗措施的情况下，项目不存在垂直入渗对土壤、地下水的影响。 ③大气沉降 项目运营期污水处理站废气污染物主要为：氨、硫化氢、臭气，这三种废气污染物不会发生大气沉降，故不会对土壤环境产生影响。 （2）防治措施 防治措施主要是控制项目废水、废气产生环节。项目废水经自行处理后排入市政管道。工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，定期对污水处理站进行检查。同时要加强院区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好院区医疗废物暂存间、设备装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。 七、生态环境影响分析 项目使用已建成的房屋作为项目运营用房，不新增用地，不会对周围生态环境产生明显影响。 八、环境风险分析 项目存在的危险源有：医疗废水在自建污水处理站发生事故时，未经处理和消毒的排放；医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废在收集、贮存、运送过程中存在的风险；自建污水处理站污水消毒中使用次氯酸钠消毒泄露风险；易燃危险物质（乙醇、柴油）储存过程中发生火灾及爆炸的风险。因此，本评价主要对医院运营期间可能存在的危险，有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 1、风险物质分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。危险物质数量与临界量比值（Q）分为以下两种情况： ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn--每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2，...，Qn--每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对项目使用及储存危险化学品进行重大危险源识别。 表4-23建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存储总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值依据; 该种危险物质Q值. 1; 次氯酸钠*; 0.548; 5; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1; 0.1096. 2; 乙醇; 0.1275; 500; 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A; 0.000255. 3; 污水站污泥**; 2.42; 100; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，表B.2—危害水环境物质; 0.0242. 4; 柴油; 0.478; 2500; 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A; 0.0001912. 5; 合计; 0.1342462. 备注：*含院内使用的巴氏消毒液。**污水站污泥量按每月清掏一次计算。. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号（2））规定，当Q＜1时，项目不需进行风险专项评价，项目仅进行环境风险简单分析。 2、潜在风险因素识别 ①医疗废水在自建污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的医疗废水事故性排放，导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理而排入市政污水管网。 ②医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废在收集、贮存、运送过程中存在的风险，医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。如果不经分类收集等有效处理，或在收集、贮存、运送过程中因管理不善而发生泄漏的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 ③自建污水处理站污水消毒中使用化学品消毒泄漏风险，项目自建污水处理站污水消毒采用次氯酸钠溶液，次氯酸钠溶液均为外购，医院自建污水处理站采用一台次氯酸钠投放器，次氯酸钠溶液最大储存量为0.548t（含院内使用的巴氏消毒液）。只要采取合理可行的防范、应急措施可减少或降低风险。 ④易燃危险物质（乙醇、柴油）属易燃品，因此在储存过程中，操作不当等会有发生火灾及爆炸的风险。火灾、爆炸事故会直接危及生命财产安全。乙醇最大储存量为0.1275t，柴油最大储存量为0.478t，只要采取合理可行的防范、应急措施可减少或降低风险。 3、风险防范措施 ①项目自建污水处理站事故排放风险防范措施 自建污水处理站是医院污水处理的最后环节，医院停电时，启用备用柴油发电机，优先保证污水处理系统的用电，使自建污水处理站正常运转。依据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积应不小于日排放量的30%。项目不设置传染病区，因此拟按照日排放量的30%进行设计废水应急事故池。项目自建污水处理站综合废水排放总量为105.54m3/d，则在污水处理系统设置应急事故池，有效容量至少为31.662m3，项目设置应急事故池为36m3，故应急事故池满足项目要求。用于储存因污水处理设施故障等因不可预见的应急意外发生时排放的废水，可以避免因此而造成的环境污染问题的发生，应急事故池平时应保持空置状态。 ②医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废收集、贮存、运输风险防范措施 医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废具有极大危害性，在收集、贮存、运输过程中存在一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最低程度，且不会对周围环境造成不良影响。项目使用专用容器集中收集医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废暂存于医疗废物暂存间（10m2），污水站污泥委托有资质单位处置。不得露天存放医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，污泥应当及时、有效地处理。医疗废物、污水站污泥转交出去后，应当对医疗废物暂存间（10m2）及时清洁和消毒处理。禁止将医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运输过程中丢弃医疗废物、废紫外线灯管、污水站污泥、检验科固废。 ③医院自建污水处理站污水消毒中使用化学品消毒泄漏风险防范措施 项目使用次氯酸钠对废水进行消毒，次氯酸钠为强氧化剂，其毒性及对人体的危害性远低于常用消毒剂氯气，在吸入高浓度气体时可引起咳嗽并损害呼吸道黏膜，但不造成致命伤害。为了避免次氯酸钠的泄漏应做到严格执行设备的维护与保养，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和检验；生产装置采用先进的自动化系统，有效控制生产过程，并定期按《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）自行监测要求检测污水处理系统中的次氯酸钠含量，一旦发生泄漏，马上关闭阀门停止生产，并采取有效的应对措施，加强全员教育和培训，增强安全意识，提高操作技能及应变能力。 ④易燃危险物质（乙醇、柴油）储存过程中发生火灾及爆炸的风险防范措施 易燃危险物质（乙醇、柴油）储存过程中可能发生火灾及爆炸的风险，项目拟对医院火灾事故采取如下消防措施：医院设有消火栓和灭火器。任何人发现火灾后均应立即向单位领导报告。报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况。单位领导立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火，尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离，并根据火势大小、严重程度决定是否拨打119电话报警。 4、环境风险结论 项目环境风险属于潜势为I，仅需要做简单分析。正常生产情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小。所以项目在环境风险方面来说是可接受的。 表4-24建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湛江市颐福医院建设项目. 建设地点; 湛江市赤坎区农林一路14号1-2楼CD区、4楼D区. 地理坐标; 经度; 110°21′7.65″; 纬度; 21°16′47.59″. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠、乙醇、污水站污泥、柴油，诊室、自建污水处理站、检验室、诊室发电房. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①次氯酸钠为强氧化剂，其毒性及对人体的危害性远低于常用消毒剂氯气，在吸入高浓度气体时可引起咳嗽并损害呼吸道黏膜。 ②乙醇、柴油等有机原料属于易燃物质，若在储存、运输、使用过程中操作不当，可能会引发火灾事故，火灾事故产生的二次污染物中有毒有害物质会对周边大气环境造成危害。 ③污水管网若维护不当或材质不佳，可能会导致废水泄漏，对周边地表水、地下水及土壤环境造成危害； ④危险废物在厂内运输、暂存过程中可能会发生泄漏，可能会污染土壤或地下水。. 风险防范措施要求; ①加强员工相关知识培训、提高安全意识； ②乙醇、柴油等按照物质的理化性质存储； ③污水输送管道应采用防腐、耐酸碱材料，并充分考虑管道的抗击、抗震动以及地面沉降等要求； ④加强对污水管线、阀门的巡查； ⑤危废暂存场所的建设和管理应做好防渗、防漏等； ⑥加强自建污水处理站设备的维护。. 九、电磁辐射影响分析 项目如果有涉及辐射的建设内容需要另做环评，辐射相关建设内容不在本评价范围内。 十、本项目内外环境影响分析 本项目为周围敏感点的影响分析：本项目周边主要以居住、商业为主，项目周边无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等。采取废气、废水、固废、噪声等污染治理措施后，本项目对周围敏感点的影响较小。外环境对本项目的影响分析：由声环境现状监测结果可知，项目所在地厂界满足《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中的2类标准。院区装修采用较好的吸声、隔声材料，同时对室内特别需要安静的房间加装隔音窗，降低外环境噪声。故本项目运营期间，道路交通噪声将对本项目不会产生明显影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 员工食堂 （依托湛江市养老服务中心） | 油烟 | 依托湛江市养老服务中心油烟净化器处理，引至高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA002 备用发电机尾气 | SO2、NOX、颗粒物 | 引至高空排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段最高允许排放浓度的要求 |
|  | 自建污水站周边 | NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 各池子加盖密闭，投加除臭剂，自然通风扩散 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求 |
| 地表水环境 | DW001 生活污水、医疗废水 | pH、BOD5、CODcr、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群 | 三级化粪池（54m3）+自建污水处理站（160m³/d）“调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水消毒池+污泥池” | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及湛江市赤坎水质净化厂进水水质标准的较严值 |
| 声环境 | 普通医疗设备、医院生活噪声、废水处理设备、空调主机 | 等效A声级 | 基础减振、墙体隔声、距离降噪等 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物、废紫外线灯管、检验科固废使用专用容器集中收集，暂存于危险废物暂存间（10m2），定期委托有资质单位收集处理；检验科废液经预处理，排入自建污水处理站处理；污泥委托有资质单位进行定期收集处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；使用后未污染的输液瓶（袋），收集后交由有资质处置单位回收利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、医院停电时，启用备用柴油发电机，优先保证污水处理系统的用电。 2、设置有效容量约为36m3的应急事故池，应急事故池平时应保持空置状态。 3、项目使用专用容器集中收集医疗废物、废紫外线灯管、检验科固废，暂存于危险废物暂存间（10m2），不得露天存放；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，污泥应当及时、有效地处理。项目危废转交出去后，应当对危险废物暂存间（10m2）及时清洁和消毒处理。禁止将项目危废在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运输过程中丢弃。 4、为了避免次氯酸钠的泄漏应做到严格执行设备的维护与保养，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和检验；生产装置采用先进的自动化系统，有效控制生产过程，并定期按《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）自行监测要求检测污水处理系统中的次氯酸钠含量，一旦发生泄漏，马上关闭阀门停止生产，并采取有效的应对措施，加强全员教育和培训，增强安全意识，提高操作技能及应变能力。 5、项目拟对医院火灾事故采取如下消防措施：医院设有消火栓和灭火器。任何人发现火灾后均应立即向单位领导报告。报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况。单位领导立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火，尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离，并根据火势大小、严重程度决定是否拨打119电话报警。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设项目建成后，应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，应根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）自主组织开展竣工环保验收，验收合格后方可投入正式生产。 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）要求进行申请国家排污许可证（排污许可简化管理）。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策和当地规划；项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表1建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.00284 | / | 0.00284 | +0.00284 |
|  | H2S | / | / | / | 0.0011 | / | 0.0011 | +0.0011 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.000010 | / | 0.000010 | +0.000010 |
|  | NOX | / | / | / | 0.000942 | / | 0.000942 | +0.000942 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.000045 | / | 0.000045 | +0.000045 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.426 | / | 0.426 | +0.426 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.151 | / | 0.151 | +0.151 |
|  | SS | / | / | / | 0.133 | / | 0.133 | +0.133 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.106 | / | 0.106 | +0.106 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.019 | / | 0.019 | +0.019 |
|  | 粪大肠菌群数 | / | / | / | 4.07×109MPN | / | 4.07×109MPN | +4.07×109MPN |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 17.34 | / | 17.34 | +17.34 |
|  | 使用后未污染的输液瓶（袋） | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 19.53 | / | 19.53 | +19.53 |
|  | 废紫外线灯管 | / | / | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.0003 |
|  | 污水站污泥 | / | / | / | 2.42 | / | 2.42 | +2.42 |
|  | 检验科固废 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 检验科废液 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①