湛环建〔2024〕10号

关于广东同畅环境科技有限公司工业资源循环利用项目环境影响报告书的批复

广东同畅环境科技有限公司：

你司报送的《广东同畅环境科技有限公司工业资源循环利用项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，现对报告书批复如下：

- 广东同畅环境科技有限公司工业资源循环利用项目位于湛江市遂溪县建新镇687县道旁，用地面积193704.57平方米，依托现有项目扩建新增飞灰、铝灰、废多元醇、废油墨渣和废树脂、废线路板、废有机溶剂、包装桶、贵金属等危险废物处理能力合计约24.2万吨/年，主要建设内容为新建废油墨渣和废树脂热解处置线、废多元醇处置生产线、废线路板边角料(含电子元件废板)回收利用处置线、包装桶资源化综合利用线、废有机溶剂综合利用生产线、废贵金属处理车间、湿法铝灰生产线、新增飞灰水洗和扩建富氧侧吹炉等以及相应配套设施，涉及新增处理危险废物类别为HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW18、HW19、HW33、HW36、HW37、HW38、HW45、HW48、HW49、HW50等20大类。项目总投资67000万元，其中环保投资7000万元。

- 项目代码：2307-440823-04-01-677887。

二、根据报告书的评价结论、技术评估意见以及市生态环境局遂溪分局的意见，并经建设项目环境影响评价文件审批委员会审议, 在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告书所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目建设、运营在严格落实报告书提出各项污染防

治和环境风险防范措施的基础上，还须重点做好以下工作：

（一）严格落实报告书中提出的各项大气污染防治措施，其中扩建富氧侧吹炉处理线富氧侧吹炉废气经“二燃室+SNCR脱硝+余热锅炉+急冷塔+石灰喷射+活性炭喷射+布袋除尘器+湿式洗涤塔+除雾器+湿电除尘+升温+SCR脱硝”处理设施处理达标后由现有50米高排气筒高空排放，多元醇蒸馏线蒸馏废气送往厂内富氧侧吹炉焚烧。废油墨渣及废树脂热解处置线燃烧废气采取“碱液喷淋+除湿+活性炭吸附”工艺处理达标后通过35米高排气筒排放。贵金属催化剂回收利用生产线破碎粉尘采取布袋除尘处理达标后通过25米高排气筒排放，焙烧废气采取“急冷塔+活性炭喷射+袋式除尘器+两级碱液喷淋”工艺处理达标后通过35米高排气筒排放，酸溶工序废气采取二级碱液喷淋吸收工艺进行处理达标后通过25米高排气筒排放，还原工序废气采取二级酸液喷淋吸收工艺进行处理通过25米高排气筒排放，铝灰、飞灰等其他处理线按报告书提出的要求执行。

其中：热解炉产生的颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢废气和贵金属催化剂回收线焙烧烟气中颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中表3的排放浓度限值要求。富氧侧吹炉处理线产生的颗粒物、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中表3大气污染物排放浓度限值及《铜、钴、镍工业污染物排放标准》（GB25467-2010）2013修改单表1大气污染物特别排放限值的两者较严值，多元醇蒸馏线蒸馏废气送往厂内富氧侧吹炉焚烧。铝灰资源综合利用线产生的颗粒物执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 中表 4 大气污染物特别排放限值，氨气、硫酸雾、氯化氢废气执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 中表 3 大气污染物排放限值。废有机溶剂综合利用生产线、废包装桶清洗线和富氧侧吹炉处理线产生的TVOC、非甲烷总烃、苯、苯系物执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1的排放限值。废线路板综合利用生产线、贵金属催化剂回收线和飞灰水洗线散装飞灰卸料产生的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。贵金属催化剂回收线还原工序和飞灰水洗线飞灰漂洗产生的氨气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放标准值要求。

须采取有效措施严格控制废气厂界无组织排放，其中颗粒物、氯化氢、氰化氢、苯酚、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物（硝酸雾）、硫酸雾厂界无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准，臭气浓度、氨气、硫化氢厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准（铝灰资源综合利用线投运时，氨气厂界无组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5限值要求），非甲烷总烃厂内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3无组织排放限值。

（二）严格落实报告书提出的各项废水污染防治措施。项目生产废水经处理后全部回用，不外排。生活污水依托现有项目生活污水处理设施处理。做好土壤、地下水污染防治工作，加强日常管理和设施维护，须严格按有关技术规范要求采取防腐防渗漏措施，定期开展地下水环境监测，防止土壤、地下水污染。

（三）各类生产设备、风机、水泵、油泵等主要噪声源设备应采用低噪声设备，并采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（四）固体废物须按规范要求采取有效的防治措施并加强管理，其中富氧侧吹炉产生的水淬渣、铝灰线废水处理产生的含氟污泥及滤渣，须按要求进行危险特性鉴别，未完成鉴定前暂按危险废物进行管理，若经鉴别不属于危险废物，则按一般工业固体废物进行管理。生活垃圾交给环卫部门定期清运处理。

（五）严格落实报告书提出的环境风险防范和应急措施，修编完善企业突发环境事件应急预案并备案，加强应急演练，防范环境风险，确保环境安全。

（六）按报告书提出的要求做好项目环境管理有关工作，严格落实环境监测计划。按规定做好排污口规范化建设，并按排污许可技术规范开展排污口监测。

（七）加强施工期环境管理，采取有效措施控制施工过程中产生的噪声、扬尘、污水、固体废物等对周围环境的影响。

四、根据报告书的预测，项目建成运营后新增主要污染物排放量控制如下：挥发性有机物≤13.9982吨/年、颗粒物≤4.0346吨/年、二氧化硫≤9.212吨/年、氮氧化物≤17.79吨/年。

五、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可开工建设，特别是须依法取得用地审批手续后方可进行相关地块施工。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并确保环境保护设施安全稳定运行。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

六、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2024年4月8日

抄送：市生态环境综合执法支队，市生态环境局遂溪分局、市生态环境技术中心（市固体废物污染防控中心），局综合科、综合执法科、固体废物与化学品科、大气环境科，广东一方环保科技有限公司（由建设单位送达）。