ICS 65.020.01

CCS B 05

DB/ T XXX —XXXX

湛江市地方标准

辣椒产业园宜机化建设及配套管理技术规程

(征求意见稿)

Technical specification for Suitable for mechanized construction and supporting management of pepper industrial garden

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

发布

湛江市市场监督管理局

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

# 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本标准由湛江市市场监督管理局归口。

本标准起草单位:中国热带农业科学院农业机械研究所、。

本文件主要起草人：  。

辣椒产业园宜机化建设及配套管理技术规程

- 1  范围

本文件规定了辣椒产业园宜机化建设及配套管理技术的术语和定义、总体要求、辣椒产业园宜机化建设、辣椒产业园管理等。

本文件适用于辣椒产业园开展宜机化建设及配套管理的技术规程。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY 5294-2004  无公害食品  设施蔬菜产地环境条件

DB51/T 379-2017  农业机械化生产道路  通用技术条件

NY/T 496-2010  肥料合理使用准则  通则

GB/T 8321  农药合理使用准则

NY/T 393-2020  绿色食品农药使用准则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

  - 宜机化建设  suitable for mechanized construction

新建辣椒产业园或对具备改造条件的已建辣椒产业园进行改造，以使其适宜农业机械安全通行、进出便利、高效作业和满足农作物生产要求。

  - 3.2

  - 机耕道  field road for agricultural machinery

  - 为满足农业机械农田作业通行、农业物资与农产品运输等农业生产活动而修建的道路。

  - 3.3

  - 机械化栽培模式  Cultivation mode of mechanization

根据地形地貌、日照、风向等确定适宜的农业机械出入及作业的蔬菜栽植方式。

  - 3.4

  - 缓坡地  Gently sloping land

地面坡度小于10°的地块。

  - 3.5

  - 坡口  connection ramp

为满足机械进出辣椒田，设置的机耕道与辣椒田或相邻两辣椒田互连的坡道。

  - 3.6

  - 温室大棚  greenhouses

一种采用吸热保温原理，通过透光覆盖材料和环境调控装备，形成局部小气候，营造有利于辣椒生长发育环境的设施。

- 4  总体要求

4.1  选址要求

4.1.1  选择土壤疏松肥沃，有机质含量高，排灌方便，地下水位低，近2年~3年未种过茄果类作物的缓坡地。

4.1.2  大气、土壤、水源等生产条件符合NY/T 5294-2004的要求。

4.2  环境保护

坚持资源循环、绿色低碳理念，充分保护自然环境，尽量减少水土流失以及对生态环境的破坏。

4.3  节本增效

应考虑自然条件，因地制宜，土方实行就地就近挖填转运、最大限度降低建设或改造成本。

- 5  辣椒产业园宜机化建设

5.1  辣椒田建设

5.1.1  实行辣椒田小并大、短并长、大弯就势、小弯取直，实现以条带状分布为主，延长机械作业线路，减少机械折返频次，提高机械作业效率。

5.1.2  对尖角、弯月形等影响农业机械作业的异形地块，进行开挖回填、截弯取直等整理，并消除地面和耕层内影响机械作业的石块及其他障碍物，满足农业机械作业要求。

5.1.3  辣椒田以长方形为宜，通常长边以田为界，短边不宜小于 4m; 长边宜为短边的3 倍以上，辣椒田面积不应小于 0.07 hm2。田地方向宜配合地形、日照、风向进行确定。

5.1.4  单块田地纵向坡隆不大于 10%，横向坡隆不大于 3%。

5.2  道路建设

5.2.1  辣椒产业园机耕道的设置应符合DB51/T 379—2017的规定。

5.2.2  道路应优先结合区域内现有道路进行布设，合理规划道路布局，尽量少占用地块以及割裂地块。建设后农机化生产道路通达率100%。

5.2.3  道路的路面宽度≥3.5m，坡度小于15°；宜采用素土路面或混凝土路面；路基夯实，压实度不低于94%。设置路肩的路段，路肩宽应为50 cm。

5.2.4  依据地形、地势，选择合适的位点，设置必要的错车点和末端掉头点。

5.2.5  坡口宜为扇形合成坡，应硬化处理；坡口位置应考虑到机器进出方便，宜设置在田角，尽量避免与边沟交叉；坡度不应大于10°，宽度不应小于2 m。

5.3  温室大棚建设

根据机械化生产需要，温室大棚地端门应采用全开卷帘门或推拉门方式，对妨碍机械通行作业的水肥固定阀门及其他棚内设施进行规划。

5.4  排灌建设

对于灌溉与排水的宜机化，要合理布局排灌设施。辣椒产业园必须建设完备的灌排沟渠和管网，并兼顾农机设备通行需要；根据整治后的地块坡向和其他相邻地块、设施雨水排泄流向，合理布局灌排水沟渠；灌排水沟要求硬质化处理。

5.4.1  辣椒田灌溉宜采用微滴灌技术。在垄上铺设1~2道微滴管道，可与覆膜一起机械铺设。铺设时，根据种植行距，调整滴灌带距离。微滴灌系统还需配套水源、过滤器、供水设备、肥料混合箱、肥料注入器、流量和压力调节器等。微滴灌系统的建设，应不影响农机设备的通行和作业。

5.4.2  根据地理条件合理布置排水沟，以满足排水要求。排水沟以明沟为主，布置应与道路相协调；在菜园机械通行处设置暗沟，合理布置管涵，且敷设时注意要有一定的倾斜角，不可与生活污水管网相通，并连通至附近的天然水域或者灌溉用蓄水池

5.5  配套建设机库设施

按辣椒产业园耕地设施面积1.5%确定机库建设用地面积，选择离作业地点较近、便于管理的区域进行标准化机库用地规划。

- 6  辣椒产业园管理

6.1  耕作与施肥

6.1.1  合理采用浅耕、中耕、深耕等耕作技术，配备耕作农机设备。耕作深度，浅耕 5cm~10 c中耕 10 cm~15 cm、深耕 15 cm~20cm，辣椒田需要每年深耕一次，使土壤颗粒大小合适，做到地平、土细、上虚、下实。耕作后及时修复排水沟，浅耕和中耕可结合锄草与追肥进行。

6.2.2  施肥以有机肥为主，有机无机相结合；以基肥为主，基肥追肥相协调；以大量元素为主，大量、中量和微量相配合。实施测土配方施肥技术和有机肥替代化肥技术。肥料使用准则应符合NY/T 496-2010的要求。

6.2  机械化栽培模式

6.2.1  辣椒栽植可采用平作、一垄单行、一垄窄双行、一垄宽双行和一垄四行等栽培模式，其中行距应不小于0.5 m。

6.2.2  辣椒田端头应预留不小于2 m的地头道以便于机具掉头转向。

6.3  温度管理

辣椒苗期，缓苗期白天适宜温度28℃~30℃，夜间适宜温度18℃~20℃；后期白天适宜温度25 ℃~30 ℃，夜间适宜温度15℃~18℃。辣椒花期,白天适宜温度25℃~28℃夜间适宜温度15℃~20℃。辣椒结果期，白天适宜温度25℃~30℃，夜间适宜温度15℃~18℃。通过保温被覆盖和放风来调节温度和增加光照。

6.4  病虫防治

预防为主，绿色综合防治，优先采用农业、物理、生物防治，配合使用化学防治。使用药剂应符合GB/T 8321 (所有部分)和 NY/T 393-2020的要求。

6.5  产业园维护

适时对道路及水渠进行检查、维护，避免影响机械作业通行；为满足良好自然生长的需要，裁植后注意抗旱、防涝管护；耕作时应结合当地降水情况，防止水土流失，深耕宜结合施用有机肥。

6.6  采收与贮藏

6.6.1  根据市场需求和辣椒商品成熟度，过农药安全间隔期后，选晴天分批及时采收。采收时连同果柄自下而上采摘，轻拿轻放，减少机械损伤。

6.6.2  将采收的辣椒及时包装、入库、预冷，全程避免擦伤或压裂果实

6.7  生产档案

建立田间生产技术档案，对生产技术、病虫害防治及季节茬口安排等环节所采取的措施进行详细记载，生产档案保存两年以上。