ICS 65.020.01

CCS B 90

DB/ T XXX —XXXX

湛江市地方标准

柑橘（绿橙）飞防施药有效沉积率评价技术规程

Technical specification for evaluation of effective deposition rate of citrus (green orange) flight prevention application

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

发布

湛江市市场监督管理局

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

# 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本标准由湛江市市场监督管理局归口。

本标准起草单位:中国热带农业科学院农业机械研究所。

本文件主要起草人： 。

柑橘（绿橙）飞防施药有效沉积率评价技术规程

- 1  范围

本文件规定了柑橘（绿橙）飞防施药有效沉积率评价技术规程的术语和定义、总体要求、试验设计、试验数据处理、记录与档案。

本文件适用于柑橘（绿橙）植保无人机施药的药物有效沉积率评价的技术规程。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262-2008  农业机械试验条件

NY/T 1276-2007  农药安全使用规范总则

MH/T 1002.1-2016  农业航空作业质量技术指标 第1部分：喷洒作业

GB/T 24681 植物保护机械 喷雾漂移的田间测量方法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

  - 植保无人机  Plant protection drone

配备农药喷洒系统，用于植保作业的旋转翼无人机。

  - 3.2

  - 飞防  Flight defense

利用植保无人机进行施药作业防治病虫草害。

  - 3.3

  - 沉积量  Deposition mass

  - 叶片或人工靶标单位面积上药物的质量。单位为毫克每平方米（mg/m2）。

  - 3.4

  - 有效沉积率  Effective deposition rate

药物在附着在叶片上面的有效量。

  - 3.5

  - 地块  Plot

施药作业的一行或相邻的几行。

  - 3.6

  - 示踪剂  Tracer agent

用于代表农药制剂的可追踪物质。

  - 3.7

  - 植物冠层  Plant canopy

橘子（绿橙）树的植物冠层边界外沿垂直于地面所围成的区域。

  - 3.8

  - 叶面积指数  Leaf area index

单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数，即，叶面积指数=叶面积/地面积。

- 4  总体要求

4.1  喷雾分布测试

4.1.1  植保无人机沿规定线路以一定的高度和前进速度将示踪剂喷洒到作物冠层，喷洒作业按照MH/T 1002.1-2016的规定执行;

4.1.2  测定靶标冠层(叶子/或果实)或合适的替代物(人工药液收集装置) 上的喷雾沉积量，以确定喷雾覆盖物和收集器上的沉积量。

4.2  测试要求

4.2.1  测定环境温度、湿度、风速和风向等指标，按照GB/T 5262-2008的规定执行。

4.2.2  田间测定时可在水溶液中使用合适的示踪剂。如有可能，所有测定都应使用低毒的示踪剂以便安全使用、无相关环境污染的风险。

4.2.3  喷雾液应能具有代表典型农药的物理特性，药物按照NY/T 1276-2007的规定使用。

4.2.4  喷雾也可添加其他产品，如表面活性剂等，使溶液更接近于实际使用的农药溶液。添加物应在测试报告中描述。

4.2.5  测试冠层叶面积指数，允许使用多种方法测量，但应该在测试报告中描述。

4.2  环境保护

坚持资源循环、绿色低碳理念，充分保护自然环境，尽量减少水土流失以及对生态环境的破坏。

- 5  试验设计

5.1  冠层投影面积的划定

5.1.1  非密闭柑橘（绿橙）果园视所要测量的地块内，单行果树为同一冠层，行冠层最外侧距离为长，单株最外侧距离为宽，圈定一矩形为冠层阴影面积。

5.1.2  密闭柑橘（绿橙）果园需将整个果园视为同一冠层，果园冠层外侧长宽即为冠层阴影区域面积。

5.2  冠层区域采样方案

5.2.1  在地块内测定沉积至少重复3次。

5.2.2  每次测定中，至少应选取一颗柑橘（绿橙）果树来测定指定靶标(叶子或树干) 上的喷雾沉积量。为防止“开始”和“结束”效应，在作物行两端应略去适当数量的乔木，且应在报告中注明。

5.2.3  应采用区域采样方案。

5.2.4  为尽量减小试验误差，应根据所用示踪剂的种类以合理的方法进行样品的采集。

5.2.5  采用人工靶标，人工靶标应紧贴靶标采集区，以方便区别收集、比较叶片近、远轴面的示踪剂沉积量。

5.2.6  植物叶片或聚醋类人工靶标应在喷雾后10 min、沉积物完全干燥后收集。

5.2.7  水敏纸类人工靶标应在喷雾后5 min、水敏纸未受空气中水分干扰前收集。

5.2.8  使用人工靶标收集示踪剂时，应提供人工靶标的数目、位置、材质等有关细节描述。

5.2.9  应建立处理喷雾前后样品或收集器的程序以尽量减少交叉污染的风险。同时应尽量避免示踪剂降解的可能性。

5.2.10  样品或收集器使用后的储藏时间应尽可能短。应在适合示踪剂的条件下储藏，通常的储藏条件是干燥、黑暗、温度低于4℃。

5.2.11  应在喷雾时从喷头处采集喷雾液样品，按照示踪技术的方法进行标定，根据标定结果计算样品或收集器上的沉积量。

5.2.12  应根据冠层大小及特点划分成代表区。应根据果树的高度，将柑橘（绿橙）果树冠层确定成几个不同高度、最大高度1 m的水平区域。

5.2.13  对每株柑橘（绿橙）果树，应在植株不同区域内采样。

5.2.14  采样样品应是一组叶子或采样收集器。每个样品的叶子数量或采样收集器应保证整个区域内能进行有代表性的随机采样。应记录不同采样区域内叶子或采样收集器的位置和数量。

5.3  样品处理

5.3.1  根据实验室条件，可以对单一部位样品处理，测量每一部位单位面积内示踪剂的沉积量，再进行平均值计算，求出试验区域内靶标作物单位面积内的示踪剂平均沉积量。

5.3.2  也可将所有样品混合后再进行处理，测量试验区域内靶标作物的单位面积内的示踪剂沉积量。

5.3.3  但样品总采样总数(叶片或人工靶标数量) 不应低于100个。

- 6  试验数据处理

试验所得数据按照公式1进行计算：

说明：

----有效沉积率，%；

----叶片或人工靶标的单位面积沉积量，mg/m2；

----叶面积指数；

----冠层投影面积，m2；

----总施药量，mg。

- 7  记录与档案

作业质量技术指标的测定数据和结果应记入报告单中，实施过程应全程记录，做到可追溯。

7.1  喷雾系统

按GB/T 24681的规定，对于每种试验情况，应记录下列参数

-----喷雾机形式

-----制造商

-----喷头型式、工作压力、实测流量和直接喷雾区域内的施液量

-----风机布置及条件装置安装方式和各种导向叶片的位置

-----描述所用的示踪剂、助剂和农药，并记录浓度

-----喷洒剂量(液体、示踪剂、助剂)

-----示踪剂浓度

7.2  试验取样区的柑橘（绿橙）果树

应记录以下与试验相关的情况：

-----柑橘（绿橙）种类、生长情况及生长期

-----树龄（年）

-----栽种模式(修前类型 )

-----试验时作物的物候期(生长阶段)

-----平均行间距 (m)

-----平均株距(m)

-----平均高度 (m)

-----叶面积指数(测量方法包括: 直接测量法、仪器测量法两种方法均可)