湛环建〔2025〕29号

关于中科炼化化工消瓶颈改造项目

环境影响报告书的批复

中科（广东）炼化有限公司：

你司报送的《中科炼化化工消瓶颈改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，现对报告书批复如下：

- 中科炼化化工消瓶颈改造项目位于湛江市经济技术开发区东海岛新区中科（广东）炼化有限公司厂区内，属于技术改造项目，包括化工消瓶颈改造和丁二烯抽提装置尾气加氢及适应性改造两个项目，主要建设内容为乙烯裂解炉增设空气预热器，裂解汽油加氢装置、芳烃抽提装置、丁二烯抽提装置通过改造提高装置设计规模，以及新建碳四炔烃加氢装置，其中新建加氢装置占地面积1200平方米（在中科炼化预留地内），项目公辅工程及环保治理设施均依托现有工程；技术改造后，乙烯裂解装置、裂解汽油加氢装置、芳烃抽提装置、丁二烯抽提装置及碳四炔烃加氢装置的设计规模分别为80万吨/年、58万吨/年、30万吨/年、15万吨/年及1.5万吨/年。项目总投资37056万元，环保投资约767.9万元。

中科炼化化工消瓶颈改造项目代码：2303-440800-04-02-282080；中科（广东）炼化有限公司丁二烯抽提装置尾气加氢及适应性改造项目（一期）代码：2310-440800-04-02-798488。

二、根据报告书的评价结论、技术评估意见以及市生态环境局开发区分局的意见，并经建设项目环境影响评价文件审批委员会审议,在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告书所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目建设、运营在严格落实报告书提出各项污染防治和环境风险防范措施的基础上，还须重点做好以下工作：

（一）严格落实报告书提出的各项废水污染防治措施。项目生产废水依托厂区内现有低浓度污水处理系统处理后全部回用，不外排。

采取有效防渗、防漏、防雨措施，做好污染分区防治工作，其中装置区、罐区、地下管道、污水收集池/井等区域须严格按有关技术规范要求采取防渗防漏措施，防止造成土壤、地下水污染。

- 严格落实报告书提出的各项废气污染防治措施。乙烯裂解装置燃烧烟气采用“低硫燃料+低氮燃烧”处理达标后通过60米高排气筒排放，执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的有关要求；裂解汽油加氢装置开车尾气送现有化工烯烃火炬系统燃烧；芳烃抽提装置废气送化工烯烃火炬系统回收；丁二烯抽提装置尾气送低压火炬系统回收，放空系统尾气送高压火炬系统回收；碳四炔烃加氢装置不凝气送全厂燃料气管网；罐区、装卸台废气依托现有油气回收装置处理。

须采取有效措施严格控制废气无组织排放，非甲烷总烃、苯、甲苯厂界无组织排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）中企业边界大气污染物浓度限值要求，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（三）主要噪声源设备应采用低噪声设备，并采取隔声、消声、减振等降噪措施，场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关要求。

（四）固体废物须按有关规定妥善处理，其中废催化剂、废分子筛、废瓷球、废白土等危险废物交由有处理资质单位进行妥善处理；有机聚合物等危险废物由厂区内现有工业废物焚烧处理设施焚烧处理。

（五）严格落实报告书提出的各项环境风险防范和应急措施，防止发生危险物质泄露、火灾或爆炸造成环境污染，结合环境风险因素制订完善环境风险应急预案，与区域事故应急系统联动，加强应急演练，防范环境风险，防止环境污染，确保环境安全。

（六）加强施工期环境管理，采取有效措施控制施工过程中产生的噪声、扬尘、污水、固体废物等对周围环境的影响。

（七）本项目建成投产后，新增主要染物排放总量控制如下：颗粒物≤4.218吨/年、二氧化硫≤3.903吨/年、氮氧化物≤118.771吨/年、挥发性有机物≤103.784吨/年，全厂主要污染物排放总量控制在厂区现有许可排放总量范围以内。

四、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并确保环境保护设施安全稳定运行。项目须严格执行排污许可管理制度，应当在实际排污之前依法办理排污管理手续。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

五、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2025年5月21日

抄送：市生态环境综合执法支队，市生态环境局开发区分局，市环境技术中心（市固体废物污染防控中心），局综合科、大气环境科、固体废物与化学品科、综合执法科，北京飞燕石化环保科技发展有限公司（由建设单位送达）。