湛环建〔2025〕36号

关于宝钢湛江钢铁冶炼炉窑协同处置工业固体废物项目环境影响报告书的批复

宝武环科（湛江）资源循环利用有限公司：

你公司报送的《宝钢湛江钢铁冶炼炉窑协同处置工业固体废物项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，现对报告书批复如下：

一、宝钢湛江钢铁冶炼炉窑协同处置工业固体废物项目位于湛江经开区东海岛东简镇宝钢湛江钢铁有限公司现有厂区内，依托湛江钢铁现有的1座危险废物中转预处置库、炼钢车间的4座350t转炉，以及相关的配套设施，接收、贮存、协同处置危险废物2.3万吨/年，其中废铁质包装桶1.3万吨/年、废铁质残渣1万吨/年，仅涉及湛江钢铁的转炉炼钢工序，利用上述危险废物替代部分废钢原料，转炉协同处置危险废物后，不会改变所依托的转炉工序的钢水产能和品质，也不改变湛江钢铁总生产工艺流程和冶炼制度。项目总投资1949.99万元。

项目代码：2412-440800-04-05-568284。

- 二、根据报告书的评价结论、技术评估意见以及市生态环境局开发区分局的意见，并经环境影响评价文件审查委员会审议， 在全面落实报告书提出的各项生态环境保护措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告书所列的性质、规模、地点、采用的工艺和防治环境污染、防止生态破坏和防范环境风险的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目建设、运营在严格落实报告书提出各项生态环境保护措施的基础上，还须重点做好以下工作：

（一）严格落实报告书提出的各项大气污染防治措施。中转预处置库产生的废气采取活性炭吸附处理达标后通过28米高的排气筒排放，4座转炉各自产生的一次烟气分别依托各自现有的OG除尘系统处理达标后通过各自80米高排气筒排放，4座转炉各自产生的二次烟气依托各自现有的袋式除尘系统处理达标后通过各自40米高排气筒排放，其中：一次烟气中颗粒物、二噁英排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表3大气污染物特别排放限值要求；二次烟气中颗粒物排放执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）限值要求，氯化氢、氟化氢、二噁英参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值以及企业承诺限值要求。苯、苯系物、非甲烷总烃、总挥发性有机物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求。

须采取有效措施严格控制废气无组织排放，颗粒物厂区内无组织排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表4企业颗粒物无组织排放浓度限值要求，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求，苯厂界无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界VOCs无组织排放限值要求，氯化氢、氟化氢、甲苯、二甲苯厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）表2限值要求，臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

（二）严格落实报告书提出的各项水污染防治措施。新增生活污水依托现有湛江钢铁中央水处理厂处理达标后全部回用。做好土壤、地下水污染防治工作，加强日常管理和设施维护，须严格按有关技术规范要求采取防腐防渗漏措施，定期开展地下水环境监测，防止土壤、地下水污染。

（三）各类泵类、风机等主要噪声源设备应采用低噪声设备，并采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准的要求。

（四）固体废物须按规范要求采取有效的防治措施并加强管理，倒残废液等危险废物优先厂区内综合处置，无法处置的定期交由有资质的危险废物处置单位进行妥善处置；转炉炉渣等一般工业固体废物在厂区内综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。

（五）严格落实报告书提出的环境风险防范和应急措施，设置足够容量的事故应急池，修订完善突发环境事件应急预案，加强应急演练，防范环境风险，确保环境安全。

（六）按报告书提出的要求做好项目环境管理有关工作，严格落实环境监测计划。按规定做好排污口规范化建设，并按排污许可技术规范开展排污口监测。

（七）加强施工期环境管理，采取有效措施控制施工过程中产生的噪声、扬尘、污水、固体废物等对周围环境的影响。

四、根据报告书的预测，项目建设完成后新增主要污染物排放总量控制如下：挥发性有机物≤15.02吨/年。

五、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可动工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并确保环境保护设施安全稳定运行。项目须严格执行排污许可管理制度，应当在实际排污之前依法办理排污管理手续。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

六、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2025年7月1日

抄送：市生态环境综合执法支队，市生态环境局开发区分局、市生态环境技术中心（市固体废物污染防控中心），局综合科、大气环境科、综合执法科、固体废物与化学品科，广东智环创新环境科技有限公司（由建设单位送达）。