# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产9万吨锂电池负极材料智能化改扩

建项目

建设单位（盖章）：  湛江市聚鑫新能源有限公司

编制日期：  2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	60

四、主要环境影响和保护措施	67

五、环境保护措施监督检查清单	105

六、结论	108

建设项目污染物排放量汇总表	109

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产9万吨锂电池负极材料智能化改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 广东省湛江市坡头区官渡工业园粤佳路2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （北纬21度24分19.177秒，东经110度23分19.990秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3091 石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60 石墨及其他非金属矿物制品309—其他 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 湛江市坡头区科工贸和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-440804-07-02-566502 |
| 总投资（万元） |  | 4200 | 环保投资（万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 23333.36 |
| 专项评价设置情况 |  | 由于改扩建后全厂盐酸、硝酸、氢氟酸等环境风险物质的最大储存量均已超过其对应的临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1 专项评价设置原则表”，本评价设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 《广州花都（坡头）产业转移工业园总体规划（2013-2020）》，2012年11月； 《湛江市坡头区科技产业园官渡园区控制性详细规划》，2020年4月。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《广州花都（坡头）产业园转移工业园环境影响报告书》，审批文件名称及文号：《广东省环境保护厅关于广州花都(坡头)产业转移工业园环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2014〕189号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 根据《广州花都（坡头）产业园转移工业园环境影响报告书》以及《广东省环境保护厅关于广州花都(坡头)产业转移工业园环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2014〕189号），由表1-1和表1-2对照分析可知，项目建设符合规划及规划环境影响评价要求。 表1-1 本项目与所在园区规划符合性分析表 内容; 本项目情况; 是否符合. 根据当地的产业发展方向，结合园区所在区域的环境承载力，规划本园区主要发展家用电器、机械制造为主，兼顾新能源材料、汽车配件等产业。其中：官渡园区重点发展家用电器产业，龙头园区重点发展家用电器和机械制造产业。产业发展目标为将产业移园发展成为以家用电器、机械制造为主，兼顾新能源材料、汽车配件等的产业转移承载园区，形成集工业、商业、配套服务于一体的布局合理、安全便捷、基础设施完善、生态环境和景观环境良好的现代化产业园现代化产业园。; 本项目位于官渡园区，从事锂离子电池用球形石墨的生产，属于官渡园区兼顾发展的新能源材料产业，故本项目与官渡园区产业规划相符。; 符合. 表1-2 项目与所在园区规划环评审查意见（粤环审〔2014〕189号）符合性分析表 内容; 本项目情况; 是否符合. (一)严格环境准入。入园项目应符合园区产业定位和国家省产业政策，优先引进无污染或轻污染的项目，禁止引入电镀鞣革、漂染、制浆造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物持久性有机污染物的项目。应满足清洁生产、节能减排和循环经济的要求，并采取先进治理措施控制污染物排放，按照坡头区政府《关于印发〈广州花都(坡头)产业转移工业园现有企业存在的环境问题整改方案〉的通知》(湛坡府办发〔2014〕2号)，配合当地政府，做好园区相关环境问题整改工作。; 本项目位于官渡园区，从事锂离子电池用球形石墨的生产，属于官渡园区兼顾发展的新能源材料产业，不属于电镀鞣革、漂染、制浆造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物持久性有机污染物的项目。; 符合. （二）按“雨污分流、清污分流、中水回用”的原则，优化设置给排水、回用水系统，加快集中污水处理厂及配套纳污管网建设。园区2个片区产生废水经预处理后分别排入各自配套的集中污水处理厂处理后尽可能回用于绿化、道路冲洗等环节，确需外排的应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准及广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准的严者。官渡园区外排生产废水、生活污水总量应控制在4251吨/日以内，龙头园区外排生产废水、生活污水总量应控制在1870吨/日以内。为进一步降低水环境影响，官渡园区集中污水处理厂尾水排放近期、远期均应采用“五里山港坭尾咀附近海域”排污口方案，落实园区初期雨水收集、处理措施，做好企业、污水处理厂等的地面防渗措施，防止污染土壤、地下水。应确保园区开发及排污不对周围广东湛江红树林国家级自然保护区、五里山港海洋生态系统保护区、甘村水库等敏感点的环境功能造成影响。; 项目厂区已实行雨污分流。全厂生活污水分别由三级化粪池预处理后排入官渡工业园污水处理厂深度处理，纯化废水、喷淋废水、初期雨水、道路清洗废水经自建污水处理站处理后，排入官渡工业园污水处理厂深度处理。官渡园区已用废水总量指标约2000t/d，剩余废水总量指标约2250t/d，本项目生活污水、生产废水新增排放量为2026.38t/d，未超出官渡园区剩余废水总量控制指标（约2250t/d），因此本项目建设不会导致官渡园区外排废水总量超出总量控制指标。项目厂区特别是纯化车间、污水处理站、酸储罐区、危废暂存间已做好地面防渗措施。; 符合. (三)园区能源结构应以电能、天然气、液化石油气等清洁能源为主。入园企业应采取有效废气收集、处理措施，减少废气排放量，大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)或相应行业排放标准限值要求。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)相应要求; 本项目使用的能源为电能和管道天然气。粉碎粉尘和纯化废气排放能达到广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准；项目使用的锅炉采用了低氮燃烧技术，废气中的氮氧化物排放能达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，其他污染物排放能达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2燃气锅炉排放限值；自建污水处理站恶臭污染物排放能达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 新扩改建厂界二级标准。; 符合. （四）合理布局，采用先进的生产设备，并采取吸声、隔声、消声和减振等综合降噪措施，确保工业企业边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)相应声环境功能区排放限值要求，环境敏感点、交通干线两侧一定距离内声环境分别符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类、4a类声环境功能区要求。; 本项目通过合理布局，采用先进的生产设备，并采取吸声、隔声、消声和减振等综合降噪措施，工业企业边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。; 符合. （五）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。; 项目生活垃圾由环卫部门清运；石墨尾料作为原料回用于生产，废包装袋交由供应商回收利用，污水处理站污泥交给有处理能力的单位处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目从事锂离子电池用球形石墨生产，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目中的“十九、轻工”中“14、锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂”，不属于限制类、淘汰类项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的禁止准入类项目以及许可准入事项。因此本项目符合国家有关产业政策规定。 2、选址合理性分析 本项目位于湛江市坡头区官渡工业园粤佳路2号，在原厂址现有厂房内进行改扩建，根据建设单位的不动产权证（见附件3），项目所在地块属于工业用地。本项目位于坡头区科技产业园官渡园区，由附图13可见，项目用地属于《湛江市坡头区科技产业园官渡园区控制性详细规划》中的二类工业用地，本项目的性质与其选址的土地利用规划用途相符。本项目从事锂离子电池用球形石墨的生产，属于官渡园区兼顾发展的新能源材料产业，本项目与官渡园区产业规划相符。本项目不占用基本农田，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区及其它需要特殊保护的敏感区域。故本项目的选址是合理的。 3、与《广东省人民政府<关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（粤府〔2020〕71号）相符性分析。 由附图6可见，本项目位于《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》中的沿海经济带—东西两翼地区以及重点管控单元，相符性分析见下表。 表1-2 项目与（粤府〔2020〕71号）相符性分析汇总表 编号; 文件要求; 本项目情况; 符合性结论. 1; 全省总体管控要求; ——区域布局管控要求。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。 ——能源资源利用要求。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。 ——污染物排放管控要求。实施重点污染物（化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物）总量控制，超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。优化调整供排水格局，禁止在地表水I、II类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。 ——环境风险防控要求。加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。; 本项目区域的大气环境质量现状达标，项目不新增排放含VOCs废气，项目产生的废水纳入官渡园区污水处理厂处理。本项目不涉及水源保护区。; 符合. 2; 沿海经济带—东西两翼地区区域管控要求; ——区域布局管控要求。推动建设国内领先、世界一流的绿色石化产业集群，大力发展先进核能、海上风电等产业，建设沿海新能源产业带。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，引导钢铁、石化、燃煤燃油火电等项目在大气受体敏感区、布局敏感区、弱扩散区以外区域布局，推动涉及化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目的园区在具备排海条件的区域布局。 ——能源资源利用要求。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。健全用水总量控制指标体系，并实行严格管控，提高水资源利用效率，压减地下水超采区的采水量，维持采补平衡。 ——污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行练江、小东江等重点流域水污染物排放标准。进一步提升工业园区污染治理水平，推动化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目清洁生产达到国际先进水平。完善城市污水管网，加快补齐镇级污水处理设施短板，推进农村生活污水处理设施建设。加强湛江港、水东湾、汕头港等重点海湾陆源污染控制。严格控制近海养殖密度。; 本项目不属于钢铁、石化、燃煤燃油火电、化学制浆、电镀、印染、鞣革，不产生和排放有机废气，不新建燃煤锅炉。本项目不产生挥发性有机物，扩建后全厂氮氧化物排放量未超出现有项目氮氧化物的总量排放指标。本项目废水经自建污水处理站处理后，排入官渡工业园污水处理厂处理后深度处理，有利于湛江港陆源污染控制。; 符合. 3; 重点管控单元管控要求; 省级以上工业园区重点管控单元：依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。; 项目所在园区为湛江市坡头区科技产业园官渡园区，该工业园已进行规划环评，园区周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域，园区纳污水体为五里山港海域，水质现状未达标。本项目废水经污水处理站处理后，纳入官渡工业园污水处理厂进行深度处理，重点污染物排放指标纳入官渡工业园污水处理厂已取得的排放指标中进行核拨。; 符合. 3; 生态保护红线; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 本项目不在生态保护红线范围内。; 符合. 4; 环境质量底线; 全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣V类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。; 本项目区域的大气环境质量现状达标。本项目产生的废水纳入官渡工业园污水处理厂处理，不会对周边水环境质量改善造成不利影响。; 符合. 5; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。; 项目生产和生活用水均为市政供水，项目生产过程中设备使用电能。项目不属于高耗水、高耗能项目，区域水、电资源较充足，本项目水、电消耗量没有超出资源负荷。; 符合. 6; 环境准入负面清单; /; 本项目从事锂离子电池用球形石墨生产，不属于《市场准入负面清单（2025版）》中禁止准入的项目，也不属于官渡园区禁止入园的产业。; 符合. 综上，本项目符合《广东省人民政府<关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（粤府〔2020〕71号）的要求。 4、与《湛江市人民政府关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（湛府〔2021〕30号）以及《湛江市2023年“三线一单”生态环境分区管控成果更新调整成果》相符性分析 由附图7可见，本项目位于《湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的坡头区科技产业园重点管控单元，管控单元代码为ZH44080420020，其相符性分析见下表。 - 表1-3 项目与（湛府〔2021〕30号）相符性分析一览表 管控维度; 涉及条款; 本项目; 是否符合. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展食品、医药制造、电气机械器材、计算机及通讯、家用电器、机械制造、新能源材料、汽车配件等产业，优先引进无污染、轻污染行业项目。 1-2.【产业/禁止类】严格执行法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定，禁止引入国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为；禁止引入电镀、鞣革、漂染、制浆造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。; 本项目从事锂离子电池用球形石墨生产，属于管控区内重点发展的新能源材料产业，不属于电镀、鞣革、漂染、制浆造纸等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目，不涉及国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/限制类】入园企业应贯彻清洁生产要求，有行业清洁生产标准的新入园项目需达到国内清洁生产先进企业水平，其中“两高”行业项目须实施减污降碳协同控制，采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平；现有不符合要求的企业须通过整治提升满足清洁生产要求。 2-2.【水资源/限制类】严格控制地下水的开采，确保地下水水位不低于海平面或者咸水区域的地下水水位。 2-3.【能源/综合类】推进园区循环化改造，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。; 项目不属于国家和广东省所规定的“两高”行业范畴，本项目用水均为市政供水，不开采地下水。; 符合. 污染物排放管控; 3-1.【大气、水/限制类】官渡园区主要污染排放总量按规划环评批复控制在化学需氧量46.5吨/年、氨氮5.8吨/年、二氧化硫7.5吨/年、氮氧化物72.5吨/年以内；龙头园区主要污染排放总量按规划环评批复控制在化学需氧量24.7吨/年、氨氮3.1吨/年、二氧化硫4.6吨/年、氮氧化物44.7吨/年以内（后续根据规划修编环评或者跟踪评价进行动态调整）。 3-2.【大气、水/综合类】园区按要求定期开展规划跟踪评价、年度环境管理状况评估，加强环境质量及污染物排放管控。 3-3.【大气/限制类】深化医药制造、工业涂装等涉VOCs行业企业深度治理，督促指导企业开展无组织排放环节排查；VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理措施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。 3-4.【大气/限制类】车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 3-5.【水/综合类】实施农副食品加工、化学原料和化学品制造等行业企业清洁化改造。 3-6.【水/综合类】加快龙头园区污水处理厂及配套管网建设；龙头园区污水处理厂建成投用前，新增生产废水排放的项目不得投产。 3-7.【水/限制类】向官渡园区污水处理厂等污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排入园区污水处理厂。 3-8.【土壤/综合类】加强对尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。; 项目从事锂离子电池用球形石墨生产，不属于医药制造、工业涂装等涉VOCs行业，不排放含VOCs、含重金属废气，配套管网建设。本项目生产废水经自建污水处理站预处理后，达标排入官渡园区污水处理厂进行深度处理。经核算，预计改扩建后全厂化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别增加为0.425t/a、1.659t/a，均未超过园区对应排放总量控制指标。化学需氧量、氨氮经官渡工业园污水处理厂深度处理后，排放量将进一步减少；扩建后全厂二氧化硫、氮氧化物排放量占园区总量控制的比例分别为5.7%、3.7%，占比不大，因此本项目的建设不会对官渡园区达到排放总量控制要求造成较大影响。; 符合. 环境风险管控; 4-1.【土壤/综合类】重点监管单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 4-2.【风险/综合类】强化区域环境风险联防联控，建立企业、园区、区域三级联动环境风险防控体系，定期开展有毒有害气体监测和环境安全隐患排查，落实环境风险应急预案。 4-3.【风险/综合类】园区设置必要的环境防护距离或隔离带，降低对周边敏感点的环境影响，确保环境安全。; 项目将制定环境风险应急预案，对氯化氢、氟化物等有毒有害污染物定期开展监测，定期进行环境安全隐患排查。项目不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 综上，本项目符合《湛江市人民政府<关于印发湛江市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（湛府〔2021〕30号）的要求。 5、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）提出深化工业炉窑和锅炉排放治理。逐步开展天然气锅炉低氮燃烧改造。加强10蒸吨/小时及以上锅炉及重点工业窑炉的在线监测联网管控。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等。 本项目依托现有项目的2台4t/h天然气锅炉均采用了低氮燃烧技术，不使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废等。符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）的相关要求。 6、与《湛江市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 《湛江市生态环境保护“十四五”规划》提出：强化区域生态环境空间管控。优先保护生态空间，保育生态功能。加强“两高”行业建设项目生态环境源头防控。推动工业项目入园集中发展。深入实施重点污染物总量控制，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代；超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建和扩建项目实施重点污染物减量替代。新建、改建和扩建石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸等行业项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。 本项目位于官渡工业园区内，有利于产业集聚发展，污染集中控制。本项目不属于“两高”行业以及石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸等行业，项目不排放挥发性有机物，改扩建后全厂氮氧化物排放量未超出现有项目总量指标。综上，本项目符合《湛江市生态环境保护“十四五”规划》要求。 7、与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》相符性分析 《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》要求，珠三角地区原则上不再新建燃煤锅炉，粤东西北地区县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内禁止新建35蒸吨/小时（t/h）及以下燃煤锅炉。粤东西北城市建成区基本淘汰35t/h及以下燃煤锅炉。全省35t/h以上燃煤锅炉和燃气锅炉执行特别排放限值。燃煤自备电厂稳定达到超低排放要求。珠三角保留的燃煤锅炉和粤东西北35t/h以上燃煤锅炉应稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）特别排放限值要求。保留的企业自备电厂满足超低排放要求，氮氧化物稳定达到50mg/m3以下。在排污许可证核发过程中，要求10t/h以上蒸汽锅炉和7兆瓦（MW）及以上热水锅炉安装自动监测设施并与环境管理部门联网。推进重点城市县级以上城市建成区内的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）淘汰整治，NOx排放浓度难以稳定达到50mg/m3以下的生物质锅炉（含气化炉和集中供热性质的生物质锅炉）应配备脱硝设施，鼓励有条件的地市淘汰生物质锅炉。燃气锅炉按标准有序执行特别排放限值，NOx排放浓度稳定达到50mg/m3以下，推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，且有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封方式加强监管。 本项目使用的燃气锅炉采用了低氮燃烧技术，NOx排放浓度稳定达到50mg/m3以下，符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》的要求。 8、与《广东省人民政府关于印发广东省空气质量持续改善行动方案的通知》（粤府〔2024〕85号）的相符性分析 《广东省人民政府关于印发广东省空气质量持续改善行动方案的通知》提出，严格新建项目准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。加快推进生态环境分区管控成果在“两高一低”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建高耗能项目达到高耗能行业重点领域能效标杆水平。重点区域（清远市除外）建设项目实施VOCs两倍削减量替代和NOx等量替代，其他区域建设项目原则上实施VOCs和NOx等量替代。推进工业锅炉和炉窑提标改造。按国家要求开展低效失效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推动燃气锅炉实施低氮燃烧改造。 本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃 ，也不属于高耗能项目。本项目使用的燃气锅炉采用了低氮燃烧技术，项目新增排放的NOx将按要求实施等量替代。因此本项目符合《广东省人民政府关于印发广东省空气质量持续改善行动方案的通知》（粤府〔2024〕85号）的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 湛江市聚鑫新能源有限公司（下文简称“聚鑫公司”）是一家从事生产锂离子电池用材料的企业，该企业于湛江市坡头区官渡工业园内设有两家工厂，聚鑫一厂位于聚鑫路1号，聚鑫二厂位于粤佳路2号，本项目的建设内容均在聚鑫二厂内建设。聚鑫二厂现有项目包括锂离子电池负极材料生产项目和锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目，锂离子电池负极材料生产项目环评文件已于2016年3月取得原湛江市环境保护局的批复（批复文号：湛环建〔2016〕29号，见附件4），批复的建设内容为：锂离子电池负极材料生产项目、负极包覆材料生产项目和新型材料生产项目，产量分别为20000吨/年、2000吨/年和12000吨/年。锂离子动力电池材料生产项目分三期建设，每期建设内容见表2-1“已批产能规模”。该项目现已建成并通过验收的内容为：年产锂离子电池负极材料20000吨（不含粉碎、纯化、煅烧工序），其中一期工程产能为2000吨/年，二期工程产能为10000吨/年，三期工程产能为8000吨/年。一、二、期工程分别于2017年4月、2021年11月、2022年11月通过竣工环境保护自主验收（验收意见见附件5）。该项目已批内容中不再建设的内容为：负极包覆材料生产项目和新型材料生产项目（产量分别为2000吨/年和12000吨/年），以及锂离子电池负极材料生产项目的粉碎、纯化和煅烧工序，不再建设的内容及规模见表2-1备注栏。 锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目主要建设内容为：在现有厂区内新建一座纯化车间，建设一条年产30000吨锂离子动力与储能电池负极材料用球形石墨纯化生产线，并配套建设酸储罐区、污水处理站等储运设施和环保设施，该项目已于2023年3月取得湛江市生态环境局坡头分局的批复（湛环坡建〔2023〕3号），于2024年10月通过竣工环保验收（验收意见见附件5）。 聚鑫二厂现已取得排污许可证（见附件6），现有项目运行至今，未接收到环保投诉及整改通知。 - 表2-1 已批项目与建成、在建项目内容及规模对比 生产项目; 工序; 已批产能规模 （t/a）; 建成产能规模 （t/a）; 备注. 锂离子电池负极材料一期; 烧成; 2000; 2000; /. 筛分; 2000; 2000; /. 除磁; 2000; 2000; /. 锂离子电池负极材料二期; 粉碎; 10000; 0; 该工序已批产能规模后期不再建设. 纯化; 10000; 0. 烧成; 10000; 10000; /. 煅烧; 10000; 0; 该工序已批产能规模后期不再建设. 筛分; 10000; 10000; /. 除磁; 10000; 10000; /. 锂离子电池负极材料三期; 粉碎; 8000; 0; 该工序已批产能规模后期不再建设. 纯化; 8000; 0. 烧成; 8000; 8000; /. 煅烧; 8000; 0; 该工序已批产能规模后期不再建设. 筛分; 8000; 8000; /. 除磁; 8000; 8000; /. 锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目; 纯化; 30000; 30000; /. 筛分; 10000; 10000; /. 除磁; 10000; 10000; /. 负极包覆材料; /; 2000; 0; 该生产项目已批产能规模后期不再建设. 新型材料; /; 12000; 0. 现有项目合计; 粉碎; 18000; 0; 该工序已批产能规模后期不再建设. 纯化; 30000; 30000; /. 烧成; 20000; 20000; /. 煅烧; 18000; 0; 该工序已批产能规模后期不再建设. 筛分; 30000; 30000; /. 除磁; 30000; 30000; /. 聚鑫公司为满足锂电池负极材料的市场需求，拟在聚鑫二厂现有厂房内新增设备，建设“年产9万吨锂电池负极材料智能化改扩建项目”（即本项目）。本项目将球形石墨产能由30000吨/年增大至50000吨/年，并新增锂电池负极材料回收料产能30000吨/年、高碳石墨产能10000吨/年，同时在现有厂区北侧建设面积为23333.36平方米的新厂区，设有研发楼、原料仓库和产品仓库。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年）》的有关规定，锂离子动力与储能电池负极材料用球形石墨生产属于“二十七、非金属矿物制品业30—60石墨及其他非金属矿物制品309—其他”，应当编制环境影响报告表；本项目配套的酸储罐区属于“五十三、装卸搬运和仓储业59—149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）—其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应当编制环境影响报告表。按其单项等级最高的确定环境影响评价类别，本项目应当编制环境影响报告表。广州国寰环保科技发展有限公司在接到委托后，组织环评技术人员进行现场踏勘及资料收集工作，根据有关法律法规和技术规范，编制完成本环境影响报告表。 为方便表述，本评价将目前已取得环评批复并通过验收的建成内容统称为“现有项目”，将本次改扩建的内容统称为“本项目”。 2、工程内容 现有项目设有烧成车间、纯化车间、五金仓库、办公楼、检测中心、员工宿舍、锅炉房、酸储罐区、污水处理站等。本次改扩建在现有纯化车间和烧成车间内新增设备，同时在现有厂区北侧新增用地，在该新增地块上建设研发楼、原料仓库、成品仓库，现有厂区项目建筑物的规模、平面布局总体保持不变，部分建筑用途调整（将原项目的2座粉碎车间用途变更为生物质锅炉房和机修车间），调整酸储罐区配置，现有酸储罐区用途调整为储存全厂使用的盐酸、氢氟酸，并在该储罐区西侧新设立一处硝酸储罐区。改扩建后全厂用地面积86930.2平方米，较现有项目增加23333.36平方米；总建筑面积为60976.9平方米，较现有项目增加17275.4平方米。改扩建后全厂主要建筑内容及规模见表2-2。项目改扩建前后工程内容组成见表2-3。 - 表2-2 改扩建后全厂主要建筑内容规模一览表 建筑名称; 规模; 建筑面积(m2); 高度(m); 功能; 状态. 生物质锅炉房; 1栋1层; 1838.5; 7.5; 本项燃生物质成型燃料锅炉运行提供蒸汽。; 已建成，用途调整. 机修车间; 1栋1层; 653; 7.5; 用于进行全厂设备的简单维修。; 已建成，用途调整. 烧成车间; 1栋3层; 11230.5; 23.6; 用于进行现有项目的烧成工序，现有产能为20000吨/年。同时增加部分筛包生产设备以及原料粉碎设备。; 已建成，增加设备. 纯化车间; 1栋1层; 12185; 7.5; 增加设备，将现有球形石墨纯化生产线由30000吨/年增大至50000吨/年，并新增锂电池负极材料回收料产能30000吨/年、高碳石墨产能10000吨/年。; 已建成，依托，增加设备. 原料/成品仓库; 1栋1层; 5507; 12.2; 用于现有项目储存的球形石墨原料、产品，以及全厂除各种酸外的辅料。; 已建成，依托. 五金仓库; 1栋2层; 1800; 7.5; 用于存放生产设备所需的五金配件。; 已建成，依托. 检测中心; 1栋2层; 726.3; 7.5; 用于现有项目原料和产品的抽样检测.; 已建成，不变. 员工宿舍; 1栋6层; 7746; 21; 员工住宿。; 已建成，依托. 办公楼/配电房; 1栋2层; 865.2; 7.5; 日常办公，项目送电。; 已建成，依托. 办公楼; 1栋2层; 600; 7.5; 日常办公。; 已建成，依托. 燃气锅炉房; 1栋1层; 50; 5; 现有燃气锅炉运行提供蒸汽。; 已建成，依托. 原料仓库; 1栋1层; 4531.9; 11.1; 用于存放本次改扩建项目的原料。; 新建. 产品仓库; 1栋1层; 4531.9; 11.1; 用于存放本次改扩建项目的产品; 新建. 研发楼; 1栋5层; 8081.6; 23.9; 用于产品检测及锂电负极材料研发。; 新建. 盐酸、氢氟酸酸储罐区; 1栋1层; 500; /; 用于储存盐酸、氢氟酸。; 已建成，用途调整. 硝酸储罐区; 1栋1层; 130; /; 用于储存硝酸。; 新建. 污水处理站; /; 2700(用地); /; 用于扩建后全厂废水的处理。; 已建成，依托. - 表2-3 项目工程组成一览表 工程 类别; 项目名称; 现有项目; 本项目; 改扩建后全厂. 主体 工程; 烧成车间; 用于进行现有项目的包覆、烧成工序，以及烧成后的过筛、除磁以及包装工序，设有一条产能为20000吨/年的锂电池负极材料烧成生产线。; 增加粉碎工序及相关设备；同时增加过筛、除磁以及包装设备，用于对完成烧成的锂电池负极材料进行过筛、除磁以及包装出料。; 用于进行全厂的包覆、烧成、粉碎工序，以及烧成后的过筛、除磁以及包装工序，设有一条产能为20000吨/年的锂电池负极材料烧成生产线。. 纯化车间; 用于进行现有项目的纯化、烘干、混合工序，以及纯化后的过筛、除磁工序生产，年产锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨30000吨。; 增加生产设备，厂房用途和进行的生产工序不变，球形石墨产能增加至50000吨/年，并增加锂电池负极材料回收料30000吨/年、高碳石墨产能10000吨/年。; 用于进行全厂的纯化、烘干、混合工序，年产球形石墨50000吨、锂电池负极材料回收料30000吨、高碳石墨10000吨。. 辅助 工程; 办公楼; 用于日常办公。; 依托现有项目; 用于日常办公。. 宿舍楼; 用于员工住宿。; 依托现有项目; 用于员工住宿。. 检测中心; 用于进行原料和产品的抽样检测。; 不变; 用于进行原料和产品的抽样检测，以及纯水的制备。. 研发楼; 无; 新增，用于进行产品检测及锂电负极材料研发。; 用于进行产品检测及锂电负极材料研发。. 机修车间; 原为粉碎车间，用于进行现有项目的粉碎工序，粉碎工序尚未进行建设。; 取消已批未建的粉碎工序，变更车间用途为机修车间，用于进行全厂设备的维修。; 用于进行全厂设备的维修。. 燃气锅炉房; 位于办公楼西侧，设有1台4t/h的燃天然气锅炉。; 不变; 位于办公楼西侧，设有1台4t/h的燃天然气锅炉。. 生物质锅炉房; 原为粉碎车间，用于进行现有项目的粉碎工序，粉碎工序尚未进行建设。; 取消已批未建的粉碎工序，变更车间用途为生物质锅炉房，设有1台4t/h的燃生物质锅炉。; 设有1台4t/h的燃生物质锅炉。. 储运 工程; 原料/产品仓库; 用于储存现有项目石墨、沥青等原料、现有项目生产的所有产品，以及全厂除酸以外的辅料。; 不变; 用于储存现有项目石墨、沥青等原料、现有项目生产的所有产品，以及全厂除酸以外的辅料。. 酸储罐区; 占地面积500m3，设有6个盐酸储罐、9个氢氟酸储罐、6个硝酸储罐。; 调整现有酸储罐区储罐设置，设有4个200m3的盐酸储罐、3个20m3的氢氟酸储罐（2用1备），同时在现有酸储罐区旁新增一个占地面积约130m2的硝酸储罐区，设有3个20m3的硝酸储罐。; 现有酸储罐区占地面积500m3，设有4个200m3的盐酸储罐、3个20m3的氢氟酸储罐（2用1备）。在现有酸储罐区旁新增一个硝酸储罐区，设有3个20m3硝酸储罐。. 五金仓库; 用于存放五金配件，劳保用品。; 依托现有项目; 用于存放五金配件，劳保用品。. 公用 工程; 供水; 市政供水。用水量为471408m3/a。; 市政供水。预计新增用水量525624m3/a。; 市政供水。改扩建后全厂用水量为1000746 m3/a。. 供电; 市政供电，用电量约1829.38万千瓦时，不设备用发电机。; 市政供电，预计新增年用电量约1500万千瓦时，不设备用发电机。; 市政供电，用电量约3329.38万千瓦时，不设备用发电机。. 供气; 市政天然气管道供气，天然气用量为249.592万m3/a。其中240万m3/a用于燃气锅炉，95920m3/a用于烧结炉。; 市政天然气管道供气，新增天然气用量220万m3/a，均用于燃气锅炉。; 市政天然气管道供气，改扩建后全厂天然气用量为469.592万m3/a。其中460万m3/a用于燃气锅炉，95920m3/a用于烧结炉。. 排水; 纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水直接排入市政污水管网。生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网；纯化废水、喷淋废水、初期雨水进入自建污水处理站处理，尾水排入市政污水管网。所有外排废水均进入官渡污水处理厂深度处理，最后排入五里山港海域。; 纯化废水部分回用于纯化生产中，其余部分排入自建污水处理站处理。纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水部分回用于厂内道路清洗，其余部分直接排入市政污水管网。厂内道路清洗时产生的清洗废水进入自建污水处理站处理。其他不变。; 纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水部分回用于厂内道路清洗（产生的道路清洗废水排入自建污水处理站处理），其余部分直接排入市政污水管网。生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网；纯化废水部分回用于纯化生产中，其余部分与喷淋废水、初期雨水、道路清洗废水一并进入自建污水处理站处理，尾水排入市政污水管网。所有外排废水均进入官渡污水处理厂深度处理，最后排入五里山港海域。. 环保 工程; 废气治理设施; 现有项目有10台气流涡旋微粉机，每台气流涡旋微粉机密闭连接有一台布袋除尘器，粉碎工序产生的粉尘废气经布袋除尘器处理后，通过一根20m高的排气筒G1排放。目前粉碎工序设备及配套的环保设施尚未建设。; 取消粉碎工序设备及配套的环保设施。; 无. 每套烧成装置（烧结炉）各配套1个焚烧炉对烧成废气进行高温燃烧处理，助燃气体为天然气，经处理后的烧成废气合并到一根20米的排气筒DA001排放。; 新增一座水喷淋塔，用于现有项目烧成废气烟气进行降温。粉碎粉尘经气流粉碎机配套的布袋除尘器处理后，与处理后的烧成废气合并到排气筒DA001排放，该排气筒的高度调整为26米。; 每套烧成装置（烧结炉）各配套1个焚烧炉对烧成废气进行高温燃烧处理，助燃气体为天然气。经燃烧处理后的烧成废气通过水喷淋塔进行降温处理，最后由26米高的排气筒DA001排放。粉碎粉尘经气流粉碎机配套的布袋除尘器处理后，与处理后的烧成废气合并到排气筒DA001排放。. 纯化工序产生的废气通过一套风量为9000 m3/h的抽风系统收集，由3座串联的碱液喷淋塔处理后，通过25米高的排气筒DA002排放。; 本项目纯化工序产生的废气依托现有风量为9000m3/h的抽风系统收集。增加一座碱液喷淋塔与现有3座碱液喷淋塔串联，经处理后的纯化废气依托现有25米高的排气筒DA002排放。; 全厂纯化工序产生的废气依托现有风量为9000 m3/h的抽风系统收集，由4座串联的碱液喷淋塔处理处理后，通过现有25米高的排气筒DA002排放。. 采用低氮燃烧技术的燃天然气锅炉，废气通过一根27m高的排气筒DA003排放。; 不变; 采用低氮燃烧技术的燃天然气锅炉，废气通过一根27m高的排气筒DA003排放。. 无; 采用低氮燃烧技术的燃生物质锅炉，废气经“SNCR脱硝装置+布袋除尘器”处理后，通过一根27m高的排气筒DA004排放。; 采用低氮燃烧技术的燃生物质锅炉，废气经“SNCR脱硝装置+布袋除尘器”处理后，通过一根27m高的排气筒DA004排放。. 废水治理措施; 生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网；纯化废水、喷淋废水、初期雨水进入自建污水处理站进行处理，自建污水处理站尾水排入市政污水管网。纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水直接排入市政污水管网。; 本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网；纯化废水部分回用于纯化生产中，其余部分与喷淋废水、初期雨水一并依托现有项目自建污水处理站处理。纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水部分回用于厂区地面清洗，其余部分直接排入市政污水管网。; 全厂生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂处理；纯化废水部分回用于纯化生产中，其余部分与喷淋废水、初期雨水一并进入自建污水处理站处理，尾水排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂深度处理。纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水部分回用于厂区地面清洗，其余部分直接排入市政污水管网。. 噪声治理措施; 合理调整设备布局，主要生产设备安装隔震垫，采取隔声、距离衰减等治理措施。; 不变; 合理调整设备布局，主要生产设备安装隔震垫，采取隔声、距离衰减等治理措施。. 固废治理措施; 生活垃圾由环卫部门清运；一般工业固废中，石墨尾料作为原料回用于生产，废弃原料包装物交由供应商回收利用，污水处理站污泥交给有处理能力的单位处置。; 石墨尾料作为副产品出售，不作为固废处置；废布袋交由供应商回收利用；危险废物（废机油及其包装物、含油抹布及手套）交给有资质的单位处置，危险废物暂存间设立于自建污水处理站旁，面积为5m2。其它固废的处置措施和现有项目一致。; 生活垃圾由环卫部门清运；一般工业固废中，石墨尾料作为原料回用于生产，废弃原料包装物、废布袋交由供应商回收利用，污水处理站污泥交给有处理能力的单位处置。危险废物（废机油及其包装物、含油抹布及手套）交给有资质的单位处置，危险废物暂存间设立于自建污水处理站旁，面积为5m2。. 依托工程; 废水治理; 全厂外排的废水排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂进行深度处理，尾水排入五里山港海域。; 不变; 全厂外排的废水排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂进行深度处理，尾水排入五里山港海域。. 2、产品方案 聚鑫公司从事锂电池负极材料的生产，改扩建后全厂的产品种类包括球形石墨、锂电池负极材料回收料、高碳石墨。现有项目的产品方案为：年产锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨30000吨。本项目球形石墨产能在现有项目的基础上增加20000吨/年，同时新增锂电池负极材料回收料30000吨/年、高碳石墨产能10000吨/年。改扩建后全厂年产球形石墨50000吨，锂电池负极材料回收料30000吨/年、高碳石墨产能10000吨/年。 - 表2-4 改扩建前后产品方案表 序号; 总名称; 细分名称; 现有项目产能; 本次改扩建产能变化; 改扩建后全厂产能. 1; 锂离子负极材料; 球形石墨; 30000t/年; 20000t/年; 50000t/年. 2; 锂电池负极材料回收料; 0; 30000t/年; 30000t/年. 3; 高碳石墨; 0; 10000t/年; 10000t/年. 3、主要原辅材料及用量 改扩建后全厂所有原辅材料均外购取得，原料材料包括球形石墨，辅料包括盐酸、硝酸、氢氟酸、纯水等；项目自建污水处理站使用石灰、烧碱、复合碱作为处理药剂；项目锅炉以管道天然气为燃料。综上，改扩建后全厂项目使用的原辅材料及其用量见表2-5。 - 表2-5 改扩建前后全厂主要原辅材料消耗一览表 类别; 规格; 单位; 现有项目; 本项目; 改扩建后全厂; 包装方式及规格; 最大储存量. 原料; 天然鳞片石墨粉; t/a; 0; 12000; 12000; 1t袋装; 500t. 外购石墨粉碎料; t/a; 32000; 23000; 55000; 1t袋装; 2000t. 球形石墨; t/a; 0; 32000; 32000; 1t袋装; 1000t. 辅料; 沥青; t/a; 3750; 3500; 7250; 1t袋装; 300t. 纯水; 万t/a; 36; 40.8; 76.8; /; /. 盐酸31%; t/a; 12750; 51233; 63983; 200m3储罐; 924t. 硝酸65%; t/a; 4250; 5700; 9950; 20m3储罐; 85.2t. 氢氟酸55%; t/a; 6800; 4700; 11500; 20m3储罐; 46t. 熟石灰粉; t/a; 7650; 35000; 42650; 1t袋装; 400t. 液碱 （废气处理）; t/a; 0; 350; 350; 5t储罐; 10t. 复合碱; t/a; 350; 0; 350; 1t袋装; 50t. 烧碱 （污水处理）; t/a; 85; 0; 85; 25kg袋装; 10t. 烧碱 （废气处理）; t/a; 66; 0; 66; 25kg袋装. 增粘剂; t/a; 0; 40; 40; 25kg袋装; 5t. 生物质成型燃料; t/a; 0; 6480; 6480; 1t袋装; 216t. 尿素; t/a; 0; 2.2; 2.2; 25kg袋装; 0.2t. 天然气 （烧结炉）; m3/a; 95920; 0; 95920; /; /. 天然气 （锅炉）; 万m3/a; 240; 0; 240; /; /. 注：改扩建后全厂设有4个200m3的盐酸储罐、3个20m3的硝酸储罐、3个20m3的氢氟酸储罐（2用1备），盐酸、硝酸、氢氟酸的密度分别为1.155g/cm3、1.42g/cm3、1.15g/cm3，因此扩建后盐酸、硝酸、氢氟酸的最大储存量分别为924t、82.5t、46t。 主要原辅材料理化性质： （1）球形石墨：天然鳞片石墨经过粉碎及球形化工序处理后的半成品，主要成分为碳单质，同时含有少量的Na2O、K2O、SiO2、Al2O3、FeO、CaO、MgO等杂质。 （2）天然鳞片石墨粉：天然鳞片石墨经初步粉碎的半成品，主要用于高碳石墨的生产，主要成分与球形石墨基本一致。 （3）外购石墨粉碎料：外购其他厂家经粉碎后的石墨尾料，主要用于锂电池负极材料回收料的生产，主要成分与球形石墨、天然鳞片石墨粉基本一致。 （4）盐酸：化学式为HCl为无色或微黄色发烟液体，有刺激性酸味，与水混溶，溶于碱液，熔点为-114.8℃（纯），沸点为108.6℃（20%），项目使用的31%盐酸相对密度（水=1）为1.155。盐酸具有较强的腐蚀性和挥发性，与能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物产剧毒的体与碱发生中合反应，并放出大量的热。能腐蚀部分塑料、橡胶及涂料。 （5）硝酸：化学式为HNO3，为无色透明发烟液体，有刺激性酸味，与水混溶，熔点为-42℃，沸点为86℃，项目使用的68%盐酸相对密度（水=1）为1.42。硝酸具有强腐蚀性和挥发性，属于强氧化剂，能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物接触可引起燃烧并产生剧毒的棕色烟雾。 （6）氢氟酸：化学式为HF，为无色透明有刺激性气味液体，与水混溶，熔点为-83.1℃，沸点为120℃，项目使用的55%氢氟酸相对密度（水=1）为1.15。氢氟酸具有极强腐蚀性和较强的挥发性，能与普通金属发生反应，放出氢气，遇H发泡剂立即燃烧。 （7）熟石灰：主要成分为Ca(OH)2，为白色粉末状固体，密度为2.24g/cm3，加入水后分上下两层，上层水溶液称作澄清石灰水，下层悬浊液称作石灰乳或石灰浆。熟石灰是污水处理常用的药剂。 （8）烧碱、液碱：即氢氧化钠，化学式为NaOH。为无色透明粉末状固体，易溶于水，熔点为318.4℃，沸点为1390℃，相对密度（水=1）为2.13，具有强碱性、强吸湿性、强腐蚀性，是污水处理和酸雾废气处理常用的药剂。 （9）复合碱：主要成分为Ca(OH)2、活性白泥、硅藻土、活性碳、饱和碱溶液，细润的灰白色油泥状，呈强碱性。易溶于水，能溶于酸、甘油、糖或氯化铵的溶液中。溶于酸时释放大量的热。相对密度2.24，熔点522℃，其澄清水溶液是无色无嗅的碱性液体，pH值12.4。常用于污水处理药剂，能解决各类废水处理中使用烧碱成本较高、效果不理想和石灰用量大、泥渣多等问题。 （10）增粘剂：项目采用的增粘剂为淀粉增粘剂，用于增加负极材料颗粒间的粘性。 （11）尿素：化学式是CH4N2O或CO(NH2)2，是一种白色晶体，易溶于水。熔点为132.7℃，沸点为196.6℃，相对密度（水=1）为1.335。 （12）生物质成型燃料：以农林剩余物为主原料，经切片-粉碎-除杂-精粉 筛选-混合-软化-调质-挤压-烘干-冷却-质检-包装等工艺，最后制成成型的燃料， 热值高、燃烧充分。本项目使用的生物质成型燃料成分检测报告见附件16。 （13）天然气：天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m。 4、主要设备 改扩建前后全厂的生产设备见表2-6。 - 表2-6 改扩建前后全厂主要生产设备或设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有项目 (台); 扩建项目新增 (台); 扩建后全厂(台); 所在的位置. 1; 烧结炉; FT19-080-0190; 8; 0; 8; 烧成车间. 2; 振动筛; 2R2L; 17; 0; 17. 3; 包装机; JKC-1000C; 7; 1; 8. 4; 混合机; Y225M-A; 4; 1; 5. VC-1000; 6; 0; 6. 5; 除磁机; EMF-D250; 16; 0; 16. 6; 气流粉碎机; WFJ系列; 0; 5; 5. 7; 冷却塔; 康明圆形; 1; 1; 2. 8; 真空包装机; /; 0; 4; 4. 9; 吨袋型定量包装机; /; 0; 5; 5. 10; 变压器; S11-RL-2500/10; 5; 0; 5; 配电房. 11; 冷却塔; 康明圆形; 1; 1; 2; 厂区南部. 12; 全自动粉料电磁选机; /; 0; 4; 4; 纯化车间. 13; 下称重吨袋型定量包装机; /; 0; 2; 2. 14; 振动筛; RZ－1200－2S; 0; 2; 2. 15; 锥形螺带螺杆混合机; /; 0; 1; 1. 16; 反应釜; Φ3000×H3500; 40; 0; 40. 17; 离心机; PAUT1600BS; 12; 0; 12. 18; 闪蒸炉; /; 5; 0; 5. 19; 振动筛; 1.2M; 20; 0; 20. 20; 除磁机; 2万高斯; 16; 4; 20. 21; 混合机; LDSH-20m³; 6; 0; 6. 22; 空压机; /; 2; 0; 2. 23; 自动包装机; /; 10; 0; 10. 24; 纯水制备系统; 150t/h; 1; 0; 1. 25; 12m³料仓; /; 0; 3; 3. 26; 1m³料仓; /; 0; 20; 20. 27; 200L料仓; /; 0; 18; 18. 28; 纯化废水回用罐; 容积：10m3; 0; 22; 22. 29; 备用储罐; 容积：10m3; 0; 18; 18. 30; 自动化控制系统; /; 0; 1; 1. 31; 高碳石墨反应釜; 规格：Φ3000×H2000 容积：10 m3; 0; 10; 10. 32; 压滤机; XAZGF400/1500/UK; 6; 2; 8; 纯化车间5台. 污水处理站3台. 33; 纯化废水回收罐; 容积：20m3; 0; 13; 13; 污水处理站. 34; 碱液储罐; 单个储罐最大储存量：5t; 0; 2; 2. 35; 污水提升泵; /; 2; 0; 2. 36; 污泥泵; /; 3; 0; 3. 37; 空气泵; /; 2; 0; 2. 38; 碱液喷淋塔 （串联）; φ2200×H12500; 3; 0; 3; 纯化车间西北侧. 39; 回收酸罐; 15m3; 20; 0; 20. 40; 盐酸储罐*; 200m3; 6; -3; 3; 纯化车间西北侧盐酸、氢氟酸储罐区. 41; 硝酸储罐*; 20m3; 6; -3; 3. 42; 氢氟酸储罐*; 20m3; 9; -6; 3（2用1备）; 纯化车间西北侧硝酸储罐区. 43; 燃天然气锅炉; 4t/h; 1; 0; 1; 燃气锅炉房. 44; 燃生物质成型燃料锅炉; 4t/h; 0; 1; 1; 生物质锅炉房. 注：本次改扩建调整酸储罐的设置，改扩建后现有酸储罐区仅储存盐酸和氢氟酸，盐酸储罐设置由6个100m3调整为4个200m3，氢氟酸储罐设置由9个20m3调整为3个20m3（2用1备）；硝酸储罐置于新设立的硝酸储罐区内，硝酸储罐设置由6个20m3调整为3个20m3。. 主要设备产能匹配性分析： 项目生产过程为多设备连续生产，每个工序均为不间断连续运行，因此项目各工序均为7200小时/年的生产时间，经分析，改扩建后全厂生产设备配置与设计产能相匹配。本项目产能匹配性分析见表2-7。 表2-7 改扩建后全厂产能匹配性分析表 工序; 单台设备设计生产能力(t/h); 数量 (台); 单位时间设计生产能力(t/h); 生产时间/h; 设计总生产能力(t/a); 计划产能/t; 产能是否匹配. 纯化 (反应釜); 0.3; 40; 12; 7200; 86400; 80000; 匹配. 纯化 (高碳石墨反应釜); 0.15; 10; 1.5; 7200; 10800; 10000; 匹配. 纯化 (离心机); 1.5; 12; 16; 7200; 115200; 90000; 匹配. 烘干 (闪蒸炉); 3; 5; 15; 7200; 108000; 90000; 匹配. 纯化车间过筛 (振动筛); 0.6; 20; 14; 7200; 100800; 90000; 匹配. 1; 2. 纯化车间除磁 (除磁机); 1; 16; 16; 7200; 115200; 90000; 匹配. 烧成车间过筛 (振动筛); 0.8; 17; 13.6; 7200; 97920; 90000; 匹配. 烧成车间除磁 (除磁机); 1; 16; 16; 7200; 115200; 90000; 匹配. 此外，改扩建后全厂天然气锅炉天然气用量为460万m3/a，工程经验表明，1t/h的天然气锅炉天然气用量在80m3/h左右，计算得本项目天然气的实际运行功率约为7.986t/h，基本达到全厂天然气锅炉设计运行总功率8t/h，满足本项目生产需要。 6、劳动定员及工作制度 现有项目共有员工283人，全部在厂内食宿；本项目新增员工30人，新增员工全部在厂内食宿。本项目实行24小时轮班制度，年工作300天，工作制度和现有项目一致。 7、给排水情况 生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网；纯化废水部分回用于纯化生产中，其余部分与喷淋废水、初期雨水一并进入自建污水处理站处理后排入市政管网。自建污水处理站尾水纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水属于清净下水，部分回用于厂区地面清洗，剩余部分直接排入市政污水管网。全厂所有外排废水进入官渡工业园污水处理厂深度处理，最后排入五里山港海域。 （1）纯化用水及废水 改扩建后全厂纯化用水由纯水以及回用的纯化废水构成，根据建设单位提供的资料，每纯化得到1吨产品所需纯水量为10m3，改扩建后全厂产品产量为90000吨/年，则纯化工序所需纯水用量为3000m3/d，900000m3/a。此外，部分纯化废水回用于纯化生产中，根据建设单位资料，纯化工序回用废水量=纯化车间纯化废水回收罐总容积×工作天数×2批次/天，项目纯化车间设有22个容积10m3的纯化废水回用罐，则纯化废水回用量为220×300×2=132000m3/a（440m3/d）。。 纯化过程中加入的酸溶液以及石墨内溶解的杂质溶入纯水内，成为纯化废水，根据物料平衡可知，改扩建后全厂产生纯化废水量为1103300.624m3/a。纯化废水中有132000m3/a回用于纯化工序生产，剩余971300.624m3/a进入自建污水处理站处理。 （2）生活污水 现有项目共有员工283人，全部在厂内食宿；本项目新增员工30人，改扩建后全厂合计员工人数313人，全部在厂内食宿。根据《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），食宿员工生活用水量按小城镇居民用水系数140L/人·d计算，则改扩建后全厂生活用水量为43.82m3/d，13146m3/a，生活污水产生量为39.44m3/d，11831.4m3/a。 （3）喷淋废水 全厂产生的纯化废气经碱液喷淋塔处理，烧成废气烟气经水喷淋塔降温处理，处理过程将产生喷淋废水。全厂设有4个碱液喷淋塔和1个水喷淋塔，根据建设单位提供的资料，碱液喷淋塔的设计处理风量为9000m3/h，水喷淋塔的设计处理风量为4000m3/h，液气比为2L/m3，则每座碱液喷淋塔循环流量为18m3/h，水喷淋塔循环流量为8m3/h。碱液喷淋塔喷淋塔吸收的纯化废气温度较低，喷淋水损耗量较小，损耗量约占循环水量的1%；水喷淋塔因需吸大量高温的烧成废气烟气，因此约有10%的循环水量因蒸发而损耗。碱液喷淋塔、水喷淋塔的年运行时间均为7200h，由此计算可得喷淋水的损耗量为4×18m3/h×7200h×1%+8m3/h×7200h×10%=10944m3/a，上述损耗的喷淋水以新鲜水补充，则改扩建后全厂水喷淋塔需补充新鲜水36.48m3/d、10944m3/a。碱液喷淋塔由于吸收大量酸雾废气，为确保废气处理效果，须每3天进行一次彻底换水，每个碱液喷淋塔的装水量为3m3，则碱液喷淋塔排水量为12m3/次，1200m3/a；水喷淋塔仅对烧成废气烟气进行降温，喷淋水中污染物含量较少，仅需每个月进行一次彻底换水，水淋塔的装水量为1m3，则水喷淋塔排水量为1m3/次，12m3/a，故改扩建后全厂喷淋塔换水的用水量和喷淋废水排放量均为1212m3/a（平均4.04m3/d）。综上，改扩建后全厂喷淋塔用水量为12156m3/a（平均40.52m3/d），喷淋废水排放量为1212m3/a（平均4.04m3/d）。喷淋废水排入自建污水处理站进行处理。 （4）冷却塔排水 现有项目设有1台冷却塔，本项目新增1座冷却塔，其运行参数与现有冷却塔一致。该冷却塔循环水量为3m3/h，挥发损耗补充水按冷却塔流量的2%计算，运行时间为24h/d、300d/a，则挥发损耗补充水量为2.88m3/d、864m3/a。冷却塔每5天需排水1次，每次排水总量约为3m3，折合每天排水量为0.6m3/d，每年排水量为90m3/a，冷却塔定期排放排水与该环节的补充水量相同，因此，冷却塔定期排水导致的补充水量为0.6m3/d、180m3/a。综上，冷却塔用水总量为3.48m3/d、1044m3/a。由于其水质未受污染，故作为清净水排放至园区污水管网。 （5）锅炉排水 项目锅炉用水采用纯水，可避免锅炉产生结垢，故无需添加阻垢剂。本项目设有2台4t/h的天然气锅炉，合计总功率8t/h，改扩建后厂内锅炉接近满负荷运行，锅炉蒸汽利用后冷凝水回收，并补充一定量的纯水以补充锅炉排水及蒸发损耗的水量。根据建设单位提供的锅炉设计参数，锅炉补水量占蒸发水量（运行功率）的15-30%，本评价取20%，则全厂锅炉补水量为38.4m3/d，11520 m3/a；锅炉排污量（排水量）占蒸发水量（运行功率）的1~3%，本评价取2%，则本项目锅炉排水量为3.84m3/d，1152m3/a。由于锅炉排水水质未受污染，且项目锅炉不添加阻垢剂、杀菌剂等药剂，故锅炉排水作为清净下水排放至园区污水管网。 （6）纯水制备 项目纯化用水和锅炉用水须使用纯水。根据建设单位提供的资料，纯水制备系统工艺为“自来水+加氯+过滤+去氯+软化+RO”，纯水出水率约为80%，纯水制备过程中有一定量的浓水产生。由上文可知，改扩建后全厂纯化用纯水量为3000m3/d，900000m3/a，锅炉用纯水量为38.4m3/d，11520m3/a，则改扩建后全厂纯水用量为3038.4m3/d，911520m3/a，纯水制备所需自来水量为3798m3/d，1139400m3/a，浓水产生量为759.6m3/d，227880m3/a。纯水制备产生的浓水仅含有无机盐，属于清净下水，可直排至市政污水管网。 （7）初期雨水 现有项目厂区初期雨水收集至雨水收集池后即时通过水泵抽至自建污水处理站处理。初期雨水与所在区域年均降雨量和集雨面积有关，根据原项目环评核算，初期雨水产生量为6547.062m3/a。改扩建后全厂初期雨水收集范围仍在现有厂区内，扩建厂区不涉及污染物排放，无需对初期雨水进行收集，因此改扩建后全厂集雨面积不变，故改扩建后全厂初期雨水产生量仍为6547.062m3/a。 （8）地面清洗用水 本项目拟将部分清净下水（锅炉排水、冷却塔排水、纯水制备产生的浓水）回用于厂区地面清洗。清洗区域为现有厂区除建筑物、污水处理站、酸储罐区以外的区域，根据《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），浇洒道路和场地用水定额通用值为2.0L/(m2·d)，项目厂区地面清洗面积约30000m2，则地面清洗用水量为60m3/d，18000m3/a。地面清洗水约有20%自然蒸发损耗，其余80%（48m3/d，14400m3/a）为道路清洗废水，道路清洗废水通过雨水管网流入雨水收集池内收集，然后抽至污水处理站处理。 综上，改扩建前后全厂用水量、排水量以及排入自建污水处理站处理的废水量变化情况分析见表2-8，现有项目水平衡图见图2-1和图2-2，改扩建后全厂水平衡图见图2-5和图2-6。 - 表2-8 改扩建前后给排水量分析表（单位：m3） 指标; 现有项目; 本次改扩建项目; 改扩建后全厂. 日用水量; 1583.96; 2301.86; 3885.82. 日排水量; 1632.35; 2422.66; 4055.01. 日废水量; 1324.59; 2026.38; 3350.97. 年用水量; 475188; 690558; 1165746. 年排水量; 489706.635; 726796.451; 1216503.086. 年废水量; 397378.875; 607912.211; 1005291.086. 注：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1规定，废水量不统计间接冷却水、循环水和其他含污染物极少的清净下水的排放量。该表中的排水量指排入市政污水管网的水量，废水量指进入自建污水处理站及化粪池处理的废水量。 图2-1 现有项目日水平衡图（单位t/d） 图2-2 现有项目年水平衡图（单位t/a） 图2-3 本次改扩建项目日水平衡图（单位t/d） 图2-4 本次改扩建项目年水平衡图（单位t/a） 图2-5 改扩建后全厂日水平衡图（单位t/d） 图2-6 改扩建后全厂年水平衡图（单位t/a） 7、能耗情况 本项目用水均为市政供水，项目用电均由市政电网供给，天然气由市政天然气管网供给，不设备用柴油发电机和天然气储存设施。 8、四至情况 改扩建后全厂四至情况为：东面为粤佳路，南面隔官渡工业园污水处理厂进厂道路为湛江市永康化工原料有限公司和空地，西面为官渡工业园污水处理厂，北面为空地和湛江强雄建材有限公司 项目四至图卫星详见附图2，现场照片详见附图3。 9、平面布局情况 改扩建后现有厂区平面布置基本不变，仅变更部分厂房用途（将厂区西南部的两栋粉碎车间变更为仓库、维修车间），同时调整现有酸储罐区储罐配置，改扩建后该储罐区仅储存盐酸和氢氟酸，并在现有酸储罐区西侧新设一处硝酸储罐区。改扩建后现有厂区入口在东厂界，纯化车间在厂区西部，污水处理站、废水回收罐区、盐酸及氢氟酸储罐区在纯化车间西北侧，并在现有盐酸及氢氟酸储罐区西侧新设一处硝酸储罐区；仓库、维修车间在厂区西南部，维修车间东侧为检测中心；烧成车间位于厂区中部，纯化车间东侧；宿舍楼位于厂区东南角；原料/成品仓库位于厂区东部，烧成车间东侧；办公楼、配电房、锅炉房位于厂区北部。 扩建厂区位于现有厂区北侧，并与现有厂区通过小桥相连，同时在该厂区东厂界设出入口。扩建厂区西部为研发中心，东北部为原料仓库，东南部为产品仓库。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程图 图2-5 本项目工艺流程图 工艺流程说明及产污环节分析 改扩建后全厂球形石墨、锂电池负极材料回收料、高碳石墨的生产工艺流程相同，仅使用的原料不同（球形石墨生产以球形石墨为原料，锂电池负极材料回收料生产以石墨粉碎料为原料，高碳石墨生产以天然鳞片石墨粉为原料）。本项目生产原料（球形石墨、石墨粉碎料、天然鳞片石墨粉）均通过外购取得，工艺整体上分为粉碎、纯化、烘干、混合、过筛、除磁、包覆、烧成包装出料等环节。全厂所有原料在项目纯化车间内进行纯化、烘干、混合、筛分、除磁工序后，烧成工序除20000吨/年球形石墨依托现有项目烧成车间进行外，其余均委外烧成，委外烧成后回到项目烧成车间进行过筛、除磁，最后包装出料。具体工艺过程分析说明如下： 粉碎：项目外购的天然鳞片石墨粉在进行纯化前需先进行粉碎加工，以符合纯化生产的工艺要求，粉碎加工过程会产生粉尘和设备噪声。球形石墨、外购石墨粉碎料在进厂前已进行粉碎加工，无需再次进行粉碎。 此外，包覆工序所使用的沥青也需先进行粉碎加工后方可用于包覆，粉碎加工过程会产生粉尘和设备噪声。 纯化：纯化工序的基本原理为任何氧化物都可以被氢氟酸溶解，这一性质使氢氟酸成为处理难溶矿物的特效试剂。目前，国内外开发的纯化方法有气态氟化氢法、液态氢氟酸法以及氟化铵盐法，其中，液态氢氟酸法应用最为广泛，它利用石墨中的杂质和氢氟酸反应生成溶于水的氟化物及挥发物而达到提纯的目的。纯化工序涉及的主要化学反应如下： Na2O+2HF=2NaF+H2O K2O+2HF=2KF+H2O A12O3+6HF=2AlF3 +3H2O SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O 但氢氟酸与CaO、MgO、Fe2O3等反应会得到沉淀，其反应如下： CaO+2HF=CaF2↓+H2O MgO+2HF=MgF2↓+H2O Fe2O3+6HF=2FeF3↓+3H2O 为解决上述沉淀问题，在氢氟酸中加入少量的氟硅酸、盐酸、硝酸等，可以除去Ca、Mg、Fe等杂质元素的干扰。当有硝酸存在时，其反应如下： CaF2+HNO3=CaNO3+2HF MgF2+HNO3=MgNO3+2HF FeF3+3HNO3=Fe(NO3)3+3HF 纯化工序的过程为：球形石墨、外购石墨粉碎料，以及粉碎后天然鳞片石墨粉投料至反应釜中进行纯化，投料过程中产生少量粉尘。完成石墨物料投料后，依次将氢氟酸、盐酸、硝酸、纯水、纯化废水（废酸水）加入反应釜中，上述酸、纯水、废酸水均通过密闭管道进行全自动投料。然后通过锅炉供热将反应釜加热至80~90℃，在该温度下进行纯化以溶解石墨中的杂质元素，使之变成水溶性杂质，随后在离心机内加纯水洗涤，最后通过离心机、压滤机固液分离。根据建设单位提供的资料，纯化工序除去石墨中含有的杂质占进入纯化工序石墨总量的3%。经纯化反应后的石墨物料送入离心脱水机内加入大量纯水进行洗涤并将物料进行脱水，每批次处理时间为60分钟。根据建设单位生产经验，项目使用的纯水中有10%加入到反应釜中用于纯化，剩余90%加入到离心机内用于洗涤。 纯化工序投料过程会产生少量无组织粉尘；纯化过程使用的盐酸、氢氟酸、硝酸由于挥发，会产生一定量的酸雾废气，主要污染物为氟化物、氯化氢、氮氧化物、颗粒物。纯化工序产生的酸雾废气由收集纯化车间内与反应釜密闭连接的抽风系统收集，纯化工序使用的各种酸和纯水通过密闭管道由储罐输送至反应釜内，纯化过程在反应釜内密闭进行，由大气环境影响分析章节中的废气有效收集可行性分析部分可知，纯化工序各种酸雾废气的收集率为100%。酸雾废气经抽风系统收集后由4座串联的碱液喷淋塔处理，该碱液喷淋塔采用氢氧化钠（NaOH）作为碱液喷淋药剂，其处理原理反应式为： NaOH+HCl=NaCl+H2O 2NaOH+NO+NO2=2NaNO2+H2O 2NaOH+2NO2=NaNO2+NaNO3+H2O NaOH+HF=NaF+H2O 纯化工序同时产生一定量的纯化废水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、氟化物、总氮（硝态氮）。部分纯化废水回用于纯化工序生产中，剩余部分进入自建污水处理站处理。纯化废水的回用过程为：回用的纯化废水先打入污水处理站的纯化废水回收罐内暂存，再通过密闭管道输送至纯化车间的纯化废水回用罐，最后通过密闭管道按需加入反应釜内。 此外，纯化废气处理采用的碱液喷淋塔会产生喷淋废水，喷淋废水进入污水处理站处理。 烘干：将离心分离后的石墨物料，通过闪蒸炉进行烘干，除去里面的水分。闪蒸炉的工作原理是：热空气切线进入闪蒸炉底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。物料由进料口进入闪蒸炉内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。干燥后的物料从闪蒸炉底部的出料口出料进入后续工序，水蒸汽由闪蒸炉的配套的蒸汽回收系统收集，该蒸汽回收系统与闪蒸炉的水蒸汽排放口密闭连接，不设废气排放口。水蒸气排放口处设有碳滤芯，以防石墨物料随水蒸气进入蒸汽回收系统中。此外，由于纯化工序中已对反应釜中纯化后的石墨原料进行洗涤，基本已洗去石墨原料表面上的酸，故烘干工序产生的水蒸气中不含酸雾。综上，本项目烘干工序无废气排放，无颗粒物及酸雾排放。 混合：将不同批次烘干好的石墨原料进行混合均匀后出料，混合时加入淀粉粘合剂，出料时会产生无组织粉尘。 过筛（纯化车间）：通过振动筛以筛选符合产品粒径要求的石墨物料，不符合产品粒径要求的物料则被截留，从而产生尾料，尾料作为副产品出售。投料时会产生无组织粉尘，同时设备运行会产生设备噪声。 除磁（纯化车间）：完成过筛的石墨通过管道输送至除磁机，以除去石墨物料中混入的极少量铁屑等杂质，此过程会产生设备噪声，出料时会产生无组织粉尘。完成除磁的石墨出料时会产生无组织粉尘，同时设备运行会产生设备噪声。 包覆：球形化后的石墨与沥青颗粒共同进入混合机，由混合机进行固相包覆，即将球形石墨均匀裹在沥青颗粒上，包覆过程完全在常温及密闭状态下进行，仅在投料和出料包装环节会产生少量无组织粉尘，以及产生设备噪声。 烧成：完成包覆后的石墨部分进入现有项目烧结炉内进行烧成，其余部分委外进行烧成。 此外，本项目在废气排放口处增设一座水喷淋塔，以对纯化废气烟气进行降温。喷淋塔定期换水时会产生喷淋废水，喷淋废水进入污水处理站处理。 过筛（烧成车间）：完成烧成的石墨返回至烧成车间的筛包间内进行二次过筛，以确保筛选符合产品粒径要求的石墨物料，不符合产品粒径要求的物料则被截留，从而产生尾料，尾料作为副产品出售。投料时会产生无组织粉尘，同时设备运行会产生设备噪声。 除磁（烧成车间）：完成二次过筛的石墨通过管道输送至除磁机，以确保完全除去石墨物料中混入的极少量铁屑等杂质，此过程会产生设备噪声。 包装出货：石墨物料完成除磁后即形成产品，经包装后入库至产品仓库内待售，产品出料过程会产生无组织粉尘。 综上，本项目的产污环节见表2-8。 表2-8 本项目产污环节表 编号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称. 1; 废气; 纯化工序; 颗粒物、氯化氢、氟化物、NOx. 投料、出料; 无组织粉尘（颗粒物）. 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx. 2; 废水; 员工生活、办公; 生活污水. 纯化工序; 纯化废水. 喷淋塔换水; 喷淋废水. 纯水制备; 浓水. 冷却塔换水; 冷却塔排水. 3; 噪声; 生产设备; 设备噪声. 4; 固体废物; 员工生活、办公; 生活垃圾. 生产过程; 废弃原料包装袋. 石墨尾料. 废气处理; 布袋. 废水处理; 污泥. 物料平衡分析： 全厂物料平衡分析见表2-11和图2-6，其中： （1）根据建设单位提供的数据，本项目采用的球形石墨、天然鳞片石墨粉原料、外购石墨粉碎料的平均杂质含量为3%，则纯化过程去除杂质的量占进入纯化工序的石墨物料量的3%，去除的杂质溶解进入酸溶液； （2）根据建设单位生产经验，烘干工序石墨脱水率通常在10~20%，本评价取15% （3）尾料在过筛和除磁工序产生，根据建设单位生产经验，上述工序尾料量占原料用量的10~15%，经核算，改扩建后全厂尾料产生量占原料（球形石墨、外购石墨粉碎料、天然鳞片石墨粉、沥青）用量的13.45%，尾料的产生量在合理范围内。 （4）无组织粉尘量涉及多工艺，其物料量在详见表4-1的核算，该部分物料量按整个工艺过程进行分析； （5）不考虑物料生产处理前含水量； （6）不考虑酸废气逸散带走的水分量。 （7）不计包覆及委外烧成中的物料损耗。 表2-9 全厂物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 球形石墨; 55000; 球形石墨产品; 50000. 外购石墨粉碎料; 32000; 锂电池负极材料回收料产品; 30000. 天然鳞片石墨粉; 12000; 高碳石墨产品; 10000. 纯水; 900000; 尾料; 13319.754. 回用的纯化废水; 132000; 纯化废水; 1103300.624. 各种酸; 85344; 酸雾废气; 66.906. 增粘剂; 40; 水蒸气; 16946.47. 沥青; 7250; 无组织粉尘; 0.246. 合计; 1223634; 合计; 1223634. 图2-5 本项目物料平衡分析图（单位t/a） |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题 1、现有项目环保手续履行情况 聚鑫二厂迄今已取得的环评批复共2项（见附件4），竣工环境保护验收意见4项（验收意见见附件5-1~5-3）。锂离子电池负极材料生产项目的环境影响文件以湛环建[2016]29号审批通过，该项目分三期建设和验收，一期工程于2017年4月通过项目竣工环境保护验收（湛环审[2017]052号），二期工程于2021年11月通过自主竣工环境保护验收，三期工程于2022年11月通过自主竣工环境保护验收。锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目的环境影响文件以湛环坡建[2023]3号审批通过，于2024年10月通过自主竣工环境保护验收。聚鑫二厂已取得排污许可证（见附件6）。 表2-10 聚鑫公司已取得的环保手续文件 环评批复; 验收意见; 排污许可证. 湛环建[2016]29号; 一期：湛环审[2017]052号; 91440800786477053Y002U. 二期：《湛江市聚鑫新能源有限公司锂离子动力电池材料生产项目第二期生产负极材料10000吨/年竣工环境保护验收意见》. 三期：《湛江市聚鑫新能源有限公司锂离子动力电池材料生产项目第三期生产负极材料8000吨/年竣工环境保护验收意见》. 湛环坡建[2023]3号; 《锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目竣工环境保护验收意见》. 根据现有项目环评对锂离子电池负极材料生产项目环评批复（湛环建[2016]29号）落实情况的分析，该环评批复的各项要求现有项目均已落实，此处不再赘述。本评价主要分析锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目环评批复（湛环坡建[2023]3号）要求以及项目实际落实情况，详见下表： 表2-11 现有项目环评批复落实情况 原环评批复文件要求; 落实情况说明; 变化情况. 锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目是在现有厂址（湛江市坡头区科技产业园官渡园区粤佳路2号）新建厂房进行改扩建。现有项目于2016年3月取得原湛江市环境保护局《关于湛江市聚鑫新能源有限公司锂离子动力电池材料生产项目环境影响报告书的批复》（湛环建（2016]29号），目前已建成20000吨/年锂离子电池负极材料生产项目（不含粉碎、纯化、煅烧工序）并分期完成了竣工环保验收。根据报告表申报内容，原批复项目中的锂离子电池负极材料生产项目18000吨/年粉碎生产线正在建设；尚未开工建设的2000吨/年负极包覆材料生产项目、12000吨/年新型材料生产项目和锂离子电池负极材料生产项目中的18000吨/年纯化工序、煅烧工序，不再启动建设。本次改扩建项目是在已建成和在建项目的基础上，新增建设一条年产30000吨/年锂离子动力与储能电池负极材料用球形石墨纯化生产线，并设置2台4t/h天然气锅炉，配套建设酸储罐区、污水处理站等设施。项目改扩建完成后，产品方案为年产纯化锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨30000吨，其中20000吨/年的产量进入现有项目包覆、烧成、筛分、除磁、包装工序以完成后续生产流程；另外10000吨/年的产量在纯化车间内完成筛分、除磁、包装等工序后作为产品销售。扩建项目总投资3500万元，其中环保投资350万元。; 锂离子电池负极材料生产项目目前已建成20000吨/年（不含粉碎、纯化、煅烧工序且后期不再启动建设），尚未开工建设的2000吨/年负极包覆材料生产项目、12000吨/年新型材料生产项目和锂离子电池负极材料生产项目中的18000吨/年纯化工序、煅烧工序，不再启动建设。 锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨自动化改扩建项目在聚鑫二厂现有厂址（湛江市坡头区官渡工业园粤佳路2号），新建厂房进行改扩建。该项目实际产品方案为年产纯化锂离子动力与储能电池天然负极材料用球形石墨30000吨，其中20000吨/年的产量进入现有项目包覆、烧成、筛分、除磁、包装工序以完成后续生产流程；另外10000吨/年的产量在纯化车间内完成筛分、除磁、包装等工序后作为产品销售。; 与批复一致。. 1、纯化工序产生的酸雾（氣化氢、氣化物、氮氧化物）、酸储罐呼吸废气一并通过3座串联的碱液喷淋塔处理达标后，由15m高排气筒（G2）排放。有组织排放的氮氧化物、氟化物、氢化氢，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；由于项目纯化废气排气筒（G2）高度未能高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，纯化废气中氣化氢、氮氧化物、氟化物最高允许排放速率须按照广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)对应排放速率限值的50%执行。 2、天然气锅炉须采用低氮燃烧技术，锅炉废气通过27m高的排气筒（G3）达标排放，其中氮氧化物执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，其他大气污染物执行表2燃气锅炉排放限值。 3、项目纯化、烘干、筛分、除磁设备均为密闭设备，投料环节采用真空吸料，真空吸料系统尾气夹带的少量粉尘经配套布袋除尘器处理后在厂房内无组织排放；物料包装环节应对包装袋出料口进行捆套密封包装，减少物料无组织逸散。厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 4、加强自建污水处理站运行管理，及时清理污泥、杂质等易产生恶臭的物质。项目厂界无组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建厂界二级标准。; 1、纯化工序产生的酸雾（氣化氢、氣化物、氮氧化物）、酸储罐呼吸废气一并通过3座串联的碱液喷淋塔处理达标后，由25m高排气筒DA002排放。氮氧化物、氟化物、氢化氢有组织排放浓度和排放速率能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 2、天然气锅炉采用了低氮燃烧技术，锅炉废气通过27m高的排气筒DA003达标排放，氮氧化物排放浓度能满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，其他大气污染物排放浓度能满足该标准中表2燃气锅炉排放限值。 3、项目纯化、烘干、筛分、除磁设备均为密闭设备，投料环节采用真空吸料，真空吸料系统尾气夹带的少量粉尘经配套布袋除尘器处理后在厂房内无组织排放；物料包装环节应对包装袋出料口进行捆套密封包装，减少物料无组织逸散。厂界颗粒物无组织排放能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 4、现有项目加强了自建污水处理站运行管理，及时清理污泥、杂质等易产生恶臭的物质。厂界无组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建厂界二级标准。; DA002排气筒高度较批复增加，其余与批复一致。. 严格落实运营期水污染防治措施。项目扩建后，全厂产生的综合废水（包括纯化废水、喷淋废水、初期雨水）和经过三级化粪池预处理的生活污水一并进入自建污水处理站处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及官渡园区污水处理厂处理工艺要求（其中总氮排放浓度符合建设单位与官渡园区污水处理厂运营单位签订的污水处理协议要求）后，通过园区污水管网排入官渡园区污水处理厂处理。纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水等清净下水经园区污水管网排入官渡园区污水处理厂处理; 现有项目产生的综合废水（包括纯化废水、喷淋废水、初期雨水）和经过三级化粪池预处理的生活污水一并进入自建污水处理站处理，最后通过园区污水管网排入官渡园区污水处理厂处理。各项水污染物排放浓度能达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及官渡园区污水处理厂处理工艺要求（其中总氮排放浓度符合与官渡园区污水处理厂运营单位签订的污水处理协议要求）。纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水等清净下水经园区污水管网排入官渡园区污水处理厂处理。; 与批复一致。. 加强运营期噪声污染防治工作。选用低噪声设备，合理布局噪声源，加强设备维护管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准。; 聚鑫二厂厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准。; 与批复一致。. 规范管理和妥善处理处置固体废物。根据报告表的申报内容，项目无危险废物产生。污水处理站污泥收集后交给有处理能力的单位处理，废弃原料包装物交给供应商回收利用，生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。; 现有项目无危险废物产生。污水处理站污泥收集后交给有处理能力的单位处理，废弃原料包装物交给供应商回收利用，生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。; 与批复一致。. 严格落实环境风险防范和应急措施，按要求设置应急事故池、雨水总排放口截止阀等。编制完善突发环境事件应急预案并备案，严格环境风险管理机制，加强应急演练，与区域事故应急系统联动，防范环境风险，确保环境安全。; 现有项目以自建污水处理站的调节池作为事故应急池，并在雨水总排放口设置了截止阀，聚鑫二厂已编制完善突发环境事件应急预案并完成备案（备案表见附件7）; 与批复一致。. 根据报告表的测算，项目建成后全厂主要污染物排放总量控制指标为二氧化硫0.682吨/年、氮氧化物3.519吨/年、颗粒物2.572吨/年。经湛江市生态环境技术中心审核，氢氧化物超出原环评批复的总量控制指标1.119吨/年，按照湛江市生态环境局意见在湛江市机动车减排分配给湛江市生态环境局坡头分局的氮氧化物总量指标中解决。; 现有项目污染物实际排放量为：二氧化硫0.317吨/年、氮氧化物3.024吨/年、颗粒物0.905吨/年，未超出总量控制指标。; 与批复一致。. 2、现有项目工艺流程及产污环节 球形石墨 ：产污环节 纯化 烘干 混合 过筛 除磁 包装出料 生产废水、噪声、纯化废气、浓水 噪声、尾料 噪声、尾料 粉尘 噪声、尾料、粉尘 包装出料 除磁 过筛 噪声、粉尘 烧成 球形石墨产品 粉尘、噪声、烧成废气 包覆 沥青 粉尘、噪声 水蒸气、噪声 氢氟酸、盐酸、硝酸、纯水 （1）现有项目工艺流程图 图2-5 现有项目工艺流程图 （2）现有项目工艺流程说明及产污环节分析 现有项目生产原料为球形石墨，是天然鳞片石墨经粉碎球形化后的半成品，现有项目工艺整体上与本项目一致。 纯化：将石墨原料投料至反应釜内，投料过程会产生粉尘。然后通过密闭管道加入盐酸、硝酸、氢氟酸和纯水至反应釜内进行纯化，以去除石墨原料中的杂质。纯化过程使用的盐酸、氢氟酸、硝酸由于挥发，会产生纯化废气，主要污染物为氟化物、氯化氢、氮氧化物、颗粒物（酸雾颗粒）。纯化废气由与反应釜密闭连接的抽风系统收集，酸雾废气经抽风系统收集后由3座串联的碱液喷淋塔处理，该碱液喷淋塔采用液碱（氢氧化钠溶液）作为碱液喷淋药剂。纯化工序同时产生一定量的纯化废水，碱液喷淋塔换水时会产生喷淋废水，上述废水主要污染物为氟化物、总氮（硝态氮），进入厂区现有自建污水处理站进行处理。此外反应釜运行会产生设备噪声。 烘干：将离心分离后的石墨物料，通过闪蒸炉进行烘干，除去里面的水分。烘干工序无废气排放，无颗粒物及酸雾排放，仅产生设备噪声。 包覆：球形化后的石墨与沥青颗粒共同进入混合机，由混合机进行固相包覆，即将球形石墨均匀裹在沥青颗粒上，包覆过程完全在常温及密闭状态下进行，仅在投料和出料包装环节会产生少量无组织粉尘，以及产生设备噪声。 烧成：包覆好的石墨进入烧成工序，投料和出料包装环节会产生少量无组织粉尘。烧成过程在烧结炉内进行，烧结炉长度约20m。具体工艺为将焦粉压实成为长条状，在窑两端接入电极，将石墨整体作为电阻，接通电源，即可开始烧成过程。温度升高至1200℃，整个烧成时间约16h，烧成是通过高温把碳分子结构间隙调整，使产品性能稳定和提高。 石墨沥青的烧成过程是非常复杂的，它是由一系列平行和连续的反应所组成，主要发生的是热分解和热缩聚反应. 随着温度的升高，原料先脱除水分和一些轻组分，然后原料分子的侧链逐渐断裂，发生剧烈的热分解反应, 生成各种结构的自由基，随着自由基浓度的增加，很快发生热缩聚反应，生成半焦。在石墨沥青发生热分解和缩聚过程中，会有大量的挥发分排除，当形成比较稳定的半焦后，主要发生脱氢反应，挥发物迅速降低。石墨沥青的烧成过程分为四个阶段：第I阶段为室温到200℃之间，脱出水分，发生微小失重；第II和第III阶段为200℃到570℃，DTG曲线出现两个明显的峰，并部分交叠，残炭率迅速降低，这两个阶段是石墨沥青烧成失重的主要阶段，发生剧烈的热分解和缩聚反应；第IV阶段从570℃到750℃，发生微小失重，主要是固定炭脱氢。 烧结炉设有两个排气口，一个位于前半部，一个位于后半部，前排气口负责将烧成中产生的沥青烟及其他可燃性轻质组分引入焚烧炉，焚烧炉以天然气作为燃料，在富氧条件下将所有烟气充分燃烧，焚烧炉尾气最大部分为CO2，其余为SO2、NOx、颗粒物。同时由于工况的差异，燃烧过程中也会有存在少量有机轻质组分不完全燃烧的现象，产生挥发性有机物。后半部的排气筒用于散热，烧结炉内不同的温区由格挡分开，可确保由于沥青中的轻质组分不会从从散热孔中流出。每条烧结炉均有两个出口，一个用于排出烧成过程中的热量，一个用于排放焚烧炉的尾气，所有焚烧炉的废气排放口合并至排气筒DA001排放，排气筒设置为20m高。此外烧结炉运行会产生设备噪声。 过筛、除磁：通过振动筛，除磁机，除去粒径不合格的负极材料以及设备磨损带来的铁屑等杂质，此过程会产生设备噪声、尾料。 包装出料：产品出料后经包装机包装后入库至产品仓库内待售，此过程会产生少量无组织粉尘。 此外，部分工序的投料和出料环节会产生粉尘。纯水制备时会产生浓水（属清净下水），冷却塔换水时会产生冷却塔排水（属清净下水），锅炉运行时会产生锅炉排水（属清净下水），原料使用拆包时会产废弃原料包装物，处理粉尘采用的布袋除尘器更换滤袋时会产生废滤袋，废水处理过程中会产生污泥。 综上，现有项目的产污环节见表2-12。 表2-12 现有项目产污环节表 编号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称. 1; 废气; 纯化工序; 颗粒物、氯化氢、氟化物、NOx. 烧成; SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃. 投料、出料; 无组织粉尘（颗粒物）. 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx. 2; 废水; 员工生活、办公; 生活污水. 纯化; 纯化废水. 废气处理; 喷淋废水. 纯水制备; 浓水. 冷却塔; 冷却塔排水. 3; 噪声; 生产设备; 设备噪声. 4; 固体废物; 员工生活、办公; 生活垃圾. 原料使用; 废弃原料包装袋. 过筛、除磁; 石墨尾料. 废气处理; 废滤袋. 废水处理; 污泥. 3、现有项目污染排放情况 （1）废水 现有项目产生的废水主要为生活污水、生产废水、初期雨水、锅炉排水、纯水制备浓水、冷却塔排水，以CODCr、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、氟化物、动植物油、石油类等污染物为主。生活污水经化粪池预处理后排入，与生产废水、初期雨水一并进入自建污水处理站处理，自建处理站处理后的废水排入官渡工业园污水处理厂进行处理，尾水排入五里山港海域。锅炉排水、纯水制备浓水、冷却塔排水属于清净下水，直接排入市政污水管网。 由于锅炉排水、冷却塔排水、纯水制备浓水污染物浓度很低，可忽略不计，直接排入市政污水管网，故本评价仅对生活污水、综合废水（生产废水、初期雨水）的产排情况进行分析。现有项目生活污水产排情况通过现有项目竣工环保验收监测数据（监测时间为2024年9月20~21日，见附件10）中各污染物实测数据的最大值进行核算；综合废水产排情况通过现有项目竣工环保验收监测数据（监测时间为2024年9月20~21日）以及常规监测数据（监测时间为2024年12月16日，见附件11）中各污染物实测数据的最大值核算。由图2-1可知，现有项目生活污水排放排放量为10697.4m3/a（35.66m3/d），综合废水排放量为386681.475m3/a（1288.93m3/d），则现有项目废水排放情况表2-13。 表2-13 现有项目废水产排情况一览表 废水类型; CODCr; BOD5; SS; 总氮; 氨氮; 总磷; 氟化物; 动植物油; 石油类. 综合废水; 排放 浓度mg/L; 17; 6.9; 6; 51.1; 0.150; 0.08; 4.4; 0.16; 0.11. 排放量t/a; 6.574; 2.668; 2.320; 19.759; 0.058; 0.031; 1.701; 0.062; 0.043. 生活污水; 排放 浓度mg/L; 191; 73.4; 25; 26.7; 20.9; 1.30; /; 2.33; 1.35. 排放量t/a; 2.043; 0.785; 0.267; 0.286; 0.224; 0.014; 0; 0.025; 0.014. 现有项目废水污染物总排放量t/a; 8.617; 3.453; 2.588; 20.045; 0.282; 0.045; 1.701; 0.087; 0.057. （2）废气 现有项目废气主要有烧成废气、纯化废气、锅炉废气、无组织粉尘、污水处理站臭气。 - 烧成废气 现有项目设有8台烧成炉，产生的烧成废气主要为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃，烧成废气通过排气筒DA001排放。根据现有项目竣工环保验收实测数据（见附件10）以及常规监测数据（见附件11），颗粒物排放浓度为1.2~2.9mg/m3，排放速率为0.0034~0.010kg/h，SO2排放浓度为3~8mg/m3，排放速率为0.0056~0.027kg/h；NOx排放浓度为4~21mg/m3，排放速率为0.011~0.073kg/h；非甲烷总烃排放浓度为1.28~1.65mg/m3，排放速率为0.0034~0.006kg/h，监测结果表明，现有项目烧成废气能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准。 现有项目烧成废气主要污染物为SO2、NOx、非甲烷总烃、颗粒物，通过现有项目竣工环保验收实测数据以及常规监测数据的最大值进行核算。现有项目烧成废气中的颗粒物实测排放速率的最大值为0.01kg/h，SO2实测排放速率的最大值为0.026kg/h，NOx实测排放速率的最大值为0.072kg/h，非甲烷总烃实测排放速率的最大值为0.0058kg/h，现有项目烧成工序年工作时间为7200h，则现有项目烧成废气排放量中颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃排放量分别为0.072t/a、0.187t/a、0.518t/a、0.042t/a，详见表2-14。 表2-14 现有项目烧成废气排放核算表 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 0.01; 7200; 0.072. SO2; 0.026; 0.187. NOx; 0.072; 0.518. 非甲烷总烃; 0.0058; 0.042. ②纯化废气 现有项目纯化工序因各种酸挥发会产生纯化废气，主要污染物是氯化氢、氟化物、氮氧化物、颗粒物，纯化废气通过排气筒DA002排放。根据现有项目竣工环保验收验收监测实测数据（见附件10）以及常规监测数据（见附件11），氯化氢排放浓度为6.2~24.0mg/m3，排放速率为0.065~0.227kg/h，氟化物排放浓度为0.06~0.59mg/m3，排放速率为0.0031~0.006kg/h，氮氧化物排放浓度为5.01~23mg/m3，排放速率为0.053~0.228kg/h，颗粒物排放浓度为1.0~8.1mg/m3，排放速率为0.010~0.076kg/h。监测结果表明，现有项目烧成废气能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准。 现有项目纯化废气中的氯化氢、氟化物、氮氧化物、颗粒物排放量通过现有项目竣工环保验收实测数据以及常规监测数据的最大值进行核算进行核算。现有项目锅炉废气中的氯化氢实测排放速率的最大值为0.227kg/h，氟化物实测排放速率的最大值为0.006kg/h，氮氧化物实测排放速率的最大值为0.228kg/h，颗粒物实测排放速率的最大值为0.076kg/h，现有项目纯化工序年工作时间为7200h，则现有项目锅炉废气中SO2、NOx、氮氧化物、颗粒物排放量分别为1.634t/a、0.043t/a、1.642t/a、0.547t/a。 表2-15 现有项目纯化废气排放核算表 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）; 排放量（t/a）. 氯化氢; 0.227; 7200; 1.634. 氟化物; 0.006; 0.043. 氮氧化物; 0.228; 1.642. 颗粒物; 0.076; 0.547. ③锅炉废气 现有项目设有2台天然气锅炉，年燃烧约240万m3天然气，产生的锅炉废气通过排气筒DA003排放。根据现有项目竣工环保验收验收监测实测数据（见附件10）以及常规监测数据（见附件11），SO2排放浓度为5~9mg/m3，排放速率为0.014~0.018kg/h；NOx排放浓度为41~45mg/m3，排放速率为0.092~0.120kg/h；颗粒物排放浓度为3.3~11mg/m3，排放速率为0.0069~0.032 kg/h。监测结果表明，SO2、颗粒物排放浓度能稳定达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2燃气锅炉排放限值，NOx排放浓度能稳定达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。 现有项目锅炉废气中的SO2、NOx、颗粒物排放量通过现有项目竣工环保验收实测数据以及常规监测数据的最大值进行核算进行核算。现有项目锅炉废气中的SO2实测排放速率的最大值为0.018kg/h，NOx实测排放速率的最大值为0.120kg/h，颗粒物实测排放速率的最大值为0.032kg/h，现有项目锅炉年工作时间为7200h，则现有项目锅炉废气中SO2、NOx、颗粒物排放量分别为0.130t/a、0.864t/a、0.230t/a。 表2-16 现有项目锅炉废气排放核算表 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）; 排放量（t/a）. SO2; 0.018; 7200; 0.130. NOx; 0.120; 0.864. 颗粒物; 0.032; 0.230. ④无组织粉尘 现有项目在纯化、过筛、包覆、烧成工序的投料环节，以及混合、包覆、烧成、除磁和包装出料工序出料环节会产生一定量的无组织粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著），水泥行业物料投料粉尘产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），袋装粉尘产生系数为0.005kg/t（物料）。在采取真空吸料、密封包装等无组织粉尘控制措施后，无组织粉尘产生量较小，产生系数相对较低，则现有项目投料过程中无组织粉尘排放系数取物料投料粉尘产生系数的较小值：0.00015kg/t（投料）；出料包装过程中无组织粉尘产生源强取袋装粉尘产生系数：0.005kg/t（出料），包装出料时将包装袋套在出料口处，可有效降低无组织粉尘的排放，该控制措施类似于《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表12中的“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围”措施，可降低90%粉尘排放，故出料包装粉尘排放系数取0.0005kg/t（出料）。由此计算得现有项目无组织粉尘（颗粒物）排放量为0.246t/a（核算过程见表4-1），以无组织排放形式排放至车间内。 表2-17 现有项目无组织粉尘排放核算表 工序; 产污环节; 产污系数 (kg/t-物料); 涉及物料; 核算物料量（t）; 排放量（t/a）. 纯化; 投料; 0.00015; 粉碎后物料; 32000; 0.005. 混合; 出料; 0.0005; 未烧成的球形石墨产品; 10000; 0.005. 包覆; 投料; 0.00015; 石墨、沥青; 23720; 0.004. 出料; 0.0005; 0.012. 烧成; 投料; 0.00015; 0.004. 出料; 0.0005; 0.012. 过筛; 投料; 0.00015; 0.004. 除磁和包装出料; 出料; 0.0005; 烧成后的球形石墨产品; 20000; 0.010. 排放量合计; 0.056. ⑤污水处理站臭气 现有项目的纯化废水、喷淋废水、生活污水、初期雨水均由自建污水处理站进行处理，会产生少量的臭气，排放方式为无组织排放。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要成分为H2S、NH3。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。由水平衡分析可知，现有项目自建污水处理站处理废水总量为386681.475m3/a m3/a。根据现有验收监测数据，污水处理站BOD5进水浓度为36.4mg/L，出水浓度为6.9mg/L，则现有项目一体化污水处理设施H2S、NH3产生量如表2-18所示： 表2-18 现有项目污水处理设施恶臭气体产生量 污染物; 产生量t/a; 有组织; 无组织. 产生量kg/a; 产生速率g/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率g/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率g/h. NH3; 0.035; /; /; /; /; /; /; 0.035; 4.911. H2S; 0.0014; /; /; /; /; /; /; 0.0014; 0.190. （3）噪声 现有项目环评对噪声源的分析噪声源强范围在80~100dB（A）之间，各类噪声源声级详见表2-19。 表2-19 现有项目噪声产生情况分析表 序号; 设备名称; 声压级dB(A). 1; 烧结炉; 100. 2; 冷却塔; 70. 3; 混合机; 90. 4; 泵机; 85. 5; 反应釜; 80. 6; 全自动离心机; 80. 7; 压滤机; 80. 8; 闪蒸炉; 80. 9; 振动筛; 75. 10; 混合机; 75. 11; 除磁机; 75. 12; 空压机; 90. 13; 天然气锅炉; 85. 14; 压滤机; 80. 15; 污水提升泵; 75. 16; 污泥泵; 75. 17; 空气泵; 75. 18; 碱液喷淋塔（串联）; 70. 现有项目采取了选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声的噪声防治措施。现有项目竣工环保验收监测数据（见表2-18以及附件11）表明，现有项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准。 （4）固体废物 现有项目产生的固体废物主要包括一般工业废物和生活垃圾，现有项目固体废物产生及接收情况见下表： 表2-20 现有项目固体废物产生及处置情况表 废物名称; 废物类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 一般固废; 84.9; 由环卫部门清运. 废原料包装袋; 37.23; 交由供应商回收利用. 污水处理站污泥; 7464; 交给有处理能力的单位处置. ①一般工业废物 现有项目产生的废包装袋、废布袋属于一般工业废物，交由供应商回收利用 1）废包装袋 现有项目使用的球形石墨、沥青、复合碱均采用1t/袋的包装规格，每个空包装袋的重量为1kg，原项目上述原辅材料用量合计为35720t/a，所需包装袋个数为35720个；烧碱采用25kg/袋的包装规格，每个空包装袋的重量为0.25kg，烧碱用量151t/a，所需包装袋个数为6040个。由此可得现有项目废弃原料包装物产生量为37.23t/a，交给供应商回收利用。 2）污水处理站污泥 污水处理站处理过程中会产生一定量的污泥，主要成分为氟化钙、絮凝剂和生化污泥，不含有毒有害物质，无腐蚀性、反应性，经鉴定属于一般固体废物。根据现有项目环评核算，现有项目污泥中氟化钙成分含量为7293t/a，絮凝剂成分含量为16.5t/a，生化污泥成分含量为154.5t/a。故现有项目污水处理站污泥产生量为7464t/a。 ②生活垃圾 现有项目员工283人，每人每日生活垃圾产生量约为1kg，产生生活垃圾约为84.9t/a。生活垃圾定期由环卫部门清运。 现有项目污染源强汇总见表2-21。 - 表2-21 现有项目污染源强汇总表 项目 分类; 污染物名称; 现有项目排放量 （固体废物产生量）. 废气; 颗粒物; 0.905t/a. SO2; 0.317t/a. NOx; 3.024t/a. 非甲烷总烃; 0.042t/a. 氨; 0.035t/a. 硫化氢; 0.0014t/a. 氯化氢; 1.634t/a. 氟化物; 0.043t/a. 废水; 废水量; 397378.875m3/a. CODCr; 8.617t/a. BOD5; 3.453t/a. SS; 2.588t/a. 总氮; 20.045t/a. 氨氮; 0.282t/a. 总磷; 0.045t/a. 氟化物; 1.701t/a. 动植物油; 0.087t/a. 石油类; 0.057t/a. 一般固体废物; 生活垃圾; 84.9t/a. 废原料包装物; 37.23t/a. 污水处理站污泥; 7464t/a. 根据现有项目环评批复（湛环坡建[2023]3号）的总量控制要求，现有项目污染物排放总量需须控制如下：SO2≤0.682吨/年、NOx≤3.519吨/年、颗粒物2.572吨/年。由上表的核算汇总结果可知，现有项目SO2、NOx、颗粒物排放量分别为0.202t/a、0.558t/a、1.162t/a，均未超过现有项目核定的污染物排放总量控制要求。 4、现有项目环保措施落实及稳定达标情况 根据本报告中表2-12对现有项目环评批复（湛环坡建[2024]29号）落实情况说明的分析，现有项目废水、废气、噪声、固体废物均落实了环评批复中提出的环保措施要求。本评价采用现有项目竣工环保验收监测数据（见附件10）以及2024年第四季度常规监测报告来评价现有项目污染物排放达标情况（见附件11），现有项目污染物排放监测数据汇总见表2-20。 - 表2-20 现有项目排放监测汇总表 项目 分类; 监测点位; 监测时间; 污染物名称; 监测值; 监测速率 （kg/h）; 标准限值; 是否达标. 废气 （单位：mg/m3）; 烧成车间排气筒DA001; 2022.10.26; 颗粒物; 2.9; 0.010; 18 （速率：0.35kg/h）; 达标. 二氧化硫; 8; 0.027; 500 （速率：1.8kg/h）; 达标. 氮氧化物; 20; 0.071; 120 （速率：0.5kg/h）; 达标. 非甲烷总烃; 1.65; 0.006; 80 （速率：7kg/h）; 达标. 2022.10.27; 颗粒物; 2.7; 0.010; 18 （速率：0.35kg/h）; 达标. 二氧化硫; 7; 0.025; 500 （速率：1.8kg/h）; 达标. 氮氧化物; 21; 0.073; 120 （速率：0.5kg/h）; 达标. 非甲烷总烃; 1.58; 0.006; 80 （速率：7kg/h）; 达标. 2024.12.16; 颗粒物; 1.2; 0.0034; 18 （速率：0.35kg/h）; 达标. 二氧化硫; <3; 0.0056; 500 （速率：1.8kg/h）; 达标. 氮氧化物; 4; 0.011; 120 （速率：0.5kg/h）; 达标. 非甲烷总烃; 1.28; 0.0034; 80 （速率：7kg/h）; 达标. 纯化废气排气筒DA002; 2024.9.20; 氯化氢; 24.0; 0.227; 100 （速率：0.39kg/h）; 达标. 氟化物; 0.59; 0.006; 120 （速率：0.155kg/h）; 达标. 氮氧化物; 23; 0.217; 120 （速率：1.15kg/h）; 达标. 颗粒物; 7.9; 0.074; 120 （速率：0.875kg/h）; 达标. 2024.9.21; 氯化氢; 23.1; 0.226; 100 （速率：0.39kg/h）; 达标. 氟化物; 0.45; 0.004; 120 （速率：0.155kg/h）; 达标. 氮氧化物; 23; 0.228; 120 （速率：1.15kg/h）; 达标. 颗粒物; 8.1; 0.076; 120 （速率：0.875kg/h）; 达标. 2024.12.16; 氯化氢; 6.2; 0.065; 100 （速率：0.39kg/h）; 达标. 氟化物; <0.06; 0.0031; 120 （速率：0.155kg/h）; 达标. 氮氧化物; 5.01; 0.053; 120 （速率：1.15kg/h）; 达标. 颗粒物; 1.0; 0.010; 120 （速率：0.875kg/h）; 达标. 锅炉废气排气筒DA003; 2024.9.20; 二氧化硫; 5; 0.014; 50; 达标. 氮氧化物; 45; 0.120; 50; 达标. 颗粒物; 10; 0.025; 20; 达标. 2024.9.21; 二氧化硫; 6; 0.018; 50; 达标. 氮氧化物; 41; 0.119; 50; 达标. 颗粒物; 11; 0.032; 20; 达标. 2024.12.16; 二氧化硫; 9; 0.018; 50; 达标. 氮氧化物; 45; 0.092; 50; 达标. 颗粒物; 3.3; 0.0069; 20; 达标. 无组织废气（下风向）; 2022.10.26; 二氧化硫; 0.027~0.030; /; 0.4; 达标. 氮氧化物; 0.041~0.044; /; 0.12; 达标. 非甲烷总烃（厂界）; 0.58~0.67; /; 4.0; 达标. 2022.10.27; 二氧化硫; 0.026~0.029; /; 0.4; 达标. 氮氧化物; 0.040~0.043; /; 0.12; 达标. 非甲烷总烃（厂界）; 0.55~0.61; /; 4.0; 达标. 2024.9.20; 颗粒物; 0.517; /; 1.0; 达标. 氨; 0.32~0.61; /; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.006; /; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; 16~17; /; 20; 达标. 2024.9.21; 颗粒物; 0.~0.517; /; 1.0; 达标. 氨; 0.35~0.56; /; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.005~0.006; /; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; 14~17; /; 20; 达标. 2024.12.16; 二氧化硫; 0.008~0.010; /; 0.4; 达标. 非甲烷总烃（厂区内）; 0.69; /; 6.0; 达标. 颗粒物; 0.130~0.199; /; 1.0; 达标. 氨; 0.21~0.22; /; 1.5; 达标. 硫化氢; 0.002~0.003; /; 0.06; 达标. 臭气浓度 （无量纲）; 14; /; 20; 达标. 废水 （单位：mg/L）; 综合废水排放口DW001; 2024.9.20; pH （无量纲）; 6.6~6.8; /; 6~9; 达标. 2024.9.21; 6.6~7.1; /; 达标. 2024.12.16; 6.6; /; 达标. 2024.9.20; CODCr; 16; /; 500; 达标. 2024.9.21; 17; /; 达标. 2024.12.16; 7; /; 达标. 2024.9.20; BOD5; 6.3; /; 300; 达标. 2024.9.21; 6.9; /; 达标. 2024.12.16; 1.4; /; 达标. 2024.9.20; SS; 5; /; 400; 达标. 2024.9.21; 6; /; 达标. 2024.12.16; 10; /; 达标. 2024.9.20; 氨氮; 0.150; /; 25; 达标. 2024.9.21; 0.098; /; 达标. 2024.12.16; 0.054; /; 达标. 2024.9.20; 总氮; 50.7; /; 100; 达标. 2024.9.21; 51.1; /; 达标. 2024.12.16; 29.8; /; 达标. 2024.9.20; 总磷; 0.06; /; —; 达标. 2024.9.21; 0.08; /; 达标. 2024.12.16; 0.09; 达标. 2024.9.20; 氟化物; 1.4; /; 20; 达标. 2024.9.21; 4.4; /; 达标. 2024.12.16; 1.83; /; 达标. 2024.9.20; 动植物油; 0.12; /; 100; 达标. 2024.9.21; 0.16; /; 达标. 2024.12.16; 0.14; /; 达标. 2024.9.20; 石油类; 0.11; /; 20; 达标. 2024.9.21; 0.09; /; 达标. 2024.12.16; 0.24; /; 达标. 生活污水排放口 DW002; 2024.9.20; pH （无量纲）; 7.0~7.2; /; 6~9; 达标. 2024.9.21; 7.1~7.3; /; 达标. 2024.9.20; CODCr; 181; /; 500; 达标. 2024.9.21; 191; /; 达标. 2024.9.20; BOD5; 73.4; /; 300; 达标. 2024.9.21; 73.3; /; 达标. 2024.9.20; SS; 25; /; 400; 达标. 2024.9.21; 25; /; 达标. 2024.9.20; 氨氮; 20.0; /; 25; 达标. 2024.9.21; 20.9; /; 达标. 2024.9.20; 总氮; 25.5; /; 100; 达标. 2024.9.21; 26.7; 达标. 2024.9.20; 总磷; 1.30; /; —; 达标. 2024.9.21; 1.10; /; 达标. 2024.9.20; 动植物油; 2.16; /; 100; 达标. 2024.9.21; 2.33; /; 达标. 2024.9.20; 石油类; 0.81; /; 20; 达标. 2024.9.21; 1.35; /; 达标. 噪声 （单位：dB）; 东厂界外1米; 2024.9.20; 昼间噪声; 53; /; 65; 达标. 夜间噪声; 48; /; 55; 达标. 2024.9.21; 昼间噪声; 55; /; 65; 达标. 夜间噪声; 46; /; 55; 达标. 2024.12.16; 昼间噪声; 63; /; 65; 达标. 夜间噪声; 53; /; 55; 达标. 南厂界外1米; 2024.9.20; 昼间噪声; 56; /; 65; 达标. 夜间噪声; 46; /; 55; 达标. 2024.9.21; 昼间噪声; 55; /; 65; 达标. 夜间噪声; 44; /; 55; 达标. 2024.12.16; 昼间噪声; 61; /; 65; 达标. 夜间噪声; 51; /; 55; 达标. 西场界外1米; 2024.9.20; 昼间噪声; 55; /; 65; 达标. 夜间噪声; 51; /; 55; 达标. 2024.9.21; 昼间噪声; 57; /; 65; 达标. 夜间噪声; 52; /; 55; 达标. 2024.12.16; 昼间噪声; 62; /; 65; 达标. 夜间噪声; 52; /; 55; 达标. 北场界外1米; 2024.9.20; 昼间噪声; 62; /; 65; 达标. 夜间噪声; 52; /; 55; 达标. 2022.9.21; 昼间噪声; 62; /; 65; 达标. 夜间噪声; 52; /; 55; 达标. 2024.12.16; 昼间噪声; 60; /; 65; 达标. 夜间噪声; 51; /; 55; 达标. 注：有组织废气取当日各次采样的平均值进行评价，无组织废气取当日各次采样的最大值进行评价。. 由上表可见现有项目产生的废水、废气、噪声均能稳定达标排放。现有项目运行至今未收到环保投诉，也没有发生环境污染事故。 5、现有项目存在的环境保护问题以及以新带老处理措施 目前，现有项目废水、废气、噪声和都经过相应措施处理后达标排放，固体废物均得到合理妥善的处理处置，未出现过污染投诉，也没有发生环境污染事故。 通过现场调查和核实，现有项目已分期进行了竣工环境保护验收，各项环保措施均能得到有效落实，并已取得排污许可证。现有项目完成验收后运行至今，暂未发现存在环境保护问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据据《关于印发湛江市区环境空气质量功能区划的通知》（湛环[2011]457号），本项目位于环境空气质量二类功能区内，本项目所在区域属大气环境质量二类区，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 为评价项目所在区域环境空气质量现状，根据湛江市生态环境局发布的《湛江市环境质量年报简报（2024年）》，2024年湛江市空气质量为优的天数有247天，良的天数107天，轻度污染天数12天，优良率96.7%，各项监测指标如下表所示 - 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 污染物; 年平均浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 12; 40; 30.00; 达标. PM10; 33; 70; 47.14; 达标. PM2.5; 21; 35; 60.00; 达标. CO; 800; 4000; 20.00; 达标. O3; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表统计结果可知，湛江市大气环境质量各项监测指标均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其2018年修改单中的要求。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、特征污染物环境质量现状 项目排放的具有国家和地方环境质量标准的特征污染物为TSP、氮氧化物。根据报告表编制指南要求，对于TSP、氮氧化物环境质量现状，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据进行评价。本评价引用《湛江正海生物科技有限公司3700吨酵母制品项目环境影响报告书》（批复文号：湛环建〔2024〕3号）中委托江门市信安环境监测检测有限公司于2023年9月22日~9月28日在该项目厂址（监测点位置位于本项目东南面1730米）取得的TSP、氮氧化物现状监测数据进行评价。监测数据如下表： - 表3-2 特征污染物环境质量现状 监测点; 污染物; 平均时间; 最大监测浓度 (μg/m3); 评价 标准 (μg/m3); 最大浓度占标率(%); 超标率 (%); 是否 达标. 湛江正海生物科技有限公司厂址; TSP; 24小时; 148; 300; 49.33; 0; 达标. NOx; 26; 100; 26; 0; 达标. 注：ND表示监测结果低于监测方法检出限。 由上表可见，项目所在区域环境空气中的TSP、氮氧化物可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 二、地表水环境质量现状 全厂外排废水均排入市政管网，进入湛江市官渡工业园污水处理厂进行深度处理，最后排入五里山港海域。 根据《湛江市环境保护规划（2006-2020年）》，五里山港海域执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）中第三类海水水质标准。五里山港海域水质现状引用 《湛江市生态环境质量年报简报（2024年）》中湛江市近岸海域环境质量结论进行评价。水质状况见图3-1： 官渡工业园污水处理厂排污口 - 图3-1 2024年全年湛江市近岸海域水质状况面积分布图 由图3-1可见，五里山港海域水质在2024年未能满足《海水水质标准》（GB 3097-1997）中第三类海水水质标准。 三、声环境质量现状 根据《湛江市城市声环境功能区划分（2020年修订）》（湛环〔2020〕282号），由附图9可见，项目所在地属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。项目厂界外50米范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，无需开展声环境质量现状评价。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。且本项目主要大气污染物为颗粒物和酸雾，废气中不含重金属等易造成土壤、地下水污染的因子；本项目地面已硬化，项目酸储罐区、纯化车间、污水收集管道和自建污水处理站均采用了硬底化方式和防渗措施以防止废水、酸液垂直入渗污染土壤和地下水。故本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，因此无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 五、生态环境现状 本项目范围内及周边无生态自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标，项目范围内无珍稀濒危动植物，可不进行生态环境现状调查。 六、电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目500米范围内的大气环境保护目标见下表。 - 表3-3 场界外500m范围内大气环境保护目标 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场界距离/m. X; Y. 埤屋村; 425; 304; 居民; 约140人; 《环境空气质量标准》 (GB 3095- 2012)二类区; 东北; 150. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目范围及周边无生态环境敏感目标，因此不设生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、 大气污染物排放标准 粉碎粉尘依托烧成废气排气筒DA001排放，DA001排气筒排放的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（参照执行碳黑尘排放限值）；纯化废气排气筒DA002排放的氮氧化物、氟化物、氯化氢、颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（颗粒物参照执行碳黑尘排放限值）；生物质锅炉废气排气筒DA004排放的SO2、NOx、颗粒物、CO、烟气黑度执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃生物质成型燃料锅炉排放限值；厂界颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（参照执行碳黑尘排放限值），氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新扩改建项目二级标准。 由于排气筒DA001、DA002高度分别为26m、25m，均未能高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，因此DA001、DA002排气筒排放的氯化氢、氮氧化物、氟化物、颗粒物的最高允许排放速率按广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)对应排放速率限值的50%执行。此外，广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）4.5条规定，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑3m以上。本项目生物质锅炉房200米范围内最高建筑为研发楼，高度为23.9米。本项目锅炉废气排气筒DA004的高度为27米，该排气筒高度符合相关要求。 - 表3-4 本项目大气污染物排放标准 废气种类; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 纯化废气排气筒DA002; 氯化氢; 100; 0.39; 广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）. NOX; 120; 1.15. 氟化物; 9.0; 0.155. 颗粒物; 18; 0.875. 烧成废气排气筒DA001; 颗粒物; 18; 0.98. 无组织粉尘; 颗粒物; 肉眼不可见; /. 生物质锅炉废气排气筒DA004; SO2; 35; /; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）. NOX; 150; /. 颗粒物; 20; /. CO; 200; /. 烟气黑度; 林格曼1级; /. 污水处理站无组织臭气; 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 硫化氢; 0.06; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 2、水污染物排放标准 项目外排的废水执行广东省《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准、官渡工业园污水处理厂设计进水水质要求的较严值，见表3-5。回用于厂内道路冲洗的废水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫用水水质限值。 - 表3-5 本项目外排废水污染物排放标准 污染因子; DB44/26-2001; 官渡工业园污水处理厂设计进水水质; 执行限值. CODCr; 500; 500; 500. BOD5; 300; —; 300. SS; 400; —; 400. 总氮; —; 100; 100. NH3-N; —; 25; 25. 总磷; —; —; —. 动植物油; 100; —; 100. 石油类; 20; —; 20. 氟化物; 20; —; 20. - 表3-6 本项目废水回用标准 污染因子; GB/T 18920-2020. CODCr; —. BOD5; 10. SS; —. 总氮; —. NH3-N; 8. 总磷; —. 动植物油; —. 石油类; —. 氟化物; —. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，该标准限值见表3-7。 - 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 一般工业固废在厂内贮存执行《广东省固体废物污染环境防治条例》相关要求。危险废物在厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 |
| 总量控制指标 | 废水：本项目产生的所有废水均纳入官渡工业园污水处理厂处理，重点污染物总量控制指标纳入官渡工业园污水处理厂统一管理，因此无需单独设总量控制指标。 废气：现有项目批复的总量控制指标为SO2：0.682t/a、NOx：3.519t/a、颗粒物：2.572t/a。经核算，改扩建后全厂SO2排放量为1.639t/a，NOx排放量为6.145t/a，颗粒物排放量为3.590t/a，SO2、NOx、颗粒物分别超过现有项目批复的总量控制指标0.957t/a、2.626t/a、1.018t/a，因此本项目需新增SO2、NOx、颗粒物的总量控制指标分别为0.957t/a、2.626t/a、1.018t/a。 - 表3-8 大气污染物总量控制指标一览表 污染物; 现有项目批复的总量控制指标; 改扩建后全厂污染物排放量; 需新增的总量指标. SO2; 0.682t/a; 0.957t/a; 1.639t/a. NOx; 3.519t/a; 2.626t/a; 6.145t/a. 颗粒物; 2.572t/a; 1.018t/a; 3.590t/a. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目在进行施工时，应做好以下环境保护措施： 1、废气防治措施 ①对施工边界设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。 ②施工期间，需在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。 ③遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短作业时间。气象预报风速达到5级时，易于产生扬尘的工程应当停止施工。 ④装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽、喷水降尘等措施； ⑤道路扬尘：施工场地出入口须安装车辆冲洗设备，运输车辆冲洗干净后方可驶出工地，施工现场出入口应当安装监控车辆出场冲洗情况及车辆车牌号码视频监控设备，对施工场地内道路以及停车区应每天定期进行洒水抑尘措施。 ⑥混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 ⑦废弃物扬尘：作业现场各类废弃物、建筑垃圾要做到当天清理，工程渣土需要临时存放的，应当采用覆盖措施。作业现场内裸置1个月以上的土地，应当采取覆盖、压实、洒水压尘措施。 ⑧施工机械、运输车辆产生的尾气：项目施工时将使用一些以燃油为动力的施工机械和运输车辆，其排放的尾气的主要污染物有SO2、NO2等。施工使用的机械设备多以电为动力，仅在土方施工阶段使用少量以柴油为动力的施工机械，其单个设备的污染物排放系数较大，但由于使用的设备较少，所以本项目施工机械和车辆的尾气污染相对较轻。施工过程中通过加强运输车辆及机械的管理措施，减少其尾气中污染物的排放量，则本项目施工机械及运输车辆尾气不会对周围环境空气质量产生明显的影响。 ⑨对于施工扬尘，应严格落实施工扬尘防治“6个100%”要求，即：施工现场100%围蔽、工地路面100%硬化、工地砂土和物料100%覆盖、施工作业100%洒水、出工地车辆100%冲净车轮车身、长期裸土100%覆盖或绿化。 通过落实上述施工期废气防治措施，项目施工期扬尘和施工机械及运输车辆尾气的影响是可接受的。 2、废水防治措施 ①施工机械及运输车辆冲洗废水 施工单位在项目出入口处对施工机械和运输车辆进行简单的冲洗，产生冲洗废水的主要污染物为SS、石油类。施工单位应设置临时隔油沉淀池对施工机械及运输车辆冲洗废水进行收集处理，处理后全部回用施工场地内的进出车辆冲洗以及施工场地洒水抑尘，不外排，临时隔油沉淀池内的淤泥定期清理，沉淀池淤泥属于危险废物HW08（危废代码：900-210-08），由施工单位交由有危险废物处理资质的单位处置。施工机械和运输车辆修理依托附近修理点进行，不在施工场地内进行修理，无修理废水及修理固废产生。 ②基坑废水 施工基坑废水含有大量悬浮物，施工单位应设置临时沉淀池对该类废水进行沉淀处理，不得直接将该类废水排入市政污水、雨水管网中，以防堵塞管网。 ③雨水、地表径流 施工期雨水、地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，会夹带大量泥沙，还有少量水泥、油类、化学品等。施工单位应结合水土保持措施，在施工用地外边界布设临时导流沟，并在导流沟排水口处设置简易沉沙池沉淀泥沙，防止泥沙进入附近的市政污水、雨水管网中，导致管网堵塞。 ④生活污水 施工人员不在场地内食宿，施工生活污水主要在施工人员如厕时产生，产生量较少，施工人员如厕依托现有项目厕所进行，因此施工期生活污水经现有项目三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂处理。 通过落实上述施工期废水治理措施，本项目施工期产生的各类废水不会对项目周边地表水环境造成显著不利影响。 3、噪声防治措施 ①从施工机械设备等噪声源上控制：施工单位尽量选用低噪声的施工机械和施工工艺，对噪声大的施工机械安设减震消声装置，最大限度地减轻噪声污染。 ②合理安排施工时间：施工单位应严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》规定，合理安排施工时间，项目施工阶段应尽量避免夜间施工，控制强噪声作业时间，严禁在12：00～14：00、22：00～6：00 期间施工，如必须在此期间施工，需征得当地主管部门同意。施工期厂界噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 ③项目施工时，需通过采取合理布局各种施工机械的位置，尽量分散摆放；噪声量大的机械要尽量远离厂界，项目边界设置临时的隔声围护结构。 ④建设单位与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 综上，落实好以上噪声防治措施后，本项目施工期噪声对周边声环境的影响是可接受的。 4、固体废物防治措施 施工期生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。项目建设过程中会产生的建筑垃圾、余泥渣土，须采取积极措施防止其对环境的污染。 对于建筑垃圾，根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23日）要求，施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。 ①施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 ②对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存、回收利用等综合管理。 ③对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作。 对于余泥渣土，雨天时进行挖方和填方施工作业不可避免地会造成泥浆漫流，挖方的产生的废弃渣土在运输到指定堆弃地点的途中，也会造成少量的泥沙洒落。因此，施工单位在施工中要做好挖方填方工作的管理和余泥渣土的处置，严禁暴雨时进行挖方和填方施工。施工单位必须严格按相关规定向当地余泥渣土管理部门提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。运载土方的车辆应该合理规划路线，在规定的时间内，按指定路段行驶，尽可能避开交通繁忙的时间和路段。车辆运输废弃渣土时，必须采取密闭、包扎、覆盖等措施，不得沿途漏撒。 综上，在落实好上述对建筑垃圾和余泥渣土的处置和管理措施后，本项目施工期产生的固体废物对周边环境影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 项目新增地块处于土地平整状态中，无珍惜保护物种。项目占地及施工将破坏现有地表结构，损害部分地表人工植被，造成水土流失，影响区域生态环境。施工结束后，施工单位对施工场地进行清理，对场区进行绿化等生态恢复措施，以减小施工期对该区域生态环境的影响。随着施工过程的结束，项目施工对生态环境的影响也随之结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 （1）无组织粉尘 由工程分析产排污环节分析部分可知，本项目的石墨物料在部分工序的投料环节、包装出料工序的出料环节会产生一定量的无组织粉尘。纯化、烘干、混合、包覆、筛分、除磁设备均为密闭设备，设备设计要求原料在设备内密封性需要到100%要求，因此生产设备内产生的粉尘废气不会产生无组织的逸散。本项目的投料环节采用真空吸料，真空吸料系统尾气带走的少量粉尘废气经配套的布袋除尘器处理后在厂房内无组织排放；物料包装环节通过对包装袋出料口捆套密封包装，减少物料无组织逸散，因此无组织粉尘的产生量较小。无组织粉尘在纯化车间内排放，并通过车间排风系统排入大气。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著），水泥行业物料投料粉尘产生系数为0.00015~0.02kg/t（装料），袋装粉尘产生系数为0.005kg/t（物料）。上文分析表明，在采取真空吸料、密封包装等无组织粉尘控制措施后，无组织粉尘产生量较小，产生系数相对较低，则本项目投料过程中无组织粉尘排放系数取物料投料粉尘产生系数的较小值：0.00015kg/t（投料）；出料包装过程中无组织粉尘产生源强取袋装粉尘产生系数：0.005kg/t（出料），包装出料时将包装袋套在出料口处，可有效降低无组织粉尘的排放，该控制措施类似于《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表12中的“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围”措施，可降低90%粉尘排放，故出料包装粉尘排放系数取0.0005kg/t（出料）。由此计算得本项目无组织粉尘（颗粒物）排放量为0.246t/a（核算过程见表4-1），以无组织形式排放至车间内。 本评价粉尘污染源强主要通过类比引用水泥行业粉尘源强系数，本项目物料性质、生产工艺（投料、粉碎、筛分、包装）、粉尘产生环节与水泥行业相似，其粉尘产排源强系数相似；同时考虑到本项目生产过程中设备密闭性比水泥行业设备好，实际产生和排放情况小于上述计算结果，本评价计算结果属于保守情况。因此，本评价引用水泥行业粉尘源强系数是合理的。 表4-1 本项目无组织粉尘排放核算表 工序; 产污环节; 产污系数 (kg/t-物料); 涉及物料; 核算物料量（t）; 排放量（t/a）. 纯化; 投料; 0.00015; 原料; 99000; 0.015. 混合; 投料; 0.00015; 增粘剂; 40; 0.000006. 出料; 0.0005; 纯化后原料、增粘剂; 96070; 0.048. 过筛 （纯化车间）; 投料; 0.00015; 纯化后原料、增粘剂; 96070; 0.014. 除磁 （纯化车间）; 出料; 0.0005; 球形石墨产品; 90000; 0.045. 包覆; 投料; 0.00015; 沥青、纯化车间出料; 97250; 0.015. 出料; 0.0005; 0.049. 过筛 （烧成车间）; 投料; 0.00015; 沥青、纯化车间出料; 97250; 0.015. 包装出料; 出料; 0.0005; 产品出料; 90000; 0.045. 排放量合计; 0.246. （2）纯化废气 本项目纯化工序在反应釜内密闭进行，该过程由于盐酸、硝酸、氢氟酸的挥发，会产生一定量的氯化氢、氟化物、氮氧化物，同时还会产生一定量的颗粒物（酸雾颗粒）。纯化车间内设有一套抽风系统，抽风系统以及喷碱液淋塔与反应釜密闭连接，纯化废气经依托现有碱液喷淋塔处理后依托现有25米高的排气筒DA002排放。 本项目纯化工序使用的原料、设备类型和废气处理设施均与现有项目的纯化工序一致，与现有项目具有可类比性，故本评价通过类比现有项目验收监测数据（验收监测数据详见附件10）处理前的实测数据来核算本项目氯化氢、氟化物的产生情况，如表4-2所示。本项目取表4-2中各污染物产生系数的最大值进行分析，即氯化氢排产生系数为0.115kg/t-产品，氟化物产生系数为0.0384kg/t-产品，氮氧化物产生系数为0.180kg/t-产品，颗粒物产生系数为0.410kg/t-产品。 表4-2 氯化氢、氟化物产污系数推算表 废气类型; 监测时间; 产能; 污染物; 产污速率; 产污系数. 纯化废气; 2024.9.20; 90t/d (3.75t/h); 氯化氢; 0.431kg/h; 0.115kg/t-产品. 2024.9.21; 90t/d (3.75t/h); 0.418kg/h; 0.111kg/t-产品. 2024.9.20; 90t/d (3.75t/h); 氟化物; 0.144kg/h; 0.0384kg/t-产品. 2024.9.21; 90t/d (3.75t/h); 0.144kg/h; 0.0384kg/t-产品. 2024.9.20; 90t/d (3.75t/h); 氮氧化物; 0.655kg/h; 0.175kg/t-产品. 2024.9.21; 90t/d (3.75t/h); 0.674kg/h; 0.180kg/t-产品. 2024.9.20; 90t/d (3.75t/h); 颗粒物; 1.064kg/h; 0.284kg/t-产品. 2024.9.21; 90t/d (3.75t/h); 1.539kg/h; 0.410kg/t-产品. 因此氯化氢的产生量为0.115×90000/1000=10.350t/a，氟化物的产生量为0.0384×90000/1000=3.456t/a，氮氧化物的产生量为0.180×90000/1000=16.2t/a，颗粒物的产生量为0.410×90000/1000=36.9t/a。 本项目依托现有项目9000m3/h的抽风系统将全厂产生的纯化废气通过抽风系统引入碱液喷淋塔进行处理，处理后依托现有25m高排气筒DA002排放。由于纯化工序使用的各种酸通过密闭管道由储罐输送至反应釜内，纯化过程在反应釜内密闭进行，抽风系统以及喷碱液淋塔与反应釜密闭连接，因此纯化工序各种酸雾废气的收集率为100%。本项目采用4座串联的碱液喷淋塔处理纯化废气中的酸雾，属于喷淋塔中和法，投加的处理药剂为氢氧化钠。参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）附录F，喷淋塔中和法对氯化氢的净化效率为≥95%，对氟化物、硝酸（氮氧化物）的去除效率≥85%，本评价对氯化氢、氟化物、氮氧化物的处理效率分别取95%、85%、85%进行核算。 对于颗粒物的去除效率，根据现有项目验收监测中纯化废气颗粒物处理前后的实测数据，现有项目碱液喷淋塔去除颗粒物的平均效率为94.2%，则每级喷淋塔对颗粒物的实际处理效率为(1-94.2%)1/3×100%=38.7%，本项目新增一座碱液喷淋塔与现有三座碱液喷淋塔串联，则四座串联的碱液喷淋塔对颗粒物的处理效率为(1-0.3874)×100%=97.8%。 综上，改扩建后全厂纯化废气的产排情况见下表： 表4-3 改扩建后全厂纯化废气产排量表 污染物; 氯化氢; 氟化物; NOx; 颗粒物. 产生量t/a; 10.35; 3.456; 16.2; 36.9. 产生速率kg/h; 1.438; 0.480; 2.250; 5.125. 产生浓度mg/m3; 159.72; 53.33; 250.00; 569.44. 处理效率%; 95; 85; 85; 97.8. DA002排气筒有组织; 排放量t/a; 0.518; 0.518; 2.430; 0.812. 排放速率kg/h; 0.072; 0.072; 0.338; 0.113. 排放浓度mg/m3; 7.99; 8.00; 37.50; 12.53. （3）酸储罐呼吸废气 本项目的酸储罐由于进出料、温度和大气压力的变化等原因，会导致储罐内含有酸雾气体从酸储罐顶部的呼吸阀排出，产生酸雾废气。该废气产生原因与纯化工序的废气一样均为酸挥发产生，呼吸阀与碱液喷淋塔通过密闭管道连接，酸储罐呼吸废气与纯化工序废气一并进入碱液喷淋塔处理。由于本项目酸雾废气源强类比现有项目纯化废气实测数据核算，该源强为合并进入碱液喷淋塔处理设施的酸雾废气的源强，因此本项目酸储罐呼吸废气的源强已包含在纯化废气源强中，此处不再重复核算。 （4）生物质锅炉废气 本项目新增1台4t/h燃生物质成型燃料锅炉，使用成型生物质燃料。根据建设单位提供的资料，本项目燃生物质锅炉额定燃料消耗量为0.8~1t/h，本评价取0.9t/h，生物质锅炉年运行时间为7200小时，则本项目生物质成型燃料用量为6480t/a。产生的生物质锅炉废气经“SNCR脱硝+布袋除尘器”处理后通过27m高的DA004排气筒排放。 备用生物质锅炉废气量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表5的经验公式计算，由生物质成型燃料检测报告可知，收到基低位 发热量（Qnet,ar）为15.94MJ/kg，燃料干燥无灰基挥发分（Vdaf）为71.16%，则本项目备用生物质锅炉废气量采用以下经验公式计算： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876 式中： Vgy—基准烟气量，Nm3/kg； Qnet,ar—固体/液体燃料收到基低位发热量，MJ/kg，根据生物质成型燃料检测报告，Qnet,ar=15.94MJ/kg；由此可得出本项目生物质备用锅炉基准烟气量为7.14Nm3/kg，本项目生物质成型燃料耗量为900kg/h，则本项目生物质备用锅炉的废气（烟气）产生量为6426Nm3/h。 二氧化硫根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）9.2.1.2 节给出的公式的核算： 式中： ESO2—核算时段内二氧化碳的排放量，吨； R—核算时段内锅炉燃料耗量，吨，本项目生物质成型燃料耗量为0.9t/h； Sar—燃料收到基硫含量，百分比，根据生物质成型燃料检测报告，硫含量为0.03%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比，根据建设单位提供的锅炉参数， 本项目锅炉热效率为85%，即不完全燃烧热损失为15%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，由《排污许可证申 请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表12可知，K=0.40。由此可得本项目生物质锅炉二氧化硫的产生速率为0.1836kg/h，产生量为1.322t/a。“SNCR脱硝+布袋除尘”处理技术对二氧化硫几乎无处理效果，则二氧化硫的排放量可近似为产生量。 氮氧化物和颗粒物产排量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表F.4中的产污系数核算，燃生物质工业锅炉氮氧化物（有低氮燃烧）产污系数为0.71千克/吨-原料，采用SNCR脱硝后的排污系数为0.36千克/吨-原料；颗粒物（成型燃料）产污系数为0.5千克/吨-原料，经布袋除尘器处理后的排污系数为0.05千克/吨-原料。则颗粒物的产排系数见下表： 表4-4 燃生物质成型燃料锅炉废气污染物产排系数一览表 污染物; NOx; 颗粒物. 产污系数; 0.71kg/t-燃料; 0.5kg/t-燃料. 排污系数; 0.36kg/t-燃料; 0.05kg/t-燃料. 注：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中的产污系数表-生物质工业锅炉，袋式除尘对颗粒物的处理效率为99.7%，本项目保守计算取90%。. 一氧化碳产生浓度类比同类型燃生物质成型燃料锅炉的检测报告（见附件11）中的监测数据进行分析，所类比的锅炉为6t/h燃生物质成型燃料锅炉，该锅炉采用的废气处理工艺为“SNCR脱硝+布袋除尘器”，该废气处理工艺对一氧化碳几乎无处理效果，与本项目类似，因此所类比的锅炉的一氧化碳产生量与本项目所使用的备用锅炉相似，具有可类比性。类比该监测结果，一氧化碳排放浓度为113mg/m3，本项目生物质备用锅炉的废气产生量为6426Nm3/h，则本项目一氧化碳产生量为7.746t/a（产生速率1.291kg/h）。“SNCR脱硝+布袋除尘”处理技术对一氧化碳几乎无处理效果，则一氧化碳的排放量可近似为产生量。 本项目生物质锅炉废气产排情况核算结果见下表： 表4-5 本项目生物质锅炉废气产排量表 污染物; SO2; NOx; 颗粒物; CO. 产生量t/a; 1.322; 4.600; 3.240; 5.228. 产生速率kg/h; 0.1836; 0.639; 0.450; 0.726. 产生浓度mg/m3; 28.57; 99.44; 70.03; 113. 有组织; 排放量t/a; 1.322; 2.333; 0.324; 5.228. 排放速率kg/h; 0.1836; 0.324; 0.045; 0.726. 排放浓度mg/m3; 28.57; 50.42; 7.00; 113. （5）粉碎粉尘 改扩建后全厂使用的天然鳞片石墨粉、沥青由烧成车间内的气流粉碎机进行粉碎加工，粉碎加工过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后与烧成废气合并由一根26米高的排气筒DA001排放。本评价类比聚鑫一厂项目粉碎车间有组织排放粉尘实测数据（监测报告见附件12）进行核算，见表4-6。聚鑫一厂粉碎工序的原料、废气处理设施与现有项目粉碎工序相同，具有可类比性。本评价取表2-21中推算的排放系数的最大值进行核算，即类比可得现有项目粉碎粉尘排放系数为0.099kg/t-产品。全厂天然鳞片石墨粉、沥青用量为19250t/a，则粉碎粉尘排放量为0.099×19250/1000=1.906t/a，叠加现有项目烧成废气中颗粒物排放量0.072t/a后，排气筒DA001的颗粒物排放量为1.978t/a。 表4-6 粉碎粉尘监测数据污染排放系数推算表 废气类型; 监测时间; 产能; 污染物; 排放速率; 排放系数. 粉碎废气; 2021.9.24; 48t/d (2t/h); 颗粒物; 0.180kg/h; 0.090kg/t-产品. 2021.12.15; 50t/d (2.08t/h); 0.206kg/h; 0.099kg/t-产品. 2022.2.14; 49t/d (2.04t/h); 0.196kg/h; 0.096kg/t-产品. 2022.04.11; 55t/d (2.29t/h); 0.178kg/h; 0.077kg/t-产品. 本项目共有5台旋风涡旋微粉机，每台旋风涡旋微粉机均配套有一套布袋除尘器，每套布袋除尘器设计风量为2500m3/h，即总风量为12500m3/h，叠加烧成废气处理设施设计风量4000m3/h，则DA001排气筒的废气量为16500m3/h。粉碎工序粉尘的排放情况见下表： 表4-7 粉碎粉尘排放情况表 污染物; 颗粒物. DA001排气筒有组织; 排放量t/a; 1.978. 排放速率kg/h; 0.275. 排放浓度mg/m3; 16.65. （6）自建污水处理站臭气 改扩建后全厂的纯化废水、喷淋废水、生活污水、初期雨水均由依托现有自建污水处理站进行处理，会产生少量的臭气，排放方式为无组织排放。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要成分为H2S、NH3。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。由水平衡分析可知，改扩建后自建污水处理站处理废水总量为993459.686m3/a。根据后文废水部分的分析，预计污水处理站BOD5进水浓度为36.4mg/L，出水浓度为6.9mg/L，则本项目一体化污水处理设施H2S、NH3产生量如表4-8所示： 表4-8 本项目污水处理设施恶臭气体产生量 污染物; 产生量t/a; 有组织; 无组织. 产生量kg/a; 产生速率g/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率g/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率g/h. NH3; 0.091; /; /; /; /; /; /; 0.091; 12.618. H2S; 0.0035; /; /; /; /; /; /; 0.0035; 0.488. 综上，改扩建后全厂有组织废气产排情况见表4-9，无组织废气产排情况见表4-10，大气污染物排放量见表4-11。 表4-9 改扩建后全厂有组织废气产排量表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; SO2; 1.57; 0.026; 0.187. NOx; 4.36; 0.072; 0.518. 颗粒物; 16.65; 0.275; 1.978. 非甲烷总烃; 0.35; 0.0058; 0.042. 2; DA002; 颗粒物; 12.53; 0.113; 0.812. 氯化氢; 7.99; 0.072; 0.518. 氟化物; 8.00; 0.072; 0.518. NOx; 37.50; 0.338; 2.430. 3; DA003; SO2; 6; 0.018; 0.130. NOx; 45; 0.120; 0.864. 颗粒物; 11; 0.032; 0.230. 4; DA004; SO2; 28.57; 0.1836; 1.322. NOx; 50.42; 0.324; 2.333. 颗粒物; 7.00; 0.045; 0.324. CO; 113; 0.726; 5.228. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 3.344. 氯化氢; 0.518. 氟化物; 0.518. SO2; 1.639. NOx; 6.145. CO; 5.228. 非甲烷总烃; 0.042. - 表4-10 改扩建后全厂大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染源; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 污水处理站; 废水处理; NH3; 加强运行管理，及时清理污泥等易产生恶臭的物质; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新扩改建厂界二级标准; 1.5; 0.077. H2S; 0.06; 0.0030. 颗粒物; 广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值; 肉眼不可见; 0.246. 无组织排放总计（t/a）. 无组织排放总计; NH3; 0.091. H2S; 0.0035. 颗粒物; 0.246. - 表4-11 改扩建后全厂大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织年排放（t/a）; 无组织年排放量（t/a）; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 3.344; 0.246; 3.590. 2; SO2; 1.639; /; 1.639. 3; NOX; 6.145; /; 6.145. 4; NH3; /; 0.091; 0.091. 5; H2S; /; 0.0035; 0.0035. 6; 氯化氢; 0.518; /; 0.518. 7; 氟化物; 0.518; /; 0.518. 8; 非甲烷总烃; 0.042; /; 0.042. （7）非正常工况 项目废气非正常排放的情况为项目废气处理设施（碱液喷淋塔、SNCR脱硝装置、布袋除尘器）出现故障或正在检修而停止运行，导致废气处理效率为0时，项目大气污染物的产排情况。项目大气污染物非正常排放时的产排情况见下表： 表4-12 项目大气污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 纯化废气; 废气处理设施故障或检修; 氯化氢; 159.72; 1.438; /; /; 有序暂停相关工序生产或设备运行，对废气处理设备进行检修. 氟化物; 53.33; 0.480. 氮氧化物; 250.00; 2.250. 颗粒物; 569.44; 5.125. 生物质锅炉废气; SO2; 28.57; 0.1836. NOx; 99.44; 0.639. 颗粒物; 70.03; 0.450. CO; 113; 0.726. 2、大气环境影响分析 （1）废气有效收集可行性分析 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》，设备废气排口直连的挥发性有机物集气效率可达到95%以上。本评价结合现有项目设备运行情况、设备密闭性废气收集设计要求以及相关废气排放标准要求，分析本项目纯化废气收集效率可达到100%的可行性，其可行性分析如下： 项目纯化废气在反应釜内产生，其产生的纯化废气在反应釜密闭设备内收集。由于氯化氢、氟化物对人体具有较大的毒性，且纯化使用的各种酸具有强腐蚀性，为保障厂内人员的安全和身体健康，纯化生产设备内产生酸雾废气不应有明显的无组织排放存在，因此在纯化设备设计要求纯化废气在设备内废气收集效率需达到100%。项目石墨物料在反应釜内的酸完全排干，并对反应釜充分清洗后，投料进入反应釜中，可避免酸雾在投料过程中的逸散，随后关闭石墨投料口，再通过密闭管道将各种酸、纯水和回用的废水输送至反应釜内，纯化过程在反应釜内密闭进行，抽风系统以及喷碱液淋塔与反应釜密闭连接。在反应釜设计的进出料、作业和废气收集条件下，纯化工序各种酸雾废气的收集率可达100%。 综上分析，根据项目废气排放以及设备设计要求，纯化废气通过密闭的生产设备对废气进行收集，其收集效率为100%。且本项目与现有项目的纯化工序原理和操作流程相同，使用的纯化工序设备与现有项目为同类型设备，类比现有项目运行情况可知，在同类型的设备运行条件下，纯化工序设备无明显的酸雾逸散情况，说明纯化废气在密闭的设备内收集效果良好，可达到设计要求的100%收集效率要求。 因此，本项目纯化废气可100%收集处理。 （2）废气治理设施及其可行性分析 项目采用的废气处理设备为SNCR脱硝装置、袋式除尘器和碱液喷淋塔。 SNCR脱硝设备：在无催化剂的作用下，将还原剂（尿素）喷入炉膛温度为850~1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx反应还原为无害的氮气和水，从而去除烟气中 氮氧化物。 袋式除尘器：袋式除尘器正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。 碱液喷淋塔：利用酸雾废气能与碱液与发生中和反应的原理，采用碱液（氢氧化钠溶液）作为吸收剂，使用多级式循环喷雾吸收方式对酸雾废气进行处理，该废气处理工艺属于喷淋塔中和法。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）附录A，石墨、碳素制品生产中破碎机等对应含颗粒物的废气治理的可行性技术为袋式除尘法。SNCR脱硝技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表7中列出的可行技术。参考《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855-2017）表7，酸碱废气（氯化氢、氟化物、氮氧化物）处理的可行技术为喷淋塔中和法。因此，项目采用布袋除尘器处理粉尘（颗粒物）和采用碱液喷淋塔处理氯化氢、氟化物、氮氧化物均是可行技术。 （3）大气环境影响评价 根据《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）A.1条，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。本项目排气筒DA001（高26米）、DA002（高25米）、DA004（高27米）之间的距离在55米以上，大于两个排气筒的高度之和最大值53米，因此排气筒DA001、DA002、DA004均不互为等效排气筒。改扩建后全厂大气环境影响结论如下： ①纯化废气 全厂产生的纯化废气（氯化氢、氟化物、氮氧化物、颗粒物）通过4座串联的碱液喷淋塔处理后，通过25m高的排气筒DA002排放，排放浓度和速率可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，对周围环境影响不大。 ②锅炉废气 本项目采用了低氮燃烧技术的燃生物质成型锅炉，产生的锅炉废气经“SNCR脱硝装置+布袋除尘器”处理后，通过27m高的排气筒DA004排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳排放浓度以及烟气黑度可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2燃生物质成型燃锅炉料排放限值，对周围环境影响不大。 ③无组织粉尘 项目投料环节和包装出料环节会产生无组织粉尘，产生量较小，粉尘在车间内沉降并经自然扩散后，厂界颗粒物浓度可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。 ④污水处理系统臭气 自建污水处理站所产生的恶臭污染物通常含有氨气、硫化氢等。通过加强运行管理，及时清理污泥、杂质等易产生恶臭物质。经以上措施，厂界氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新扩改建厂界二级标准，不会对周围环境造成明显影响。 ⑤粉碎粉尘 粉碎工序产生的粉尘经气流粉碎机配套的布袋除尘器处理后与现有项目烧成废气合并通过26米高排气筒DA001排放，改扩建后DA001排放的颗粒物能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，不会对周围环境造成明显影响。 ⑥非正常工况废气 本项目废气的非正常工况排放主要是废气处理设施达不到应有处理效率，即碱液喷淋塔出现故障或正在检修，或未及时补充碱液，造成纯化废气中的氯化氢、氟化物、氮氧化物未经处理直接排放。为杜绝废气非正常排放，应对废气处理设施采取以下措施： 1）安排专人负责碱液喷淋塔的日常维护和管理，并做好废气处理设备运行情况的台账记录。及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。管理人员应熟悉碱液喷淋塔原理、性能、使用条件，并掌握运行参数的调整和设备维修方法。经常检查碱液喷淋塔喷淋系统是否正常运行，如不正常则着重检查除喷淋管道是否发生堵塞，碱液量是否充足，并应及时维修或补充碱液。 2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，定期委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行监测； 3）应定期维护、检修碱液喷淋塔装置，以保持废气处理装置的处理能力，检修应在停止生产的状况下进行。建设单位应定期检查碱液喷淋装置的工作情况，当碱液量不足时应及时更换或补充。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）表1以及“5.2.2 无组织排放监测”的规定、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）表12规定、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）表1规定，结合现有项目废气监测计划，本项目废气监测计划见下表： - 表4-13 废气监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 每半年一次; 广东省《大气污染物排放标准》 （DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值. NH3; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）新扩改建项目厂界二级标准. H2S. 臭气浓度. 烧成车间排气筒DA001; 颗粒物; 每季度一次; 广东省《大气污染物排放标准》 （DB 44/27-2001）第二时段二级标准（碳黑尘限值）. 纯化车间排气筒DA002; 氯化氢; 每季度一次; 广东省《大气污染物排放标准》 （DB 44/27-2001）第二时段二级标准. NOx. 氟化物. 锅炉房排气筒DA004; SO2; 每月一次; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃生物质成型燃料锅炉排放限值. NOx. 颗粒物. CO. 烟气黑度. 二、废水 1、废水产排情况 改扩建后全厂产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，综合废水（纯化废水、喷淋废水、初期雨水）均依托现有自建污水处理站处理后排入深圳污水管网，纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水属于清净下水，直接排入市政污水管网。 ①生活污水 项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂处理。改扩建后全厂合计员工人数313人，全部在厂内食宿。根据《广东省用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），食宿员工生活用水量按小城镇居民用水系数140L/人·d计算，则改扩建后全厂生活用水量为43.82m3/d，13146m3/a，生活污水产生量为39.44m3/d，11831.4m3/a。 生活污水的水质综合考虑《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》“生活污染源产排污系数手册”表1-1五区水污染物产生系数以及环境保护部环境工程技术评估中心编制的《环境影响评价（社会区域类）》教材中表5-18的数值确定，则生活污水污染物产生浓度确定为CODCr：285mg/L、BOD5：180mg/L、SS：250mg/L、氨氮：28.3mg/L、总氮39.4mg/L、总磷：4.10mg/L、动植物油100mg/L、石油类10mg/L。经化粪池预处理后的出水水质类比现有项目验收监测中生活污水排放实测数据，即CODCr：191mg/L、BOD5：73.4mg/L、SS：25mg/L、氨氮：20.9mg/L、总氮26.7mg/L、总磷：1.30mg/L、动植物油2.33mg/L、石油类1.35mg/L。改扩建后全厂生活污水产排情况见下表： 表4-14 改扩建后全厂生活污水产排情况一览表 废水类型; 指标; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油; 石油类. 生活污水11831.4m3/a; 产生浓度mg/L; 285; 180; 250; 28.3; 39.4; 4.1; 100; 10. 产生量t/a; 3.372; 2.130; 2.958; 0.335; 0.466; 0.049; 1.183; 0.118. 排放浓度mg/L; 191; 73.4; 25; 20.9; 26.7; 1.30; 2.33; 1.35. 排放量t/a; 2.260; 0.868; 0.296; 0.247; 0.316; 0.015; 0.028; 0.016. ②综合废水 项目产生的综合废水包括纯化废水、喷淋废水、初期雨水，由厂内现有自建污水站预处理后排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂处理。 根据物料平衡可知，改扩建后全厂产生纯化废水量为1103300.624m3/a。纯化废水中有132000m3/a回用于纯化工序生产，剩余971300.624m3/a进入自建污水处理站处理。 全厂设有4个碱液喷淋塔和1个水喷淋塔，碱液喷淋塔每3天进行一次彻底换水，每个碱液喷淋塔的装水量为3m3，则碱液喷淋塔排水量为12m3/次，1200m3/a；水喷淋塔每个月进行一次彻底换水，水淋塔的装水量为1m3，则水喷淋塔排水量为1m3/次，12m3/a，故改扩建后全厂喷淋废水排放量均为1212m3/a（平均4.04m3/d）。 改扩建后全厂初期雨水收集范围仍在现有厂区内，扩建厂区不涉及污染物排放，无需对初期雨水进行收集，因此改扩建后全厂集雨面积不变，故改扩建后全厂初期雨水产生量仍为6547.062m3/a。 因此，改扩建后全厂综合废水产生量为993459.686 m3/a 综合废水的污染物主要有CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、氟化物、石油类、动植物油。由于改扩建后全厂产品性质、原辅材料种类、污水处理站处理的废水类型、采用的污水处理工艺与现有项目完全一致，与现有项目废水排放实测数据具有较好的可类比性，因此本评价类比现有项目验收监测数据以及常规监测数据（详见附件10、11）中各废水污染物实测浓度的最大值进行分析。改扩建后全厂综合废水产排情况见下表： 表4-15 改扩建后全厂综合废水产排情况一览表 废水类型; 指标; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 氟化物; 动植物油; 石油类. 综合废水993459.686m3/a; 产生 浓度mg/L; 97; 36.4; 15; 0.823; 809.6; 0.18; 444.2; 0.54; 0.62. 产生量t/a; 96.366; 36.162; 14.902; 0.818; 804.305; 0.179; 441.295; 0.536; 0.616. 排放 浓度mg/L; 17; 6.9; 6; 0.150; 51.1; 0.08; 4.4; 0.16; 0.11. 排放量t/a; 16.889; 6.855; 5.961; 0.149; 50.766; 0.079; 4.371; 0.159; 0.109. 综上，改扩建后全厂废水污染物排放情况见表4-16。 - 表4-16 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 现有项目排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 全厂排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 17; 6.574; 10.315; 16.889. BOD5; 6.9; 2.668; 4.187; 6.855. SS; 6; 2.320; 3.641; 5.961. 总氮; 51.1; 19.759; 31.007; 50.766. 氨氮; 0.150; 0.058; 0.091; 0.149. 总磷; 0.08; 0.031; 0.048; 0.079. 氟化物; 4.4; 1.701; 2.670; 4.371. 动植物油; 0.16; 0.062; 0.097; 0.159. 石油类; 0.11; 0.043; 0.066; 0.109. 2; DW002; CODCr; 191; 2.043; 0.217; 2.260. BOD5; 73.4; 0.785; 0.083; 0.868. SS; 25; 0.267; 0.029; 0.296. 总氮; 26.7; 0.286; 0.03; 0.316. 氨氮; 20.9; 0.224; 0.023; 0.247. 总磷; 1.30; 0.014; 0.001; 0.015. 动植物油; 2.33; 0.025; 0.003; 0.028. 石油类; 1.35; 0.014; 0.002; 0.016. 全厂排放口合计; CODCr; 8.617; 10.532; 19.149. BOD5; 3.453; 4.270; 7.723. SS; 2.588; 3.669; 6.257. 总氮; 20.045; 31.037; 51.082. 氨氮; 0.282; 0.114; 0.396. 总磷; 0.045; 0.049; 0.094. 氟化物; 1.701; 2.670; 4.371. 动植物油; 0.087; 0.100; 0.187. 石油类; 0.057; 0.068; 0.125. 2、污水治理措施的技术经济可行性分析 （1）废水处理设施可行性分析 生活污水、初期雨水 - 纯化废水、喷淋废水 改扩建后全厂产生的纯化废水、喷淋废水、生活污水、初期雨水均排入厂内现有自建污水处理站处理，该污水处理站处理工艺整体上为“pH调节+沉淀+AO”工艺，详见图4-1。 图4-1 污水处理站处理工艺图 聚鑫二厂污水处理站总体上可分为物化处理系统和生化处理系统两部分，其中物化处理系统主要用于去除氟化物，生化处理系统主要用于处理总氮。污水处理站处理工艺流程说明如下： ①物化处理系统 1）废水经格栅池去除废水中的杂质及漂浮物，和石灰水在加药池（300m3）混合，然后进入调节池（3000m3）； 2）用提升泵将调节池内的废水泵入一级pH调节池（300m3），根据pH加入熟石灰（主要成分为氢氧化钙）和氢氧化钠，与废水中的氟化物反应生成氟化钙沉淀，从而去除氟化物，该过程产生的反应为：Ca2++2F-=CaF2↓。出水进入一级沉淀池（700m3）沉淀污泥，并加入PMC絮凝剂。 3）一级沉淀池清液进入二级pH调节池（300m3），根据pH加入熟石灰和氢氧化钠，此过程原理与一级pH调节池相同。出水进入二级沉淀池（700m3）沉淀污泥，并加入PMC絮凝剂，每天投入一级和二级沉淀池的絮凝剂的量合计为70~100kg。处理后废水进入生化处理系统 ②生化处理系统 1）物化处理系统出水进入生化处理系统的1#配药池（96m3）和2#配药池（96m3），在配药池中加入PMC絮凝剂，每天投加30~40kg絮凝剂； 2）配药池出水通过沉淀池（192m3）沉淀后，清液连续进入1#缓冲池（576m3）、2#缓冲池（576m3）、3#缓冲池（432m3）进行降温； 3）缓冲池出水依次进入1#厌氧池（1320m3）、2#厌氧池（540m3）、3#厌氧池（720m3）、4#厌氧池（720m3），并在厌氧池添加碳源，对总氮进行处理。项目产生的总氮主要为硝酸原料使用产生的硝态氮，通过厌氧池内的反硝化菌硝态氮进行厌氧反硝化处理，将硝态氮转化为氮气； 4）厌氧池出水进入1#好氧池（432m3）、2#好氧池（672m3），注入加压空气； 5）好氧池出水进入沉淀池（192m3）再次沉淀污泥后，上清液排入市政管网，排放口处设监测井。 ③污泥处理 各沉淀池产生的污泥用污泥泵打入污泥浓缩池（200m3），再用气动隔膜泵把污泥打入压滤机压干，压滤液进入调节池。污泥定期清运，交给有处理能力的单位处置。 项目废水中的CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油的处理主要通过生化处理系统。由上文分析可知，生化处理系统整体上属于AO工艺。该工艺对废水中的有机物，氨氮、总磷等均有较高的去除效果。且该工艺流程简单，投资较小，操作费用低，是处理废水在有机污染物的常见处理工艺。现有项目验收及常规监测数据表明，厂内现有自建污水处理站出水的CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷浓度均能稳定达到广东省《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准以及官渡工业园污水处理厂设计进水水质要求的较严值，故厂内现有自建污水处理站处理CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油在工艺上具有可行性。 对于项目废水中氟化物的处理，项目主要在污水处理站的pH调节池加入熟石灰和氢氧化钠调pH，通过熟石灰溶于水产生的钙离子与氟化物反应产生氟化钙沉淀来处理氟化物，该工艺整体上属于物化法。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）表A.6，物化法属于石墨、碳素制品生产综合废水（主要污染物含氟化物）治理的可行技术。且由于项目投入污水处理站的熟石灰的量是过量的，基本可完全处理完废水中的氟化物，即项目废水氟化物的处理效率理论上可接近100%，能确保废水中的氟化物达标排放。现有项目验收及常规监测数据表明，在与本项目相同的生产原料、生产工艺和相同的污水处理工艺下，厂内现有自建污水处理站出水的氟化物浓度能稳定达到广东省《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准以及官渡工业园污水处理厂设计进水水质要求的较严值。因此，项目污水处理站处理氟化物在工艺上具有可行性。 对于项目废水中总氮的处理，项目先在生化处理系统的配药池投加PMC混凝剂和碳源，再依次经过3个串联的厌氧池和1个好氧池进行生物法脱氮，属于化学混凝+生物法，属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3360 电镀行业（不含电子元器件和线路板）”中的“退镀（挂镀）”工艺（原料为硝酸、硫酸等，与本项目类似）中总氮的末端治理技术去除效率，为可行处理技术。现有项目验收及常规监测数据表明，在与本项目相同的生产原料、生产工艺和相同的污水处理工艺下，厂内现有自建污水处理站出水的总氮浓度能稳定达到广东省《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准以及官渡工业园污水处理厂设计进水水质要求的较严值。因此，项目污水处理站处理总氮在工艺上具有可行性。 改扩建后全厂产生的纯化废水、喷淋废水、生活污水、初期雨水均通过厂内现有自建污水处理站处理，处理后排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂进行深度处理。本项目污水处理站处理能力为5000m3/d，由水平衡分析可知，改扩建后全厂经污水处理站处理的废水量为3311.53m3/d，厂内现有自建污水处理站的处理能力可满足本项目全厂的污水处理需求。因此，本项目的纯化废水、喷淋废水、初期雨水通过厂内现有自建污水处理站处理后排入市政污水管网在工艺上和处理能力上均是可行的。 （2）废水回用可行性分析 改扩建后全厂产生的冷却塔排水、锅炉排水、纯水制备产生的浓水部分回用于厂区地面清洗，其余部分直接排入市政污水管网，其回用可行性分析如下。 项目冷却塔采用自来水循环冷却，定期外排，且冷却水不接触任何生产物料，故冷却塔排水中的污染物含量极少，属于清净下水；项目锅炉用水采用纯水，无需进行软化处理，因此锅炉排水中的污染物含量极少，属于清净下水；纯水制备产生的浓水仅含有少量无机盐类，属于清净下水。综上，项目产生的冷却塔排水、锅炉排水、纯水制备的浓水水质较为清洁，其水质能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫用水水质限值，故本项目将冷却塔排水、锅炉排水、纯水制备产生的浓水回用于场内道路清洗在水质上是可行的。 由水平衡部分分析可知，改扩建后全厂厂内道路清洗所需水量为60m3/d，18000m3/a。全厂冷却塔排水、锅炉排水、纯水制备产生的浓水的产生量为704.04m3/d，211212m3/a，远大于厂内道路清洗所需水量。因此本项目将冷却塔排水、锅炉排水、纯水制备产生的浓水回用于场内道路清洗在水量上是可行的。 综上分析，本项目将冷却塔排水、锅炉排水、纯水制备产生的浓水回用于厂区地面清洗在水质和水量上是可行的。 （3）废水排入官渡工业园污水处理厂的可行性分析： ①官渡工业园污水处理厂处理能力可行性分析 根据《广东省环境保护厅关于广州花都（坡头）产业园转移工业园环境影响报告书的审查意见》，湛江市官渡工业园污水处理厂设计处理规模为10000t/d，目前一期工程已投入使用，处理规模为5000t/d。根据官渡工业园污水处理厂运营单位湛江市坡头区明大环保有限公司发布的《2024年度环境信息依法披露报告》，官渡工业园污水处理厂2024年COD的排放量为19.02029t，平均排放浓度为20.7mg/L，由此计算可得官渡工业园污水处理厂2024年日均实际处理污水量为19.02029×1000000/20.7/365=2517.4t/d，尚有约2482.6t/d的剩余污水处理能力。湛江市官渡工业园污水处理厂采用A2O氧化沟工艺，属于生化处理工艺，园区污水经官渡污水处理厂处理后，设计出水水质为广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准较严者，尾水排入五里山港。项目所在区域属于湛江市官渡工业园污水处理厂纳污范围，并已完成与湛江市官渡工业园污水处理厂纳污管网接驳工作，签订了污水处理协议（见附件13）。项目经自建污水处理站预处理后排入市政管网的废水均可达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准及官渡工业园污水处理厂进水水质标准的较严值。本项目新增排入市政污水管网的水量为2422.66t/d，未超过官渡工业园污水处理厂目前实际运行规模的剩余处理能力（约2482.6t/d），且随着官渡工业园污水处理厂二期工程的建设，官渡工业园污水处理厂的处理规模将达到10000t/d，将有更充足的处理能力处理本项目排入污水处理厂的废水。因此，本项目废水经处理后通过市政污水管网排入湛江市官渡工业园污水处理厂进行深度处理在水量上是可行的。 ②官渡工业园污水处理厂进水水质达标可行性分析 全厂废水排放需符合广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及官渡工业园污水处理厂进水标准的较严值。根据现有项目验收及常规检测中的废水实测数据，现有项目外排废水可稳定达标排放。本项目使用的原辅材料、生产工艺、产生的废水类型、废水处理设施和工艺与现有项目基本一致，改扩建后全厂产生及排放的废水水质与现有项目较为相近，可达标排放。因此，本项目废水经处理后通过市政污水管网排入湛江市官渡工业园污水处理厂进行深度处理在水质上是可行的。 综上所述，本项目产生的综合废水经自建污水处理站处理后进入湛江市官渡工业园污水处理厂进行深度处理，尾水排入五里山港，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水造成的环境影响是可接受的。 3、监测计划 改扩建后全厂综合废水经自建污水处理站处理后通过排放口DW001排入市政污水管网，生活污水经三级化粪池预处理后通过排放口DW002排入市政污水管网。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），单独排入公共污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，无需进行常规监测，故本项目仅需对综合废水排放口DW001进行监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）表15，本项目废水监测计划见下表： - 表4-16 废水监测计划 序号; 出水口编号; 监测因子; 监测频次. 1; 综合废水排放口DW001; pH、SS、BOD5、CODCr、总氮、氨氮、总磷、氟化物、动植物油、石油类; 每半年一次. |

|  | 三、噪声 1、设备噪声源分析 本项目新增设备产生的噪声级在70~85dB（A）之间。各类噪声源声级详见下表： 表4-16 主要设备噪声源强一览表 工序/生产线; 装置; 装置数量; 噪声源位置; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间. 核算方法; 噪声值; 工艺方法; 降噪值; 核算方法; 噪声值. 纯化; 压滤机; 2; 纯化车间; 频发; 类比法; 80; 减振、隔声、合理布局; 35; 类比法; 45; 7200. 过筛; 振动筛; 2; 频发; 75; 35; 40; 7200. 混合; 混合机; 1; 频发; 75; 35; 40; 7200. 除磁; 除磁机; 6; 频发; 75; 35; 40; 7200. 混合; 混合机; 1; 烧成车间; 频发; 75; 35; 40; 7200. 粉碎; 气流粉碎机; 5; 频发; 80; 35; 45; 7200. 公用设备; 燃生物质锅炉; 1; 生物质锅炉房; 频发; 85; 35; 50; 7200. 冷却塔; 1; 烧成车间南侧; 频发; 70; 减振、合理布局; 10; 60; 7200. |
| --- | --- |

|  | 2、噪声防治措施 本项目通过对生产设备采取隔振、合理布局，并经厂房隔声来减少区域周边声环境的影响。根据《环境噪声控制》（刘惠玲主编，出版日期：2002年10月第一版）隔振处理降噪效果达5~25dB，本评价取10dB；标准厂房噪声经墙体隔声、距离衰减可降低23~30dB，本评价取25dB。设备噪声合计降噪效果为35dB。 3、厂界和环境保护目标达标情况分析 由于本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本评价主要预测项目主要设备噪声对厂界噪声的影响。 （1）预测分析模型 ①噪声叠加公式： Leq=10lg(i=0n100.1Li) 式中： Leq—预测点总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ②噪声衰减公式： Lp(r)=Lp(r0)—20lg(r/r0)—ΔL 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距离声源的距离； r0——参考位置，通常取1m。 ΔL——各种因素引起的衰减量（包括隔振、声屏障、合理布局、空气吸收等引起的衰减量），dB。由上文可知，对于纯化车间内的噪声源，ΔL=35dB；对于纯化车间西北侧的噪声源，ΔL=10dB。 ③噪声贡献值计算公式： 式中： Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。本项目各声源运行时间与预测计算时间段一致，则ti=T； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ④噪声预测值计算公式： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB，本项目各预测点（各厂界）的背景噪声值来源于现有项目竣工环保验收报告（监测报告见附件11，采用两次监测结果平均值作为背景值）。 在不考虑各区域内部距离衰减的情形下，本项目各区域内的设备经减振后叠加，并经过墙体隔声后的噪声源强以及各区域与厂界距离见表4-16，在各厂界噪声贡献值见表4-17，各厂界和敏感点的噪声预测结果见表4-18。 表4-16 厂内各区域设备噪声源强及与厂界距离 区域; 设备; 噪声源强 （dB）; 降噪效果（dB）; 声源距离厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 纯化车间; 压滤机; 86.9; 35; 140; 45; 20; 25. 振动筛. 混合机. 除磁机. 烧成车间; 混合机; 87.3; 35; 50; 25; 90; 15. 气流粉碎机. 生物质锅炉房; 燃生物质锅炉; 85; 35; 285; 5; 15; 115. 烧成车间南侧; 冷却塔; 70; 10; 60; 20; 100; 50. 表4-17 各区域设备噪声在各厂界的贡献值 单位：dB（A） 区域; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 纯化车间; 9.0; 18.8; 25.9; 23.9. 烧成车间; 18.3; 24.3; 13.2; 28.7. 生物质锅炉房; 0.9; 36.0; 26.5; 8.8. 烧成车间南侧; 24.4; 34.0; 20.0; 26.0. 厂界贡献值; 25.5; 38.3; 29.8; 31.4. 表4-18 设备噪声源经采取有效降噪后的噪声预测结果 单位：dB（A） 场界或敏感点; 贡献值 （昼间）; 现状值 （昼间）; 预测值 （昼间）; 贡献值 （夜间）; 现状值 （夜间）; 预测值 （夜间）; 是否 达标. 东厂界; 25.5; 63; 63; 25.5; 53; 53; 达标. 南厂界; 38.3; 61; 61; 38.3; 51; 51; 达标. 西厂界; 29.8; 62; 62; 29.8; 52; 52; 达标. 北厂界; 31.4; 62; 62; 31.4; 52; 52; 达标. 从表4-23可见，对噪声源采取有效的降噪措施后，项目各厂界噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。因此本项目的设备噪声经采取有效降噪措施后，对项目周边的的声环境影响较小。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中“5.4 厂界环境噪声监测”的规定，本项目运营后的噪声监测计划见下表： - 表4-19 噪声监测计划 序号; 监测点位; 监测频次; 排放限值; 执行排放标准. 1; 东厂界外1米; 每季度 一次; 3类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008). 2; 南厂界外1米. 3; 西厂界外1米. 4; 北厂界外1米. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物为生活垃圾、一般工业废物（污水处理站污泥、石墨尾料、废弃原料包装物）和危险废物（废机油及其包装物、含油抹布和手套）。 （1）一般工业固废 项目产生的一般工业固废有污水处理站污泥、石墨尾料、废弃原料包装物。其中，石墨尾料作为副产品出售。本项目产生的石墨尾料其本质仍由鳞片石墨加工而成，满足《鳞片石墨》（GB/T3518-2023）的产品要求。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）6.1条规定，在产生点经过修复和加工后满足国家和地方制定或行业通行的产品标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。因此本评价不再分析石墨尾料的产生情况及影响。 ①污水处理站污泥 污水处理站处理过程中会产生一定量的污泥，主要成分为氟化钙、絮凝剂和生化污泥，不含有毒有害物质，无腐蚀性、反应性。由于本项目污水处理站与聚鑫一厂的污水处理站处理的废水种类和主要废水污染物相同，因此本项目污水处理站污泥的性质与聚鑫一厂项目相近。由聚鑫一厂项目污水处理站污泥的检测报告（见附件8）可知，污泥浸出液中各检测指标均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）表1的浓度限值，由此类比可得本项目污水处理站污泥属于一般工业固体废物。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），污水处理站污泥属于“SW07污泥”中的其他污泥，废物代码为900-099-S07。污水处理站污泥交给有处理能力的单位处置。 1）氟化钙成分含量 改扩建后全厂氢氟酸使用量为11500t/a，根据项目氢氟酸的质量分数和使用量以及氟化氢和氟化钙的相对分子质量，推算出改扩建后全厂污泥中氟化钙成分含量为11500×55%×(19/20)/(38/78)=12333.75t/a。 2）絮凝剂成分含量 根据废水处理工艺流程部分的分析，改扩建后全厂絮凝剂投入量为100~140kg/d，本评价以最不利情况取140kg/d，由于絮凝剂难溶于水，因此全部作为污泥成分，因此改扩建后全厂污泥中絮凝剂成分含量为140kg/d，42t/a。 3）生化污泥成分含量 根据相关工程经验，绝干污泥产量按照下式计算： Y=YT×Q×Lr/1000000 式中：Y—绝干污泥产量，t/a； Q—处理量，改扩建后全厂进入自建污水处理站处理的废水量为993459.686m3/a Lr—去除的BOD5浓度，由废水部分分析可知本项目污水处理站去除的BOD5浓度为29.5mg/L； YT—污泥产量系数，本报告取0.8。 根据以上公式计算，本项目污水处理站处理全厂废水产生的剩余污泥绝干量约23.45t/a。剩余污泥含水率在99%以上，经沥干后含水率为80%，则扩建后全厂产生含水率80%的污泥量为约117.25t/a。 综上，本项目污水处理站污泥产生量为12493t/a。 ②废弃原料包装物 本项目使用的球形石墨、锂电池负极材料回收料、天然鳞片石墨粉、沥青、生物质成型燃料均采用1t/袋的包装规格，每个空包装袋的重量为1kg，上述原辅材料用量合计增加为76980t/a，所需包装袋个数为76980个；尿素采用25kg/袋的包装规格，每个空包装袋的重量为0.25kg，尿素用量2.2t/a，所需包装袋个数为88个。由此可得本项目废弃原料包装物产生量为77.002t/a，全厂废弃原料包装物产生量为114.232t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废弃原料包装物属于“SW17可再生类废物”中的废塑料，废物代码为900-003-S17。废弃原料包装物交由供应商回收利用回收利用。 ③废滤袋 项目气流粉碎机以及燃生物质成型燃料锅炉配套的布袋除尘器每年需更换一次滤袋，每套滤袋重0.005t，全厂设有5台气流粉碎机、1台燃生物质成型燃料锅炉，则废滤袋的产生量为0.03t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），废滤袋属于“SW59其他废物”，废物代码为900-009-S59（废过滤材料），收集后交供应商回收处理交由供应商回收利用。 ④燃生物质成型燃料锅炉炉渣 本项目燃生物质成型燃料锅炉运行时会产生一定量的炉渣。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），生物质燃烧后的炉渣产生量可根据灰渣平衡计算。计算公式如下： 本项目燃生物质成型燃料锅炉燃料用量为0.9t/h，6480t/a。根据建设单位提供的燃料检测报告，Aar=4.3%，Qnet,ar=15.94MJ/kg，本项目锅炉的燃烧效率为85%，则q4=1-85%=15%，根据上述公式，计算得出生物质燃烧后的炉渣产生量为736.09t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），燃生物质成型燃料锅炉炉渣属于“SW03炉渣”中的“其他炉渣”，废物代码为900-099-S03，燃生物质成型燃料锅炉炉渣交给有处理能力的单位处置。 （2）生活垃圾 本项目新增员工30人，每人产生生活垃圾按1kg/d计，则本项目产生生活垃圾为30kg/d，9t/a。 （3）危险废物 ①废机油及其包装物：本项目在对设备进行维护需要使用机油，产生的废机油属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW08废矿物油，危废代码为900-249-08。本项目新增使用机油量为0.5t/a，产生的废机油量按用量的20%估算，则废机油的产生量约0.1t/a。机油包装规格为25kg/桶，本项目年产生空机油桶20个，每个空桶重约1.2kg，则机油废包装桶产生量0.024t/a。因此废机油及其包装物产生量为0.124t/a。废机油及其包装物交由有资质的单位处置。 ②含油抹布和手套：设备维护时，擦拭零部件会产生的沾染废机油的抹布及手套，产生量约0.01t/a。含油抹布和手套属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物”中的“沾有毒性或感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为900-041-49。含油抹布和手套交由有资质的单位处置。 综上，改扩建后全厂固体废物产生及处置情况见下表： 表4-21 改扩建后全厂固废产生量、处置方式及去向情况表 固体废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序; 处置措施. 生活垃圾; /; /; 9; 员工办公; 由环卫部门清运. 废弃原料包装物; SW17; 900-003-S17; 110.732; 原料使用; 交由供应商回收利用. 污水处理站污泥; SW07; 900-099-S07; 12493; 废水处理; 交给有处理能力的单位处置. 燃生物质成型燃料锅炉炉渣; SW03; 900-099-S03; 736.09; 燃生物质成型燃料锅炉运行. 废滤袋; SW59; 900-009-S59; 0.03t; 废气处理; 交由供应商回收利用. 废机油及其包装物; HW08; 900-249-08; 0.124; 设备维修; 交给有资质的单位处理. 含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.01. 2、处理处置措施 项目运营期间产生的固体废物具体处置情况如下： （1）生活垃圾：本项目员工的办公活动产生的垃圾分类收集后统一交由环卫部门拉运处理。 （2）一般工业固废：本项目产生的一般工业固废贮存过程中满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目产生的一般工业废物中，废弃原料包装物交由供应商回收利用，污水处理站污泥交给有处理能力的单位处置，石墨尾料作为副产品出售。 （3）危险废物 项目产生的废机油及其包装物、含油抹布和手套属于危险废物，其收集、储存、运输、处置等环节应按以下要求进行： 收集、贮存：危险废物在收集时应根据种类及危险特性分类收集。项目废机油及其包装物、含油抹布和手套暂存于项目自建污水处理站旁的危险废物暂存间，该危废暂存间面积为5m2。危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求的规范设置，危险废物收集后分类临时贮存于废物暂存容器内。危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定进行建设，地面需进行硬化、防渗、耐腐蚀处理（采用人工防渗材料，渗透系数不大于10-10cm/s），地面表面无裂缝；液态危废贮存区应设置托盘等废液拦截措施以防液态危废泄漏；危险废物贮存过程须防风、防雨、防晒、防渗漏；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置环境保护图形标志。 项目危险废物暂存间基本情况见下表： 表4-20 项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 最长贮存周期. 危险废物暂存间; 废机油及其包装物; HW49; 900-249-08; 自建污水处理站旁; 5m2; 桶装; 1t; 1年. 含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 1年. 运输：严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 处置：危险废物统一交给有危险废物处置资质的单位处置。根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门进行备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案。 3、综合结论 全厂产生的生活垃圾由环卫部门定期清运；一般工业固废分类暂存，废弃原料包装物交由供应商回收利用，污水处理站污泥交给有处理能力的单位处置，石墨尾料作为副产品外售；危险废物（废机油及其包装物、含油抹布和手套）在自建污水处理站旁的危险废物暂存间内暂存，交给有资质的单位处置。由此可见，全厂产生的固体废物均能得到妥善处置，在落实固体废物相关处置要求后，全厂产生的固体废物不会对周围环境造成影响。 五、地下水和土壤 本项目可能对土壤和地下水造成污染的途径是污水处理设施和污水管道泄漏、酸储罐区和纯化车间酸泄漏通过地表下渗对土壤和地下水产生影响。 项目所在地及周边无地下水和土壤敏感点，不开采地下水，也不进行地下水的回灌。厂区地面已全部进行硬底化处理，无裸露地表。建设单位拟对项目污水处理站、酸储罐区、纯化车间进行重点防渗防腐蚀处理，防渗层的渗透系数≤10-7cm/s，并定期检查污水处理设施、污水管道、酸储罐、反应釜是否出现渗漏，若发现出现裂痕等问题，立即暂停生产进行抢修。一般工业固废暂存点做好防雨、防渗、防漏措施，避免固体废物污染土壤和地下水环境。 本项目在落实上述各项预防措施后，不会对土壤和地下水环境带来明显的不良影响。因此本项目对项目所在地的土壤和地下水环境基本不造成影响，无需对项目所在地开展地下水和土壤环境影响评价工作，不设地下水和土壤污染监测计划。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性等级（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）确定。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，扩建后全厂涉及的风险物质为盐酸、硝酸、氢氟酸、天然气、危险废物。其中盐酸、硝酸、氢氟酸的最大存在量按各储罐的最大储存量之和计算，天然气（主要成分为甲烷，本评价以甲烷含量100%进行评价）最大存在量按天然气管道的在线量进行评价。厂内天然气管道长约400米，管道直径约10cm，由此可得厂内天然气最大在线量为3.14m3，天然气的密度为0.7174kg/m3，则厂内天然气最大在线量为0.002t。项目风险物质在厂区最大存在总量与其临界量比值见下表。 表4-21 项目风险物质最大存在总量与其临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; q/Q. 1; 盐酸（≥37%）; 7647-01-0; 774.16; 7.5; 103.22. 2; 硝酸; 7697-37-2; 85.2; 7.5; 11.36. 3; 氢氟酸; 7664-39-2; 46; 1; 46. 4; 天然气（甲烷）; 74-82-8; 0.002; 10; 0.0002. 5; 危险废物; /; 0.134; 2500; 0.00005. 项目Q值Σ; 160.58. 注1：本项目31%盐酸的最大储存量为924t，盐酸的最大存在总量折算成37%盐酸为774.16t。 注2：本项目产生的危险废物为废机油及其包装物、含油抹布和手套，其危险成分为矿物油，临界量参照油类物质（2500t）进行计算。由于项目危险废物最大贮存周期为1年，因此其存在量按年产生量0.124+0.01=0.134t计。. 由上表可见，项目的Q值为282.47≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目的行业及生产分类属于M4类，则危险物质及工艺系统危险性等级为P3；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，项目位于环境高度敏感区（E1）。则项目的环境风险潜势为III，环境风险评价等级为二级。 由于盐酸、硝酸、氢氟酸的最大储存量均已超过其对应的临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1 专项评价设置原则表”，本评价设置环境风险评价专项。 本项目的环境风险源主要为酸储罐泄漏、废水和废气事故排放。 本项目拟落实的环境风险防范措施主要有： （1）酸储罐区置于室内，防风、防雨、防晒、防渗漏，落实酸储罐区、自建污水处理站、纯化车间的防渗防腐蚀措施；酸储罐区设置围堰，所有酸储罐以及均置于围堰内，用于酸储罐发生泄漏时暂存泄漏的酸。盐酸、氢氟酸储罐区围堰容积为1500m3，围堰容积满足全厂盐酸、氢氟酸的最大储存体积之和（840m3）；硝酸储罐区围堰容积为117m3，围堰容积满足全厂硝酸的最大储存体积之和（60m3）。酸储罐泄漏时，立即暂停生产并疏散与抢险无关的人员，对围堰内暂存的酸并进行中和处理。 （2）酸储罐区门口设置危险化学品警示标志，严禁烟火及携带易与酸反应的物品。在酸储罐区设立摄像头等监控系统、自动控制系统和报警预警系统，配备紧急救护器具和应急物资。 （3）加强对酸储罐、废气处理设施、污水处理站的日常检查和维护。 （4）本项目污水处理站以调节池作为事故应急池，用于暂存污水处理站发生故障时产生的事故废水，参考中国石油天然气集团公司《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）附录B计算可知，本项目的事故应急池的有效容积应不小于1655.77m3，本项目调节池的有效容积为3000m3，扣除调节池内废水量的剩余有效容积为2172.12m3，满足本项目事故应急池的容积要求。 （5）在全厂雨水总排放口设置阀门，用于发生泄漏事故时防止污染物以地表径流方式或者随雨水通过雨水管网排放到外界环境，同时设有雨水收集池，可容纳事故状态下厂区内收集的雨水。 （6）制定安全生产规章制度，全面落实安全生产责任制，制定突发环境事件应急预案和事故现场处置应急预案。 综上，本项目环境风险防范措施是有效可行的，本项目环境风险在落实对应的防范措施后，环境风险可控制在接受范围内。环境风险潜势及评价等级判定、环境风险源识别及分析、环境风险影响预测、环境风险防范措施等具体分析内容详见环境风险专项评价。 七、生态 本项目厂区范围内及周边无生态环境保护目标，无珍稀动植物种，无需进行生态评价。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烧成车间排气筒DA001 | 颗粒物 | 粉碎粉尘经气流粉碎机配套的布袋除尘器处理后，与现有项目烧成废气合并由26米高的排气筒DA001排放。 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 纯化车间排气筒DA002 | 氯化氢 | 纯化废气经4座串联的碱液喷淋塔处理后，由25米高的排气筒DA002排放。 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 投料/包装无组织粉尘 | 颗粒物 | 无组织排放，其中投料环节采用真空吸料并配套设置布袋除尘器；包装出料环节采用包装袋 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 锅炉房排气筒DA004 | SO2 | 采用低氮燃烧技术的燃生物质锅炉，废气经“SNCR脱硝装置+布袋除尘器”处理后，通过一根27m高的排气筒DA004排放。 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2燃生物质成型燃锅炉料排放限值 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | CO |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 自建污水处理站臭气 | 氨 | 无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554- 93）新扩改建厂界二级标准 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 综合废水（纯化废水、喷淋废水、生活污水、初期雨水） | pH | 全厂生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂处理；纯化废水部分回用于纯化生产中，其余部分与喷淋废水、初期雨水一并进入自建污水处理站处理，尾水排入市政污水管网，进入官渡工业园污水处理厂处理。 | 广东省《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准与官渡工业园污水处理厂进水水质标准的较严值 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 纯水制备产生的浓水、冷却塔排水、锅炉排水 | / | 部分回用于回用于厂区地面清洗，剩余部分直接排入市政污水管网。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化、道路清扫用水水质限值、广东省《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准与官渡工业园污水处理厂进水水质标准的较严值 |
| 声环境 | 生产设备噪声 |  | 选用低噪声设备，合理布局，减振、墙体隔声等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾交环卫部门清运；一般工业废物分类收集后，石墨尾料作为原料回用于生产，废弃原料包装物交由供应商回收利用，污水处理站污泥交给有处理能力的单位处置。危险废物（废机油及其包装物、含油抹布和手套）在污水处理站旁的危险废物暂存间暂存，交给有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目地面已全部硬化，并采取分区防渗漏措施，对酸储罐区、纯化车间、污水处理站、危废暂存间采取重点防渗、防腐蚀措施，排放的废气中不含重金属物质，无土壤和地下水污染途径，不会对当地土壤与地下水环境造成显著的不良影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目所在地及周边无生态环境保护目标，且该项目的污染物产生量较小，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）酸储罐区置于室内，做到防风、防雨、防晒、防渗漏，落实好酸储罐区、危险废物暂存间、自建污水处理站、纯化车间的防渗防腐蚀措施。 （2）酸储罐区设立围堰，所有酸储罐均置于围堰内，用于酸储罐发生泄漏时暂存泄漏的酸。项目盐酸、氢氟酸储罐区围堰容积为1500m3，围堰容积满足全厂盐酸、氢氟酸的最大储存体积之和（840m3）；硝酸储罐区的围堰容积为117m3，满足全硝酸最大储存体积之和（60m3）。 （3）酸储罐泄漏时，立即暂停生产并疏散与抢险无关的人员，对围堰内暂存的酸并进行中和处理。 （4）酸储罐区门口设置危险化学品警示标志，严禁烟火及携带易与酸反应的物品。 （5）在酸储罐区设立摄像头等监控系统、自动控制系统和报警预警系统，备齐紧急救护器具和应急物资。 （6）加强对酸储罐区、废气处理设施、污水处理站的日常检查和维护，防止酸储罐发生泄漏以及废水、废气发生事故排放。 （7）污水处理站配套设立事故应急池，有效容积不小于1655.77m3，用于暂存污水处理站检修期间产生的事故废水，本项目拟将污水处理站的调节池作为污水处理站的事故应急池，其有效容积为3000m3，扣除调节池内废水量的剩余有效容积为2172.12m3，可容纳污水处理站抢修期间产生的事故废水（1655.77m3）。 （8）在厂区雨水总排放口设置雨水截止阀，用于发生泄漏事故时防止污染物以地表径流方式或者随雨水通过雨水管网排放到外界环境，同时设有雨水收集池，可容纳事故状态下厂区内收集的雨水。 （9）厂区内严禁烟火，特别是有无组织粉尘排放的车间（纯化车间、烧成车间）以及天然气管线和使用天然气设备所在车间（锅炉房、烧成车间）。并设置移动式泡沫灭火器、消防沙箱等灭火设施。 （10）定期检查烧成炉、燃气锅炉和天然气管道的密闭性，生产过程中须留意车间内天然气是否出现泄漏，当发现天然气现泄漏时，立即暂停生产检修。 （11）及时更新安全生产规章制度，全面落实安全生产责任制，对作业人员进行岗前培训，严格按照安全生产规章制度进行操作。及时修订突发环境事件应急预案，形成一整套的厂区风险事故应急预案体系，减少事故带来的危害。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

本项目位于湛江市坡头区官渡工业园粤佳路2号，选址符合所在区域的产业政策及土地用途。项目不处于饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区等区域。因此，在严格按照本报告表提出的环保措施建议和生态环境主管部门的要求做好生产过程中产生的水污染物、大气污染物、固体废物、噪声的治理工作并达标排放，落实好环境风险防范措施的情况下，本项目对周边环境的影响不大。综上所述，从环境保护的角度来看，在落实好各项污染物的治理措施和环境风险防范措施后，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全院排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.905t/a | 2.572t/a | 0 | 2.685t/a | 0 | 3.590t/a | +2.685t/a |
|  | 氯化氢 | 1.634t/a | / | 0 | 0 | 1.116t/a | 0.518t/a | -1.116t/a |
|  | 氟化物 | 0.043t/a | / | 0 | 0.475t/a | 0 | 0.518t/a | +0.475t/a |
|  | SO2 | 0.317t/a | 0.682t/a | 0 | 1.322t/a | 0 | 1.639t/a | +1.322t/a |
|  | NOX | 3.024t/a | 3.519t/a | 0 | 3.121t/a | 0 | 6.145t/a | +3.121t/a |
|  | NH3 | 0.035t/a | / | 0 | 0.056t/a | 0 | 0.091t/a | +0.056t/a |
|  | H2S | 0.0014t/a | / | 0 | 0.0021t/a | 0 | 0.0035t/a | +0.0021t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.042t/a | / | 0 | 0 | 0 | 0.042t/a | 0 |
| 废水 | 废水量 | 1324.59m3/d | / | 0 | 2026.38m3/d | 0 | 3350.97m3/d | +2026.38m3/d |
|  | CODCr | 6.755t/a | / | 0 | 10.532t/a | 0 | 19.149t/a | +10.532t/a |
|  | BOD5 | 2.742t/a | / | 0 | 4.270t/a | 0 | 7.723t/a | +4.270t/a |
|  | SS | 3.974t/a | / | 0 | 3.669t/a | 0 | 6.257t/a | +3.669t/a |
|  | 总氮 | 20.306 t/a |  | 0 | 31.037t/a | 0 | 51.082t/a | +31.037t/a |
|  | 氨氮 | 0.060t/a | / | 0 | 0.114t/a | 0 | 0.396t/a | +0.114t/a |
|  | 总磷 | 0.036t/a | / | 0 | 0.049t/a | 0 | 0.094t/a | +0.049t/a |
|  | 氟化物 | 1.748t/a | / | 0 | 2.670t/a | 0 | 4.371t/a | +2.670t/a |
|  | 动植物油 | 0.064t/a | / | 0 | 0.100t/a | 0 | 0.187t/a | +0.100t/a |
|  | 石油类 | 0.057t/a | / | 0 | 0.068t/a | 0 | 0.125t/a | +0.068t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 84.9t/a | / | 0 | 9t/a | 0 | 91.9t/a | +9t/a |
|  | 废原料包装物 | 37.23t/a | / | 0 | 77.002t/a | 0 | 114.232t/a | +77.002t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 7464t/a | / | 0 | 5029t/a | 0 | 12493t/a | +5029t/a |
|  | 燃生物质成型燃料锅炉炉渣 | 0 | / | 0 | 736.09t/a | 0 | 736.09t/a | +736.09t/a |
|  | 废滤袋 | 0 | / | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 危险废物 | 废机油及其包装物 | 0 | / | 0 | 0.124t/a | 0 | 0.124t/a | +0.124t/a |
|  | 含油抹布及手套 | 0 | / | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①