湛环建〔2021〕36号

湛江市生态环境局关于湛江市长盛有色金属有限公司伴生放射性海滨砂矿选矿扩建项目环境影响报告书的批复

湛江市长盛有色金属有限公司：

你单位报送的《湛江市长盛有色金属有限公司伴生放射性海滨砂矿选矿扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、湛江市长盛有色金属有限公司伴生放射性海滨砂矿选矿扩建项目位于湛江市坡头区官渡工业园恒业路C区8号湛江市长盛有色金属有限公司现有厂址内，采用与原有工程相同的原料和物理选矿工艺，在原有工程基础上增加15万t/a的生产规模，扩建后全厂年处理钛毛矿及锆中矿20万t，主要产品产量分别为：钛精矿约175000t/a，锆英砂约7000t/a、金红石约6500t/a、铁矿砂约8470t/a，副产品独居石约30t/a，用地面积58574m2（87.86亩），不新增用地。本扩建项目总投资为1500万元，其中环保投资300万元（含防辐射环保投资约150万元）。

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局坡头分局的意见，并经建设项目环境影响评价文件审批委员会审议，在全面落实报告书中提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告书所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

- 三、项目建设、运营还须重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施严格控制施工过程中产生的噪声、扬尘、污水、固体废物等对周围环境的影响。

（二）生产废水、初期雨水、洗车废水经沉淀处理后循环利用，不外排。生活污水依托原有的三级化粪池预处理后排入官渡工业园污水处理厂作进一步达标处理。

采取有效防渗、防漏、防雨、防风等措施，做好污染分区防治工作，防止造成土壤、地下水污染。

（三）烘干炉烟气须通过处理，烟尘排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中“干燥炉、窑”二级排放标准、二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值后方可经15m高排气筒排放。

加强环境管理，采取有效措施严格控制废气无组织排放，其中原料钛毛矿及中矿堆存于原料仓库，其他室外堆存的矿料采取堆存场所硬底化、帆布覆盖、洒水降尘等措施；干选工序在密闭车间进行，设置移动式布袋除尘装置收集粉尘；各产品仓库等加强设备密封；项目无组织排放粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（四）主要噪声源设备应采用低噪声设备，并采取隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应功能区排放限值要求。

（五）固体废物须按有关规定妥善处理，其中烘干车间燃料灰分可作为农业生产的肥料出售，循环水池、沉淀池和沉砂池底砂经多级分选至最终各放射性核素活度浓度达到小于1Bq/g的要求后，可与尾砂作为非民用建筑材料外销。

（六）严格落实报告书提出的环境风险防范和应急措施，结合环境风险因素制定完善的环境风险应急预案，加强应急演练，防范环境风险，确保环境安全。

（七）严格按照《湛江市长盛有色金属有限公司伴生放射性海滨砂矿选矿扩建项目辐射环境影响评价专篇》及省生态环境厅对该专篇的审查意见（粤环审[2021]6号）落实各项辐射安全防护措施。

（八）根据报告书的预测，本项目污染物排放总量控制如下：颗粒物≤0.905t/a，二氧化硫≤0.288t/a，氮氧化物≤0.634t/a。

（九）严格落实环境监测计划。按要求开展环境监测（含环境辐射监测）和信息公开工作，如发现监测结果异常，应及时采取有效措施妥善处理。

四、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告书和《湛江市长盛有色金属有限公司伴生放射性海滨砂矿选矿扩建项目辐射环境影响评价专篇》送湛江市生态环境局综合执法科、坡头分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2021年5月7日

抄送：湛江市生态环境局坡头分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，核工业二0三研究所（由建设单位送达）。